ANKARA MERKEZ K.LIĞINA ALINACAK MUTFAK MALZEMELERİNE AİT

ÖZEL-GENEL İDARİ ŞARTNAME VE TEKNİK EVSAF LİSTESİ

1. GENEL HUSUSLAR:

  - TESLİMAT SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DİZAYN, İMALAT VE/VEYA İŞÇİLİK HATA/EKSİKLİKLERİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ONARILACAK VEYA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. TESLİMAT SÜRESİNCE HATALARDAN KAYNAKLANAN İMALAT BOZUKLUKLARI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GİDERİLECEKTİR.

1.2.	KULLANILACAK TÜM MALZEMELERİN NAKLİYE YATAY VE DÜŞEY TAŞIMALAR, YÜKLEME VE BOŞALTMALAR, İŞÇİLİK, İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN YERE İSTİF VE TASNİF İŞLERİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

1.3.	NATO STOK NUMARASI OLMAYAN MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MSB STOKLANDIRMA ŞUBESİNDEN STOK NUMARASI ALINACAKTIR.

1.4. ALIM 4’ÜNCÜ KOR. İHALE KOMS.BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR. İHALE KOMİSYONU KARARI SONUCU, İDARE İLE ALIMIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YÜKLENİCİ ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANACAK VE KATİ TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.

1.5. İHALE KOMİSYONUNCA ALINAN KARAR 3 (ÜÇ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE İHALEYİ ALAN YÜKLENİCİ FİRMAYA TEBLİĞ EDİLECEKTİR.

1.6. KARARI TEBLİĞ EDEN YÜKLENİCİ 1 (BİR) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE KARAR PULU BEDELİNİ 4’ÜNCÜ KOR.K.LIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRACAKTIR.

1.7. YÜKLENİCİ, MALZEMELERİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜNDE,  ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI  TAŞINIR (TÜK-631.) MAL SAYMANLIĞINA TESLİM EDECEKTİR. MALIN SON TESLİM GÜNÜ TATİL GÜNÜNE TESADÜF ETTİĞİ TAKDİRDE TESLİMAT, TATİLİ MÜTEAKİP İLK İŞ GÜNÜNDE YAPILACAKTIR. MALIN RED EDİLMESİ DURUMUNDA YÜKLENİCİ BİR DEFAYA MAHSUS 1 (BİR) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MALI DEĞİŞTİREBİLECEKTİR.

1.8. ÖDEME İŞLEMLERİ, MALZEMENİN KABULÜ MÜTEAKİP, MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENEN SERBEST BIRAKMA ORANLARI DÂHİLİNDE DÜZENLENECEK ÖDENEK GÖNDERME BELGELERİNE GÖRE 4’ÜNCÜ KOLORDU SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAPILACAKTIR.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER : 2.1. GASTRONOM KÜVET 1/1 65; ÖLÇÜ :26,67 * 50,80 *8,90 cm (± 2 cm) 0,70 mm (± 2 mm) KALINLIĞINDA VE PASLANMAZ ÇELİK 304 KALİTE OLACAKTIR. CONTALI KAPAKLI OLACAKTIR. GASTRONOM KÜVET KAPAKLI CONTALI GN 1/1-200 28 LT.LİK; ÖLÇÜ :32,5 * 53 *20 cm (± 2 cm) 0,70 mm (± 2 mm) KALINLIĞINDA VE PASLANMAZ ÇELİK 304 KALİTE OLACAKTIR. CONTALI KAPAKLI OLACAKTIR.. GASTRONOM KÜVET GN 1/1-150 KAPAKLI CONTALI,21 LT.LİK; ÖLÇÜ :32,5 *53 *15 cm (± 2 cm) 0,70 mm KALINLIĞINDA VE PASLANMAZ ÇELİK 304 KALİTE OLACAKTIR. CONTALI KAPAKLI OLACAKTIR.. GASTRONOM KÜVET GN 1/1-100 KAPAKLI CONTALI,KROM-NİKEL, 14 LT.LİK; ÖLÇÜ : 32,5* 53 *10 cm (± 2 cm) 0,70 mm (± 2 mm) KALINLIĞINDA VE PASLANMAZ ÇELİK 304 KALİTE OLACAKTIR. CONTALI KAPAKLI OLACAKTIR.. TEPSİ, 2/1 65X53; 53*65 CM (± 2 cm) 0,80 MM (± 2 mm) KALINLIĞINDA VE PASLANMAZ ÇELİK 304 KALİTE OLACAKTIR.. ARABA, YİYECEK HİZMET 92X105X85 CM; MALZEME BİRİNCİ SINIF 304 KROM NİKELDEN İMAL EDİLMİŞTİR.KULLANILAN PROFİLLER 40X40X1,5 MM. KALINLIĞINDA OLACAKTIR. ARABADA İKİ SARHOŞ, İKİ SABİT OLMAK ÜZERE DÖRT ADET TEKERLEK KULLANILACAKTIR. İKİ TEKERLEĞİ KİLİTLENEBİLEN OLACAKTIR. SARHOŞ TEKERLER TAŞIMA KULBU TARAFINDA OLACAKTIR. TAŞIMA KULBU 1,5 MM.KALINLIĞINDA VE 4,2 CM. ÇAPINDA KROM NİKELDEN İMAL EDİLMİŞTİR.TAŞIMA ARABASI İLE AYNI ANDA İKİ ADET KAZAN DİKEY OLARAK TAŞINABİLECEKTİR.. POLİETİLEN BEYAZ KESME TAHTASI 70X60X10 CM.; ÖLÇÜ : KESME TABLA BEYAZ RENK 70X60X10 ÖLÇÜLERİNDE POLİETİLEN MALZEME OLACAKTIR.. POLİETİLEN YEŞİL KESME TAHTASI 70X60X10 CM.; ÖLÇÜ : KESME TABLA YEŞİL RENK 70X60X10 ÖLÇÜLERİNDE POLİETİLEN MALZEME OLACAKTIR.. POLİETİLEN KIRMIZI KESME TAHTASI 70X60X10 CM.; ÖLÇÜ : KESME TABLA KIRMIZI RENK 70X60X10 ÖLÇÜLERİNDE POLİETİLEN MALZEME OLACAKTIR.. POLİETİLEN KAHVERENGİ KESME TAHTASI 70X60X10 CM.; ÖLÇÜ : KESME TABLA KAHVERENGİ RENK 70X60X10 ÖLÇÜLERİNDE POLİETİLEN MALZEME OLACAKTIR.. YEMEK TAŞIMA KABI, İZOLASYONLU; ÖNDEN YÜKLEMELİ GÖVDESİNDE SİLİKON CONTA MEVCUT MENTEŞELİ KAPAK OLACAKTIR. KİLİT MEKANİZMASI AÇIK ŞEKİLDE SIKIŞTIRILABİLİR, KAPAĞINDA MENÜ KARTI OLACAKTIR. HACİM 180lt -400c +100cc İÇ ÖLÇÜ L: 53,5*w.67*H 50cm (± 2 cm) DIŞ ÖLÇÜ L: 67*w 76,5*H 62cm (± 2 cm). MAKİNA BULAŞIK YIKAMA 2000 TABAK TABAK/SAAT KAPASİTELİ; SANAYİ TİPİ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 380V BESLEME GERİLİMLİ OLACAKTIR. ELEKTİRİK KUMANDA DEVRESİNDEKİ İKİ TİMER VASITASIYLA ,YIKAMA SU VE DURULAMA SÜRELERİ SAĞLANMAKTA OLACAKTIR. MALZEME:DIŞ KAPLAMA ,YIKAMA DEPOLARI, BOYLER KONVEYÖR KIZAKLARI,ELEKTİRİK PANOSU, YIKAMA EKİPMANLARI VE REZİSTANSLARIN TAMAMI AISI 304 KALİTE(18/8 Nİ-CR) PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR. ÖN YIKAMA SUYU SICAKLIĞI:35- 55 °C YIKAMA SUYU SICAKLIĞI:55 °C,DURULAMA SUYU SICAKLIĞI:85-90 °C YIKAMA SUYU SICAKLIĞI: 55-85 C° YIKAMA MOTOR GÜCÜ:2,2 KW,DURULANMA MOTOR GÜCÜ:0,37 KW,KONVEYÖR MOTOR GÜCÜ:0,75 KW BOYLER REZİSTANS GÜCÜ: 15 KW,KAZAN REZİSTANS GÜCÜ: 9 KW, KURUTMA REZİSTANS GÜCÜ: 9 KW OLACAKTIR. SEPETLERİ İLE BERABER TAM TAKIM OLACAK, BÜTÜN KURULUMU YÜKLENİCİYE AİT OLACAK, İLAVE ELEKTRİK TESİSATI VB. İDARENİN ÖN GÖREMEDİĞİ EKSTRA İŞLER İÇİN AYRICA ÜCRET TALEP ETMEYECEK, ÇALIŞMAYA HAZIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR..

2.2.    MUAYENEDE MALZEMELERE İLİŞKİN OLARAK KOMİSYON TARAFINDAN MEVCUT İMKANLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN HUSUSLARDA TAAHHÜTNAME TALEP EDİLECEK VE  YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖZ KONUSU ÖZELLİKLERE AİT TAAHHÜTNAME DÜZENLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

3. GARANTİ ŞARTLARI :

3.1.   ALINAN MALZEMELER 24 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.

3.2. YÜKLENİCİNİN 4077 VE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNLARDA YER ALAN HÜKÜMLER KAPSAMINDA GARANTİYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEVAM EDECEKTİR.

4. YARARLANILAN DOKÜMAN :

4.1. FİRMA KATALOGLARI