T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

###### HAVA KUVVETLERİ GÖMLEKLİK KUMAŞ

TEKNİK DOKÜMANI

TEKNİK DOKÜMAN NO.:                                                  	                                      TARİH	  :  HVDEVİ-K-7                                                                                                                HAZİRAN 2021

HAVA KUVVETLERİ GÖMLEKLİK KUMAŞ TEKNİK DOKÜMANI

- KONU

Bu teknik doküman, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Hava Kuvvetleri Gömleklik Kumaş teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR

  - Kısaltmalar

    - Kumaş: Gömleklik Kumaş

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel İstekler

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - İhale dokümanına göre ara denetim istenmesi durumunda, ara denetime ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

  - Teknik İstekler

    - Kumaş eni, kenarlar hariç (içten içe) olmak üzere, toleranslarıyla birlikte ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kumaşın alım esas numunesi ile renk tonu farklılığı, en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

    - Kumaşın tuşesi, alım esas numunesinden hissedilir derecede farklı olmayacaktır.

    - Malzeme cinsi, ±5 (artı eksi beş) tolerans dahilinde %50 (yüzde elli) viskon, geriye kalanı polyester olacaktır.

    - Birim alan kütlesi, 160±10 (yüz altmış artı eksi on) g/m² olacaktır.

    - Doku, 1/1 (bir bölü bir) bezayağı olacaktır. Atkı iplikleri mavi, çözgü iplikleri 1 (bir) beyaz 1 (bir) mavi iplik sıralamasında olacaktır.

    - İplik sıklığı , atkıda en az 23 (yirmi üç) adet/cm olacaktır.

    - İplik sıklığı , çözgüde en az 27 (yirmi yedi) adet/cm olacaktır.

    - Kopma mukavemeti, atkı yönünde, en az 750 (yedi yüz elli) N olacaktır.

    - Kopma mukavemeti, çözgü yönünde, en az 750 (yedi yüz elli) N olacaktır.

    - Yırtılma mukavemeti, atkı yönünde (çözgü yırtılması), en az 60 (altmış) N olacaktır.

    - Yırtılma mukavemeti, çözgü yönünde (atkı yırtılması), en az 55 (elli beş) N olacaktır.

    - Aşınma direnci, 30.000 (otuz bin) devir sonunda kumaşın atkı ve çözgü ipliklerinden hiçbirinde kopma olmayacaktır.

    - Orijinal halde boncuklanma direnci en az 4 (dört) olacaktır.

    - 10 (on) yıkama sonrası boncuklanma direnci en az 4 (dört) olacaktır.

    - Yıkamadan sonra boyut değişimi, çözgü yönünde en fazla %3 (yüzde üç) olacaktır.

    - Yıkamadan sonra boyut değişimi, atkı yönünde en fazla %2 (yüzde iki) olacaktır.

    - Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı, solmada en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

    - Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı, akmada en az 4 (dört) olacaktır.

    - Tere karşı renk haslığı, solmada en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

    - Tere karşı renk haslığı, akmada en az 4 (dört) olacaktır.

    - Sürtmeye karşı renk haslığı kuruda, en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

    - Sürtmeye karşı renk haslığı yaşta, en az 4 (dört) olacaktır.

    - Ütülemeye karşı renk haslığı solmada, en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

    - Ütülemeye karşı renk haslığı akmada, en az 4 (dört) olacaktır.

    - Kuru temizlemeye karşı renk haslığı solmada, en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

    - Kuru temizlemeye karşı renk haslığı akmada, en az 4 (dört) olacaktır.

    - Hava şartlarına karşı renk haslığı en az 5 (beş) olacaktır.

    - pH değeri, 4,0-7,5 (dört virgül sıfır tire yedi virgül beş) arasında olacaktır.

    - Kumaş için Çizelge-1’de tanımları yapılmış kritik, büyük ve küçük hata olarak sınıflandırılan hataların sayısı, Çizelge-2’deki “Kabul Edilebilir Hata” sayılarından fazla olmayacaktır.

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1.	Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükte olan TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - Bir defada teslim edilen aynı renk gömleklik kumaşlar bir parti olarak kabul edilecektir.

  - Fiziksel muayene için gömleklik kumaşlarda alınması gereken numune miktarı, parti büyüklüğüne göre Çizelge-2’de belirtildiği gibi olacaktır.

  - Laboratuvar muayenesi için alınacak numune miktarı (bir takım için), Çizelge-3'de belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kurulusun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

    - Alım esas numunesi, kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.

  - Denetim ve Muayeneler

    - Tuşe muayenesi, alım esas numunesi ile mukayese edilerek duyusal olarak (elle) yapılacaktır.

    - Tekstil Malzeme Cinsi Tayini

      - Mart 1986 tarihli TS 4739 ve/veya 25 Nisan 2015 tarihli 29337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik’e göre yapılacaktır.

      - Karışım oranı hesabında; “b” değeri ihmal edilecek ve “a” değeri viskon için 13 (on üç) ve polyester için 1,50 (bir virgül elli) olarak alınacaktır.

      - Doku Tayini: Bir büyüteç vasıtası ile ve/veya elle sökülerek yapılacaktır.

    - İplik Sıklığı Tayini: Şubat 1996 tarihli, TS 250 EN 1049-2 Metot-A'ya göre yapılacaktır.

    - Birim Alan Kütlesi Tayini: Şubat 1991 tarihli, TS 251 Madde-6'ya göre yapılacaktır.

    - Kopma Mukavemeti Tayini: Haziran 2013 tarihli, TS EN ISO 13934-1’e göre yapılacaktır.

    - Yırtılma Mukavemeti Tayini: Nisan 2002 tarihli, TS EN ISO 13937-4’e göre yırtılma mukavemeti tayin edilecektir.

    - Boncuklanma Direnci Tayini:  Şubat 2015 tarihli, TS EN ISO 12945-3’e göre 30 (otuz) dakikalık işlem süresi uygulanarak yapılacaktır.

    - 10 (On) Yıkama Sonrası Boncuklanma Direnci Tayini

      - Numuneler, Aralık 2012 tarihli, TS EN ISO 3759’a göre hazırlanacaktır.

      - Haziran 2012 tarihli, TS EN ISO 6330:2012 (EN)’ye göre A2 makine tipinde, Tablo B.1’de yer alan 4N işlem şartlarında referans deterjan 3 (üç) ile 10 (on) kez işleme tabi tutlacaktır.

      - Haziran 2012 tarihli, TS EN ISO 6330:2012 (EN) İşlem-A’ya göre kurutulacaktır.

      - Şubat 2015 tarihli , TS EN ISO 12945-3’e göre 30 (otuz) dakikalık işlem süresi uygulanarak boncuklanma direnci tayini yapılacaktır.

    - pH değeri Tayini: Şubat 2009 tarihli, TS EN ISO 3071’e göre yapılacaktır.

    - Yıkamadan Sonra Boyut Değişimi Tayini

      - Numuneler, Aralık 2012 tarihli, TS EN ISO 3759’a göre hazırlanacaktır.

      - Haziran 2012 tarihli, TS EN ISO 6330:2012 (EN)’ye göre A2 makine tipinde, Tablo B.1’de yer alan 4N işlem şartlarında referans deterjan 3 ile işleme tabi tutulacaktır.

      - Haziran 2012 tarihli, TS EN ISO 6330:2012 (EN) İşlem-A’ya göre kurutulacaktır.

      - Boyutlardaki değişme, Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 5077’ye göre hesaplanacaktır.

    - Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini: Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 
105-C06 Çizelge-4’te belirtilen A1S deney şartına göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Tere Karşı Renk Haslığı Tayini: Haziran 2013 tarihli, TS EN ISO
105-E04’e göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Aralık 2016 tarihli, TS EN ISO 105-X12'ye göre yapılacaktır.

    - Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini

      - Nisan 2000 tarihli, TS 472 EN ISO 105-X11'de belirtilen nemli ütüleme metodu uygulanarak yapılacaktır

      - Ütüleme sıcaklığı 1502 (yüz elli artı eksi iki) °C uygulanarak yapılacaktır.

    - Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Aralık 2011 tarihli, TS EN ISO 105-D01’e göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Hava Şartlarına Göre Renk Haslığı Tayini

      - Ekim 2000 tarihli, TS 4460 EN ISO 105-B04 Metot-2’ye göre yapılacaktır.

      - 6 (altı) numaralı mavi yün referans bezi, gri skalaya göre 4 (dört) seviyesine kadar solduğunda deney sonlandırılacaktır.

    - Aşınma Dayanımı Tayini: Ocak 2011 tarihli , TS EN 530 Metot-2’ye göre 9 (dokuz) kPa basınçta, aşındırıcı kumaş ile yapılacaktır.

    - En Tayini: Aralık 1998 tarihli, TS EN 1773’e göre yapılacaktır.

      - Renk Farkı Tayini : D65 standart ışık kaynağı altında bakılarak yapılacaktır. Nisan 1996 tarihli, TS 423-2 EN 20105-A02 Madde 2.5.’e göre değerlendirme yapılacaktır.

6.	EKLER

Çizelge 1: Gömleklik Kumaş Hataları

| Hatanın İsmi | Açıklama |  |  | Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KRİTİK | BÜYÜK | KÜÇÜK |
| Kalın veya ince çözgü veya atkı (*) | Kumaşta öteki çözgü ve atkı tellerine göre gözle seçilebilen daha kalın ve daha ince çözgü ve atkı teli | 45 (kırk beş) cm ve daha uzun tel/teller. |  |  | X |  |
|  |  | 45 (kırk beş) cm’ye kadar tel/teller. |  |  |  | X |
| Gevşek çözgü veya atkı, gergin çözgü veya atkı (*) | Diğer çözgü/atkı tellerinden daha fazla gergin ve gevşek çözgü/atkı teli | 45 (kırk beş) cm ve daha uzun tel/teller. |  |  | X |  |
|  |  | 45 (kırk beş) cm’ye kadar tel/teller. |  |  |  | X |
| Çözgü veya atkı kaçığı, boş çözgü veya atkı atlaması (*) | Yan yana 2 (iki) ve daha fazla tel |  |  |  | X |  |
|  | 45 (kırk beş) cm ve daha uzun tek tel |  |  |  | X |  |
|  | 45 (kırk beş) cm’den daha kısa tek tel |  |  |  |  | X |
| Atkı eğikliği, atkı deformasyonu | Açıkça görülebilenler |  |  |  | X |  |
| Tarak İzleri (*) | Tarak dişi aralıklarının eşitsizliğinden doğan çözgü boyundaki farklı ve sürekli aralıklar |  | 45 (kırk beş) cm ve daha uzun |  | X |  |
|  |  |  | 45 (kırk beş) cm’ye kadar |  |  | X |
| Tahar, desen, rapor hataları | Açıkça görülebilenler |  |  |  | X |  |
| Nope | 2 (iki) m’de 3 (üç) adet veya daha fazla |  |  |  | X |  |
|  | 2 (iki) m’de 3 (üç) adetten az |  |  |  |  | X |
| Atkı ilmeği (*) | Atkı ipliklerinin kendi üzerinde kıvrılarak ufak ilmekler yapması |  | 10 (on) cm’den daha uzun olanlar | X |  |  |
|  |  |  | 5-10 (beş tire on) cm arası olanlar |  | X |  |
|  |  |  | 5 (beş) cm’den daha kısa olanlar |  |  | X |
| Havlanma | Açıkça görülebilenler |  |  |  | X |  |
| Gevşek ve gergin kenar, mandal (klape) kaçığı, kıvrık kenar, bozuk kenar, çekik kenar (*) | 10 (on) cm ve daha uzun olanlar |  |  |  | X |  |
|  | 10 (on) cm’den kısa olanlar |  |  |  |  | X |
| Kir, leke | 3 (üç) cm2 büyüklüğe kadar |  |  |  | X |  |
|  | 3 (üç) cm2 ve daha büyük olanlar |  |  | X |  |  |
| Patlak, delik, yırtık, kesik | Herhangi bir boyutta |  |  | X |  |  |
| Kafes | Çözgü veya atkı yönlerinden herhangi birinde 3 (üç) ve daha çok telin oluşturduğu kafes |  |  |  | X |  |
|  | Çözgü veya atkı yönlerinden herhangi birinde 3 (üç)’ten daha az telin oluşturduğu kafes |  |  |  |  | X |
| Sürtünme izi (*) | Kumaş yüzeyindeki sürtünmeden kaynaklanan görünüm bozuklukları |  | 45 (kırk beş) cm ve daha uzun |  | X |  |
|  |  |  | 45 (kırk beş) cm’ye kadar |  |  | X |
| Boyama Hatası (Abraj) (*) | Hatalı boyama nedeniyle dalgalı farklı tondaki bölgeler |  | 45 (kırk beş) cm ve daha uzun |  | X |  |
|  |  |  | 45 (kırk beş) cm’ye kadar |  |  | X |
| Düğüm | 1 (bir) m2’de 3 (üç) adet veya daha fazla |  |  |  | X |  |
|  | 1 (bir) m2’de 3 (üç) adetten daha az |  |  |  |  | X |
| Yağlı çözgü, yağlı atkı (*) | 10 (on) cm ve daha uzun olanlar |  |  |  | X |  |
|  | 10 (on) cm’den kısa olanlar |  |  |  |  | X |
| Kırışık İzleri | Ütü ile düzeltilebilir |  |  |  |  | X |
|  | Ütü ile düzeltilemeyen |  |  |  | X |  |
| Rengin tanınan toleranslar dışında olması | Toplar arasında gri skala metoduna göre 4-5 (dört tire beş) seviyesinden aşağı seviyede renk farkı olması |  |  | X |  |  |
|  | Aynı top kumaşın kanatları arasında veya top başı ve top sonu arasında gri skala metoduna göre 4-5 (dört tire beş) seviyesinden aşağı seviyede renk farkı olması |  |  | X |  |  |
|  | Aynı top kumaşın kanatları arasında veya top başı ve top sonu arasında gri skala metoduna göre 4-5 (dört tire beş) seviyesinde renk farkı olması |  |  |  | X |  |

(*): Bu hatalar değerlendirilirken, hata uzunluğunun belirtilen hata uzunluğundan fazla olması durumunda; belirtilen hata uzunluğunun her tekrarı (katı), bir hata kabul edilecektir.

Çizelge 2: Gömleklik Kumaş için Fiziksel Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve

Hata Değerlendirme Kriterleri

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (metre) | Fiziksel Muayene İçin Numune Miktarı (metre) | Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik Hata | Büyük Hata | Büyük+Küçük Hata |
| 1200 ve daha az | 32 | 0 | 3 | 5 |
| 1201-3200 | 50 | 0 | 5 | 7 |
| 3201-10000 | 80 | 1 | 8 | 10 |
| 10001-35000 | 125 | 2 | 10 | 14 |
| 35001-110000 | 200 | 3 | 13 | 21 |
| 110001-500000 | 315 | 5 | 15 | 30 |
| 500001 ve daha fazla | 500 | 7 | 18 | 42 |

Çizelge 3: Gömleklik Kumaş için Laboratuvar Muayenesine Alınacak Numune Miktarı

| Fiziksel muayene için alınan numune miktarı (metre) | Laboratuvar muayenesi için alınacak numune miktarı [2 (iki) metrelik numune (Adet)] |  |
| --- | --- | --- |
| 80 ve daha az |  | 2 Adet |
| 81-200 |  | 3 Adet |
| 201 ve daha fazla |  | 5 Adet |

İMZALIDIR