T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

###### SİMLİ NAKIŞ İPLİĞİ

TEKNİK DOKÜMANI

TEKNİK DOKÜMAN NO.:                                                  	                               TARİH	  :  HVDEVİ-Y-20                                                                                                             MART 2022

- KONU

Bu teknik doküman, MSB ihtiyacı için satın alınacak Simli Nakış İpliği teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR

  - Kısaltmalar

    - İplik: Simli Nakış İpliği

  - Tanımlar

    - Balık: İplik yapısında yer yer bükülmemiş fitil halinde kalmış 4-40 mm arasında uzunluktaki hatadır.

    - Boğum: İplik yapısında yer yer ipliğin normal kalınlığından farklı incelikte ve en fazla 4 mm uzunluğunda olan hatadır.

    - Düğüm/Ekleme yeri: Tek veya çift kat ipliğin eğirme ve büküm işlemlerinde eklenme yeridir.

    - Nope: Kümelenmiş ve ipliğe oldukça sıkı şekilde yapışmış en fazla 4 mm büyüklüğünde lif yumakçığıdır.

  - Sınıflandırma

    - Sınıf-1: Sarı  Sim İplik

    - Sınıf-2: Gümüş Sim İplik

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel Özellikler

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükte olan MSB Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Satın alınacak iplik sınıfı ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

  - Ortak Özellikler

      - İpliklerin alım esas numunesi ile renk tonu farklılığı, en az 4-5 olacaktır.

      - Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı solmada, en az 4-5 olacaktır.

      - Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı akmada, en az 4 olacaktır.

      - Sürtmeye karşı renk haslığı kuruda, en az 4 olacaktır.

      - Sürtmeye karşı renk haslığı yaşta, en az 4 olacaktır.

      - Kuru temizlemeye karşı renk haslığı akmada, en az 4 olacaktır.

      - Kuru temizlemeye karşı renk haslığı solmada, en az 4-5 olacaktır.

      - Hava  şartlarına karşı renk haslığı en az 4 olacaktır.

      - pH değeri 4,0-9,0 arasında olacaktır.

      - İpliklerde 5000 metrede iplik düzgünsüzlüğüne neden olan düğüm/ekleme yerleri en fazla 3 olacaktır.

      - İpliklerde 5000 metrede nope, boğum ve balık sayısı toplamı en fazla 7  adet olacaktır.

      - Yasaklanmış azo boyarmadde içeriği, en fazla 30 mg/kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

      - Alerjen ve kanserojen boyarmadde  içeriği, en fazla 100 mg/kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

      - İplik numuneleri fonksiyon testine tabi tutulacaktır.

      - İplik için Çizelge-1’de kritik, büyük ve küçük hata olarak sınıflandırılan hataların sayısı, Çizelge-2’deki hata kriterlerine göre ‘‘Kabul Edilebilir Hata’’ sayılarından fazla olmayacaktır.

    - Sınıf-1: Sarı Renkli Simli Nakış İpliği Münferit Özellikleri

      - İplik, mesnet ipliği ve bu mesnet ipliğine bükümlü sarılmış film olmak üzere 2 katlı olacaktır.

      - Mesnet ipliği malzeme cinsi, poliamid olacaktır.

      - Mesnet ipliği üzerine sarılı film malzeme cinsi, polyester olacaktır.

      - Mesnet ipliği üzerine sarılı filmin bir yüzü gümüş ile metalize edilmiş ve üzeri sarı renkli lak ile kapatılmış olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.

      - Nihai iplik numarası 210±%10 dtex olacaktır.

      - Kopma mukavemeti, en az 3,5 N olacaktır.

      - Kopma anındaki uzama miktarı, %40-60 arasında olacaktır.

    - Sınıf-2: Gümüş Renkli Simli Nakış İpliği Münferit Özellikleri

      - İplik, mesnet ipliği ve bu mesnet ipliğine bükümlü sarılmış film olmak üzere 2 katlı olacaktır.

      - Mesnet ipliği malzeme cinsi, poliamid olacaktır.

      - Mesnet ipliği üzerine sarılı film malzeme cinsi, polyester olacaktır.

      - Mesnet ipliği üzerine sarılı filmin bir yüzü gümüş ile metalize edilmiş ve üzeri şeffaf lak ile kapatılmış olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.

      - Nihai iplik numarası 210±%10 dtex olacaktır.

      - Kopma mukavemeti, en az 3,5 N olacaktır.

      - Kopma anındaki uzama miktarı, %40-60 arasında olacaktır.

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1.	Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükte olan MSB Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.

  - Bir defada muayeneye sunulan aynı renk iplikler, bir parti olarak kabul edilecektir.

  - Fiziksel muayene için alınacak numune miktarı, parti büyüklüğüne göre Çizelge-2’de belirtildiği gibi olacaktır.

  - Laboratuvar muayenesine bir takım için alınacak numune miktarı, Çizelge-3'te belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükteki MSB Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite  firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene Komisyonuna ibraz edilecektir.

    - Teknik dokümanda istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış teknik dokümanda yer alan test/analiz metotlarına göre hazırlanmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belge, yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

    - Muayene esasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (MSB laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

    - Muayene esasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

    - Tahribatlı muayene sonucunda eksilen miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.

    - Alım esas numunesi, teknik dokümanda kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.

  - Denetim ve Muayene Metotları

    - Malzeme Cinsi Tayini

      - Mart 1986 tarihli, TS 4739 ve/veya 25 Nisan 2015 tarihli ve 29337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik’e göre yapılacaktır.

      - Karışım oranı hesabında; ‘‘b’’ değeri ihmal edilecek, ‘‘a’’ değeri polyester için 1,50, poliamid için 5,75 olarak alınacaktır.

    - İplik Numarası Tayini: Nisan 1999 tarihli, TS 244 EN ISO 2060 Seçenek-1’e göre yapılacaktır.

    - Son Kat Büküm Sayısı Tayini: Ekim 2015 tarihli, TS EN ISO 2061’e göre yapılacaktır.

      - pH Tayini: Mart 2020 tarihli, TS EN ISO 3071’e göre yapılacaktır.

    - Kopma Mukavemeti ve Kopma Anındaki Uzama Miktarının Tayini: Şubat 2014 tarihli, TS EN ISO 2062 Metot-A’ya göre 250±1 mm çene aralığında, 250±5 mm/dk hızda yapılacaktır.

    - Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini: Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 105-C06 Çizelge-4’te belirtilen A1S deney şartına göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini: Ekim 2000 tarihli, TS 4460 EN ISO 105-B04 Metot-2’ye göre yapılacaktır. 6 numaralı mavi yün referans bezi, gri skalaya göre 4 seviyesine kadar solduğunda deney sonlandırılacaktır.

    - Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Aralık 2016 tarihli, TS EN ISO 105-X12’ye göre yapılacaktır.

    - Kuru Temizlemeye Karşı  Renk Haslığı Tayini: Aralık 2011 tarihli, TS EN ISO 105-D01’ye göre çok lifli refakat bezi kullanılarak işlem yapılacaktır.

    - İplik Düzgünsüzlüğüne Neden Olan Düğüm/Ekleme Yerleri, Nope, Boğum ve Balık Sayısı Tayini: Bu ölçümün yapılabileceği uygun bir cihazla yapılacaktır. Düğüm/ekleme yeri, nope, boğum ve balık ile ilgili şekiller Mart 1968 tarihli, TS 627’de verilmiştir.

    - Gümüş ve Alüminyum Tayini: ICP, atomik absorbsiyon, yaş metotlar, optik emisyon cihazları veya spektrofotometreden uygun olanlar kullanılır.

    - Renk Farkı Tayini

      - D65 standart ışık kaynağı altında bakılarak yapılacaktır.

      - Nisan 1996 tarihli, TS 423-2 EN 20105-A02 Madde 2.5.’e göre değerlendirme yapılacaktır.

    - Fonksiyon Testi: 	İplik numuneleri Hava Dikimevi Müdürlüğü  işletme şartlarında fonksiyon muayenesine tabi tutulacak ve test sonucunda ipliklerde en fazla 3 (üç) adet kopma olacaktır.

    - Yasaklanmış Azo Boyar Madde İçeriği Tayini: Nisan 2017 tarihli, TS EN ISO 14362-1 veya Nisan 2017 tarihli, TS EN ISO 14362-3’e göre yapılacaktır.

    - Alerjen ve Kanserojen Boyar Madde İçeriği Tayini: Aralık 2015 tarihli, TS EN ISO 16373-2’ye göre yapılacaktır.

- Yararlanılan Kaynaklar

  - Kasım 2020 tarihli TEK.H.:05-195A no.lu “NAKIŞ İPLİĞİ ve MUHTELİF İPLİK” Teknik Şartnamesi.

- EKLER

Çizelge 1:Hatalar

| Hatanın İsmi | Açıklama | Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik | Büyük | Küçük |
| Yağ, pas, küf ve kir lekeleri | Açıkça görülebilen | X |  |  |
| Rahatsız Edici koku yayması | Belirgin hissedilen | X |  |  |
| Etiket | Mevcut olmayan, yanlış yazılmış, tam yazılmamış, okunaksız yazılmış veya emniyetli bir şekilde takılmamış etiketler |  |  | X |
| Yüzey Durumu | Sargı katlarının gevşek olması, mukavemeti etkileyen veya ilk sarım ucunun kolayca bulunmasını engelleyen kesik, zedeleme (sürtünme ile) görülmesi, yüzeyin düzgün görünmemesi |  | X |  |
| Rengin tanınan toleranslar dışında olması | Parti içindeki bobinler arasındaki renk farkının, gri skala metoduna göre karşılaştırıldığında 4-5 (dört tire beş) seviyesinden aşağı olması | X |  |  |
| İpliğin devamlılığı | İpliğin kesikli veya kopuk olması | X |  |  |
| Sarım | Uygun bir şekilde olmayan sarımlar, sarım sırasında meydana gelen kıvrım, düğüm, karışma veya iplik sarımının açılmasını engelleyen kaymalar |  | X |  |
| Yapışma | Çözülme esnasında birbirine veya patrona yapışması sebebiyle çözülme geriliminin artması |  | X |  |

Çizelge 2: Fiziksel Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve Hata Değerlendirme Kriterleri

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Bobin Adedi) | Fiziksel Muayene İçin Numune Olarak Alınacak Miktarı (Bobin Adedi) | Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik Hata | Büyük Hata | Büyük+Küçük Hata |
| 500 ve daha az | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 501-1200 | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 1201-10000 | 50 | 1 | 3 | 4 |
| 10001-35000 | 80 | 2 | 5 | 6 |
| 35001-500000 | 125 | 3 | 7 | 8 |
| 500001 ve daha fazla | 200 | 4 | 10 | 11 |

Çizelge 3: Laboratuvar Muayenesine Alınacak Numune Miktarı

| Fiziksel Muayenede Numune Olarak Alınan Miktar (Bobin Adedi) | Laboratuvar Muayeneleri İçin Alınacak Numune Miktarı (Bobin Adedi) |
| --- | --- |
| 20-50 | 3 |
| 51-125 | 4 |
| 126-500 | 5 |

TEKNİK DOKÜMANI HAZIRLAYANLAR

Şahika KARAYAZGAN	Yunus Emre YETİŞ

De.Me.	De.Me.

Tekstil Mühendisi	Tekstil Mühendisi

ONAY

Erkan YILMAZEL

Hava İkmal Albay

Dikimevi Müdürü