HAVA VE DENİZ DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 3 ADET CEP TAKMA OTOMATI ALIMI

TEKNİK ÖZELLİK FORMU

- Ortak Özelikler:

  - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - CEP TAKMA OTOMATI; yeni, kullanılmamış olacak ve orjinal ambalajları ile teslim edilecek, 1 Adet makinenin kurulumu Hava Dikimevi Müdürlüğü Etimesgut / ANKARA, 2 Adet makinenin kurulumu Deniz Dikimevi Müdürlüğü Cebeci/ANKARA’da yapılacaktır.

  - CEP TAKMA OTOMATI; tüm donanım ve gövde ekipmanlarında kırık, patlak, çatlak vb. deformasyon olmayacaktır.

  - CEP TAKMA OTOMATI komple set halinde olacaktır.

  - CEP TAKMA OTOMATININ (varsa) pnömatik bağlantıları en az 7(yedi) metrelik spiral hortumla yapılacaktır. Bağlantı aparatları metal malzemeden üretilmiş ve otomatik tip rakor olacak ve en az 3(üç) metre spiral hortumlu hava tabancası olacaktır. Hava tabancası tüm gövde aksamı ve hava uç aparatı metalden imal edilmiş olacaktır.

  - Her bir makine üzerindeki parçaların orjinal olduğu, parça değişimi yapılmadığı ve idarenin isteği doğrultusunda dikiş özelliği kazandırmak maksadıyla parça değişiklikliği yapılmış ise, üreticinin onayladığı yedek parçaların kullanıldığını yüklenici firma yazılı olarak taahhüt edecektir.

  - Makine üzerinde; CE Tüv Avrupa Standartları veya TSE veya TESEK Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk işareti olacaktır.

  - CEP TAKMA OTOMATINDA metal yüzeyler anti statik özellikli boya ile kaplanmış olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

  - Her bir makine ile birlikte orijinal avadanlık verilecektir.

  - CEP TAKMA OTOMATI, 220/380V elektrik ile çalışır olacak ve her bir makinenin elektrik bağlantılarına en az 7 (yedi) metrelik kablo ile EAE BUS-BAR MKP-1654-B akım alma kutusu takılacaktır.

  - Her bir makine ile birlikte en az bir takım olmak üzere, Tanıtıcı broşürü, kullanım kılavuzu, bakım/onarım kataloğu, mekanik/elektrik ve elektronik devre şemaları ve yedek parça kataloğu verilecektir.

- Teknik Özellikler:

  - CEP TAKMA OTOMATI;

  - Tek işlem ile otomatik cep kırma(katlama), montalama ve punteriz dikişi yapabilir özellikte olacaktır.

  - Türkçe menü ile kumanda edilebilen dokunmatik ekran program paneli olacaktır.

  - Cep otomatı ekran üzerinden manuel programlanabilir özelliğe sahip olacaktır.

  - Dahili servo motor teknolojisine sahip olacaktır.

  - Her bir makinanın ekipmanları (dikiş kafası ve kalıplar dahil) aynı üreticiye firma tarafından üretilmiş olacaktır.

  - Otomatik yağlama sistemi olacaktır.

  - Masura sayacı olacak ve masura bitiminde otomatik duracaktır.

  - Lazer işaretleme olacaktır. Lazer işaretleme vasıtası ile cep monte tespitinin yapılabilmesi sağlanacaktır.

  - Dikiş esnasında kumaşın kaymasını önleyecek vakum sistemi olacaktır.

  - Spral hortumlu havalı temizleme tabancası olacaktır.

  - Her bir makine; kolay ve hızlı kalıp değiştirme özelliğine sahip olacaktır. Her bir makinada kalıp değişimi ve ayarları makinist/operatör tarafından en çok 10(on) dakikada yapılabilir özellikte olacaktır.

  - Otomatik islifleme sistemine sahip olacaktır.

  - Yüklenici, idare tarafından verilecek olan 15 (onbeş) adet cep modeline göre kalıp yapacaktır. Bu kalıplara uygun idarenin isteğine göre makinaya dikiş programlaması girilecek ve bu numunelere göre üretim yapması sağlanacaktır. Kalıplar 2(iki) yıl garantili olacaktır.

  - İnce, orta ve kalın kumaşlarda çalışabilir özellikte olacaktır.

  - Cep takma otomatı,14-18 iğne aralıklarındaki kalıp değişimi gerektiren iğne değişimli işlerde çağanoz ayarı gerektirmeyecektir.

  - Çima dikişi için 1(bir)mm ye karar dikiş hassasiyeti olacaktır.Çima dikiş ölçüsü (dikişin kenara olan mesafesi) cebin her bölümünde aynı olacaktır.

  - Her bir makinada bir adet, ahtapot kollu, iki kademeli, beyaz ışık, LED aydınlatmalı göz lamba olacaktır.

  - Her bir makina, üzerinde ana şalter bulunacaktır.

  - Her bir makina, acil durumlarda acil stop ettirilebilecek tertibata sahip olacaktır.

  - Her bir makina ile birlikte haricen 2(iki) adet çağanoz, 2 adet ana triger kayışı,  4(dört) adet mekik, 2(iki) adet iğne mili, 10(on) adet masura, 2(iki) adet dikiş ayağı, 3(üç) adet plaka göbeği, 4 (dört) takım iplik kesim bıçak takımı, 200(iki yüz) adet makine iğnesi ücretsiz verilecektir.

  - Teslimat Şekli:Tek partide teslim edilecektir.

Ürüne Ait Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar: Bu madde boş bırakılmıştır.

- Muayene ile İlgili Hususlar:	Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik özellik formuna göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli teknik eleman, yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu hususlar için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

- Fonksiyon Testi:	Alım konusu makinenin istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda fonksiyon muayenesi yapılacaktır.

- Garanti ile İlgili Hususlar:	Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici muayene esnasında garanti belgesini muayene komisyonuna teslim edecektir.

- Eğitim ve Teknik Doküman ile İlgili Hususlar:

  - CEP TAKMA OTOMATI için; Yüklenici tarafından kurulumu gerçekleştirilen makineye yönelik 1 (bir) iş saatinden az olmamak üzere kullanıcı (çalıştırma, devre dışı bırakma, cihaz bakımı/temizliği ve cihaz yer değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile arıza durumlarına ilişkin bilgi vb.) eğitimi verilerek çalışır vaziyette teslim edilecektir.

  - Eğitim ile ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

- Ambalajlama ile ilgili hususlar:

  - Piyasa muadili birim ambalajı ve nakliye ambalajında olacaktır.

- Montaja ilişkin hususlar:

    - Tüm nakliye, tesisat bağlantı aparatları ve montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

    - Yüklenici makinenin montajını yaparak faal olarak teslim edecektir.

    - Montajda gerekli her türlü malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Numune ile ilgili hususlar:	Alım esas numunesi eklenmeyecektir.

- Diğer Hususlar:	Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alımla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

(ONAYLIDIR)