BUZ GECİKTİRİCİ KATKI (ANTI-ICING) TAYİN KİTİ (REFRAKTOMETRE) TEMİNİ TEKNİK İSTERLERİ

- Anti-Icing (buzlanmayı önleyici katkı maddesi) tayin kiti akaryakıt ürünlerinde buz geciktirici ölçümünü ASTM D5006 metoduna göre yapacaktır ve bu uygunluk, yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Kitin içeriği: Refraktometer (Stok No: 012295751) ve Testing Kit, Petroleum (Stok No: 011657133) şeklinde olacaktır ve kısmi teklif yapılmayacaktır. Her iki stok numarasını karşılayan malzemeler için tek teklif verilecek; ürünler, tek seferde ve aynı çanta içinde çanta ile birlikte teslim edilecektir.

- Anti-Icing (buzlanmayı önleyici katkı maddesi) tayin kiti, aşağıda yer alan teknik özellikleri karşılayacaktır.

  - Başta F-44 (JP-5) olmak üzere tüm türbin (jet) yakıtlarında (AIA) Anti-Icing katkı maddesinin %V(hacim) olarak tespitinde kullanılacaktır.

  - Anti-Icing (buzlanmayı önleyici katkı maddesi) tayin kiti, jet yakıtlarında bulunan anti-Icing maddesinin %V (hacim) olarak tespit edebilir analog göstergeli olacaktır.

  - Anti-Icing tayin kitinde refraktometre skalası DIEGME’ye göre sıralanmış olacaktır ve analog okumaya imkan verecek şekilde olacaktır.

  - Anti-Icing tayin kiti, saf su ile kendini kalibre edebilecek özellikte olacaktır.

  - Anti-Icing (buzlanmayı önleyici katkı maddesi) tayin kiti çantasında, refraktometre ile birlikte analizde kullanılan huni, huni standı, numune kabı, numune alma işlemi için enjektör vb.tüm malzemeler olacaktır.

  - Anti-Icing tayin kitinin tüm parçalarının garanti süresi en az 2 yıl olacaktır ve yüklenici firma yazılı olarak taahhüt edecektir.

  - Anti-Icing tayin kitinin tüm parçalarının garanti süresi boyunca yıllık bakım-onarım ve kalibrasyonlar ücretsiz olacaktır ve yüklenici firma yazılı olarak taahhüt edecektir.

  - Anti-Icing tayin kitinin garanti süresi dolduğu süre itibari ile süresiz, arıza oluşması durumunda ücretsiz servis hizmeti verilecektir ve yüklenici firma yazılı olarak taahhüt edecektir.

  - Anti-Icing tayin kiti için Laboratuvarlar Şube Müdürlüğünde görevli en az 4 personele ücretsiz bir şekilde cihaz kullanım, bakım ve kalibrasyon/doğrulama eğitimi verilecektir.