MALZEME MUHTEVİYATI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

- MALZEME İSMİ		: Hidrolik Güç Ünitesi

- STOK NUMARASI	: 4910KK0402948

- ANA MALZEMESİ	:  RUNFLAT Makinesi (Lastik Sökme Takma Aparatı)

MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ: Hidrolik ünite; aşağıda belirtilen malzemelerden oluşacak ve komple montajlı teslim edilecektir.

| S.NO | MALZEME CİNSİ | MİKTAR | BİRİMİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DİŞLİ POMPA (SNP2/22S CO0) | 1 | ADET |
| 2 | ELEKTRİK MOTORU (7,5 KW-1500 D/DAK B5 FLANŞLI) | 1 | ADET |
| 3 | KAPLİN KAMPANA GRUBU (DK38) | 1 | ADET |
| 4 | BASINÇ KONTROL VALFİ (RPP 06-EN-3-00-B 100LT.70-315) | 1 | ADET |
| 5 | YÖN DENETİM VALFİ (DSG-03-2B2-D24-N1-50 24 V DC ) | 1 | ADET |
| 6 | YÖN DENETİM VALFİ (DSG-03-3C2-D24-N1-50 24 V DC) | 5 | ADET |
| 7 | VALF BLOĞU (48L1860) | 2 | ADET |
| 8 | KARŞI DENGE VALFİ (KD3/8OC 3004N-80-210) (OVER CENTER YÜK TUTMA) | 1 | ADET |
| 9 | MODÜLER HIZ AYAR VALFİ (MSW-03-X-30) | 1 | ADET |
| 10 | HORTUM PATLAMA VALFİ G ½” (MTC) | 1 | ADET |
| 11 | YAĞ TANKI (DEPO İÇİ BAĞLANTI PARÇALARI İLE BİRLİKTE)120 LT MONTAJLI BOYALI | 1 | ADET |
| 12 | EMİŞ FİLTRESİ (EMS-125) | 1 | ADET |
| 13 | DÖNÜŞ FİLTRESİ (OMTF85HN 1” 25ml) | 1 | ADET |
| 14 | DEPO DOLUM VE HAVALANDIRMA KAPAĞI METAL STANDART SDK-045 | 1 | ADET |
| 15 | SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ SNA 254 B-S-T-12 | 1 | ADET |
| 16 | MANOMETRE (63X315 BAR GLİSERİNLİ) | 1 | ADET |
| 17 | HİDROLİK ÜNİTE İLE SİLİNDİRLER ARASINDAKİ YAY ÖRGÜLÜ HORTUM, REKOR, NİPEL, DİRSEK, YÜSÜK, GİBİ BAĞLANTI ELEMANLARI | 1 | TAKIM |

(İMZALIDIR)                              (İMZALIDIR)                                  (İMZALIDIR)

Ramazan DEMİRHAN Seyfettin YILMAZ Kemal ALAN

Mak.Müh. Mak.Müh Müh.Yzb.

İmlt.Etd.Prj.Ks. İmlt.Etd.Prj.Ks Etd.Prj.Böl.A