MALZEME MUHTEVİYATI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

- MALZEME İSMİ		: Hidrolik Silindir Kiti

- STOK NUMARASI	: 4910KK0402950

- ANA MALZEMESİ	:  RUNFLAT Makinesi (Lastik Sökme Takma Aparatı)

MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

HİDROLİK SİLİNDİR KİTİ: Silindir Kiti aşağıda belirtilen malzemelerde oluşacaktır.

| S.NO | MALZEME CİNSİ | ÖZELLİKLERİ | MİKTAR | BİRİMİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80/56 H:1210 TERAZİ BAĞLANTILI ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİR. | STROKU : En az 1210 mm BOYU : En az 1400mm (Kapalı boyu) BORU İÇ ÇAPI : 80 mm MİL ÇAPI : 56 mm ÇALIŞMA DURUMU : Çift etkili ve terazi bağlantılı MAX. ÇALIŞMA BASINCI : En az 160 bar MALZEME : St-52 kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru | 1 | ADET |
| 2 | 80/50 H:315 TERAZİ BAĞLANTILI ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİR. | STROKU : En az 315 mm BOYU : En az 500 mm (Kapalı boyu) BORU İÇ ÇAPI : 80 mm MİL ÇAPI : 50 mm ÇALIŞMA DURUMU : Çift etkili ve terazi bağlantılı MAX. ÇALIŞMA BASINCI : En az 160 bar MALZEME : St-52 kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru | 2 | ADET |
| 3 | 160/60 H:570 MİL UCU TRAPEZ, ARKA KARE FLANŞLI 450X450 ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİR. | STROKU : En az 570 mm BOYU : En az 750 mm (Kapalı boyu) BORU İÇ ÇAPI : 160 mm MİL ÇAPI : 60 mm ÇALIŞMA DURUMU : Çift etkili, mil ucu trapez , arka kare flaşlı MAX. ÇALIŞMA BASINCI : En az 160 bar MALZEME : St-52 kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru | 1 | ADET |

(İMZALIDIR)                                          (İMZALIDIR)                                      (İMZALIDIR)

Ramazan DEMİRHAN Seyfettin YILMAZ Kemal ALAN

Mak.Müh. Mak.Müh Müh.Yzb.

İmlt.Etd.Prj.Ks. İmlt.Etd.Prj.Ks Etd.Prj.Böl.A

POMPA MONTAJI