ÖRÜMCEK KEMER SİSTEMİ TEKNİK BİLGİLERİ

1.	Örümcek Kemer (Spider Belt) Travmalı hastayı omurga tahtası ve türevi sedyelerin üzerine sabitlemek amacı ile geliştirilmiş bir üründür. Ana kolon üzerine oynar şekilde yerleştirilmiş 6 kemerden oluşmaktadır.

2.	Örümcek bağlama tipi emniyet kemeri omurga tahtaları için geliştirilmiş bir sistemdir.

3.	Örümcek kemer yaralıyı göğüs, batın, kalça ve üst ve alt bacak hizasında kavrayarak sabitlemelidir.

4.	Örümcek kemerin gövde uzunluğu 125,5 (+- 5) cm olmalıdır.

5.	Örümcek kemer kuşaklarının uzunluğu (kuşaklar açık halde) ise sırasıyla

1. kuşak: 87,5 (+- 5) cm

2. kuşak: 122 (+- 5) cm

3. kuşak: 120 (+- 5) cm

4. kuşak: 160 (+- 5) cm

5. kuşak: 159 (+- 5) cm

6. kuşak: 73 (+- 5) cm olmalıdır.

6.	Örümcek kemer UBB de kayıtlı olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

7.	TSE,TSEK ISO veya uluslar arası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalıdır.ve bu teklif verilirken belgelenmelidir.

8.	CE belgesi olmalıdır.

9.	Ürünün her türlü bakım onarım montaj ve eğitimleri firma tarafından ücretsiz yapılmalı ürüne ait teknik bilgi doküman ve kullanma klavuzları türkce olmalıdır.