1974-GRJ-SAC-1907 ALBÜM NUMARALI GARAJIN BAKIM ONARIMI

İŞİN ADI	 	: 1974-GRJ-SAC-1907 ALBÜM NUMARALI GARAJIN BAKIM ONARIMI

İŞİN YERİ    		: Lefkoşa / KKTC (Yapılacak garajın yeri YDG tarafından gösterilecektir.)

İŞİN KAPSAMI	     : Söz konusu işin proje ve şartnamelere uygun olarak, birinci sınıf işçilikle KTBK K.lığı tarafından görevlendirilecek yapı denetim görevlisi (YDG) tarafından kontrol edilerek ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL yapılması işidir.

# YAPILACAK İNŞAAT İŞLERİ

## MAKİNE İLE TOPRAKTA YÜZEY KAZISI

Yapılacak temel için seviyenin düşürülmesi ve yüzeyin tesviyesi için kazı yapılması işidir. Kazı alanından geçebilecek fiberoptik kablo, elektrik kablosu, boru vs. hasar görmemesi için birliğe danışılacak mahalden geçebilecek kablo veya su hattının bilgisi alınacaktır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil birim fiyatını kapsamaktadır.

## KAZIDAN ÇIKARILANLARIN ATILMASI

Yapılan kazıdan çıkartılan malzemenin birliğin belirttiği yere veya kışla dışında uygun bir alana taşınması işidir. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil birim fiyatını kapsamaktadır.

## BLOKAJ (2"+3") SERİLMESİ SIKIŞTIRILMASI

Yeni garajın yapılacağı alana blokaj serilmesi ve sıkıştırılması işidir. Blokaj serilirken düz bir yüzey elde edilecektir. Blokaj serildikten sonra silindir ile iyice sıkıştırılacaktır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil birim fiyatını kapsamaktadır.

## RADYE TEMEL, TEKİL TEMEL, SÜREKLİ TEMEL, İSTİNAT DUVARI TEMELİ YANLARI VB. DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI

Kalıplar her araç gözü ortadan 2 parçaya ayrılacak şekilde anolar halinde hazırlanacaktır. Kalıplar beton şerbetinin dışarı sızmasını önleyecek şekilde mutlaka panolar şeklinde imal edilecektir. Düz yüzeyli betonarme kalıplar için, asgari çelik profillerle çerçevelenmiş düzgün yüzeyli, rendelenmişi arasından şerbet sızdırmayacak şekilde hazırlanmış lamba zıvanalı ahşap panolar; projelerde brüt beton gösterilen yüzeyler için ise yine etrafı çelik profil ile çerçevelenmiş, sızdırmazlık contalı, kontrplak veya çelik panolar kullanılacaktır. Kalıp bitirildikten sonra ve demirlerin döşenmesinden önce ve sonra YDG’ye ölçü, sızdırmazlık ve sağlamlık muayene ettirilecektir.

## C 20/25 IZGARA DONATILI, PARÇALI SAHA BETONU

Ɵ8 nervürlü inşaat demiri 15x15 cm gözler halinde ızgara şeklinde alttan ve üstten 4 cm beton içinde kalacak şekilde 2 sıra halinde döşenecektir. Demir döşendikten sonra yapı denetim görevlisine haber verilecek, yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan beton dökülmeyecektir. Dökülecek beton C20/25 standartlarında olacaktır. Beton dökümü sırasında beton 1 m’den daha yüksekten dökülmeyecek segregasyon oluşmasına izin verilmeyecektir. Beton dökümü sırasında vibratör kullanılarak beton sıkıştırılacaktır. Vibratör beton içerisinde 10-15 saniye tutulacaktır. Beton dökümüne müteakip yüzey perdahlanacak düz bir yüzey elde edilecektir. Beton dökümünden sonra betonu ıslatmak suretiyle kürlemesi yapılacak rötre çatlaklarının oluşumu engellenecektir. Kürlemede yapılacak hata sonucu oluşacak çatlaklar yüklenici sorumluluğundadır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil birim fiyatını kapsamaktadır.

## 88,9 MM DIŞ ÇAP, 3 MM ET KALINLIĞI BORU PROFİL KOLON VE KİRİŞ YAPILMASI

88,9 mm dış çap 3 mm et kalınlığına sahip S420 standardında çelik profillerin temin edilmesi, kolon ve kirişlerin projesine uygun şekilde kaynaklanması, kolonların beton dökmek suretiyle yere sabitlenmesi işidir. Temin edilecek profiller antipas boyalı olacaktır. Ezilmiş, hasarlı, paslanmış malzeme kullanılmayacaktır. Profiller kaynaklanırken profil uçları oval şekilde kesilecek kaynak yapılacak parçalar birbirine tam oturacak şekilde kaynaklanacaktır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil birim fiyatını kapsamaktadır.

## 40*40 MM ET KALINLIĞI T=2MM PROFİLDEN AŞIK YAPILMASI

40x40 mm boyutlarında et kalınlığı 2 mm olan profillerden aşık yapılması işidir. Temin edilen profiller 150 cm arayla çatı boyuna dizilip kaynak ile taşıyıcı sisteme montajlanacaktır. Temin edilecek profiller antipas boyalı olacaktır. Eğilmiş, ezilmiş, paslı ve hasarlı profiller kullanılmayacaktır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil birim fiyatını kapsamaktadır.

## 0,50 MM GALVANİZLİ, OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI

Mevcut çelik kiriş ve aşıklar üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgar yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla, çelik kiriş veya aşıklar üzerine uygun şekil verilerek bu kirişlere monte edilmesi işidir. Olukların dip kısımlarına su akıtmaması için vida atılmayacaktır. Vidalar daima olukların tepe kısmına atılacaktır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil birim fiyatını kapsamaktadır.

## 3 KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI

Kolon yüzeylerinin 30 cm  boyunda sarı-siyah şeritler halinde boyanması işidir. Boya yapılacak yüzey her türlü toz, yağ vb. kirden arındırılacaktır. Metrekareye 0.230 kg. macun sürülmesi, zımparalanması, bezir yağı ile tıla edilmesi, metrekareye 0.090 kg. astar boya, 0.120 kg. birinci kat, 0.100 kg. ikinci kat, 0.090 kg üçüncü kat dövme (istenilen renk, mat veya parlak) boyalarının yapılması işidir. Renk seçimi YDG’ye sorulacaktır. Bunlara ek olarak her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil birim fiyatını kapsamaktadır.

İŞ TESLİMİ : Yapılan tüm işler tamamlandıktan sonra çalışma alanı ve çevresi her türlü inşaat artığından temizlenmiş olarak idareye teslim edilecektir. İnşaat tesliminden önce zarar gören tüm kısımlar tamir edilecektir. Müteahhit firma işi; proje ve şartnameye uygun olarak eksiksiz, hasarsız olarak tamamlamak, anahtar teslim bir şekilde idareye teslim etmek ve kabulden önce meydana gelecek bütün zararı gidermekle yükümlüdür.

HAZIRLAYAN

Tayyip ARSLANTÜRK

Topçu Teğmen

İnşaat Mühendisi

KONTROL  EDEN

Emre Can HISIM

Mühendis Teğmen

İnşaat Emlak Plan Subayı

.

ONAY

İbrahim BÜLBÜL

İstihkam Albay

İstihkam Şube Müdürü