T.C.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

1923-YAT-KAR-010 ALBÜM NUMARALI VARDİYA YATAKHANESİ BİNASININ DIŞ CEPHE BAKIM VE ONARIMI İŞİ ÖZEL-GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

# İÇİNDEKİLER

- KONU

- GENEL HUSUSLAR

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

- GARANTİ ŞARTLARI

## ŞARTNAME NUMARASI: 2022/7

İŞİN TANIMI: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI 1923-YAT-KAR-010 ALBÜM NUMARALI VARDİYA YATAKHANESİ BİNASININ DIŞ CEPHE BAKIM VE ONARIMI İŞİ.

YERİ:	MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

MADDE 1. KONU:

Bu Teknik Şartname  MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI 1923-YAT-KAR-010 ALBÜM NUMARALI VARDİYA YATAKHANESİ BİNASININ DIŞ CEPHE BAKIM VE ONARIMI İŞİ ve diğer hususları kapsar.

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

# 2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

# 2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacaktır.

# 2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.

# 2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

# 2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

# 2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.

# 2.7. Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8. Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9. Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

2.11. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.12. İmalat sırasında gerekli önlemler alınarak mevcut malzemelere zarar verilmeyecek, maskeleme yapılacak, kirletilen ve zarar verilen alanlar yüklenici tarafından temizlenerek eski haline getirilecektir.

2.13   6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun bir şekilde imalat ve montaj yapılacaktır.

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN TAM GÜVENLİKLİ,DIŞ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASI. (0,00-51,50 M ARASI):

Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere,mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu,yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,işçilik, araç ve gereç giderleri, ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:                                                                                                                   Ölçü: iskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.                                                                                                                             Not:                                                                                                                                                                                                                                                               1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda  iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.                                                                                                               2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi,o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.                                                                                   3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.                                                  4) Yüksekliği 3,00 ve metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez                                                             5) Gerekli durumlarda file,branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır ayrıca bedel ödenmez.                                                       6) İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde cd ye aktarılacak ve bu cd tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve cd'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

3.2. 250/350 KG ÇİMENTO DOZLU KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE):

1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:                                                             Ölçü: sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

3.3. BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE,ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE):

Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1. katına 0,180 kg, 2. katına0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:                                                                                                               Ölçü: projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. tüm boşluklar düşülür.                                                                                   Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

3.4. HER TÜRLÜ SAC,PVC,ÇİNKO VB. ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR BORULARININ SÖKÜLMESİ:

Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi, oluk ve yağmur borularının sökülmesi, sökülmesi esnasında çatıda oluşabilecek hasarların yüklenici tarafından giderilmesi, çıkan malzemenin istifi,inşaat yerindeki yükleme ,idarenin istediği yere kadar taşınması,yatay ve düşey taşıma,her türlü işçilik,araç ve giderleri,müteahhit genel giderleri ve karı dahil, çinko ve sac levhadan çatı oluğu ve yağmur borularının sökülmesinin 1 m fiyatı.

3.5. 0.50 MM KALINLIKTA,SICAK  DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ BOYALI DÜZ SACDAN EKSİZ OLUK YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (SAC GENİŞLİĞİ TOPLAM 30 CM):

0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:                                                                                                            Ölçü: yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür

3.6. Փ 100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNDE TESPİTİ:

Pvc'den փ 100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:                                                                                                                                                                                                                                                 Ölçü: yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür.

Not:binanın ön tarafındaki iki adet iniş borusu kaldırıma su dökmeyecek şekilde kaldırımın altından veya mazgal kullanılarak oluklu bir şekilde bahçe tarafına verilecektir

3.7. YAĞLI BOYA İLE BORU BOYANMASI Փ 50 MM-100 MM, ( 2''-4'' ) ARASI (4'') DAHİL:

Monte edilmiş boruların ve yangın borularının astar uygulanıp iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya yapılması.

Ölçü: boyanan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanmıştır

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır.

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

EKİNCİ

İnş. Müh.	İs. Ş. Md.