MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ (EVSAFI)

GENEL HUSUSLAR:

1. Ürünlerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaklardır.

2. Malzemelerin ömrüne ve kullanılmasına etki edecek imalat hatası olan malzemeler kabul edilmeyecektir.

3. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2(İKİ) yıl garanti süresi olacaktır. Garanti belgesi veya taahhütnamesi teslim edilen malların kati kabullünü müteakip ilgili mal saymanlığına teslim edilecektir.

1’İNCİ KISIM;

- ALAFRANGA WC TAŞI TAKIMI TEKNİK EVSAFI

4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ce kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte olacaktır.

- FLEKSİ BORU TEKNİK EVSAFI

3/8”-3/8” standart giriş çaplarında klozet tahareti ile duvardaki ara musluk arasında su transferini sağlayan üst kalite flexible hortum,  içme suyuna tamamen uygun TPR conta 0,18 mm AISI 304 paslanmaz çelik örgü tamamen MS58 pirinç iç pim parçalar 10 yıl garantili olacaktır.

- VANA ½ REZERVUAR İÇİN TEKNİK EVSAFI

Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamülün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2,-3, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 200, TS EN 274 standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler ve çift kumandalı bataryalar TS 200 e uygun olarak imal edilmiş vana olacaktır.

- SLİKON (BEYAZ) TEKNİK EVSAFI

Kapı-pencere (ağaç, metal, PVC) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amacıyla, ısıcam montajında, duşa-kabin imalat ve montajında, cam vitrin montajında, banyo ve mutfaklardaki fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, bezli-bezsiz conta malzemesi olarak her türlü flanş bağlantılarında, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerinde kullanılır. Yoğunluk: 1,02 gr/ml Renk: Beyaz Kabuk bağlama süresi: 10 dk (Normal oda sıcaklığında) Ürün Hacmi: 310 ml olacaktır.

- FAYANS DERZ ARTISI TEKNİK EVSAFI

Derz artısı, seramik, duvar ve yer döşemesi yapılırken ara boşlukları dengelemek amacı ile kullanılan, 2 veya 3mm ölçüde, paket içeriği 500 adet, üretim ve işçilik hatalarına karşı garantili olacaktır.

- DOLGU DERZ MALZEMESİ TEKNİK EVSAFI

Seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yer ve duvarda derz boşluklarının doldurulmasında, Banyo, duş, balkon gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekânlarda kullanılabilir. Ürün hacmi: 5 kg olacaktır.

- FAYANS TEKNİK EVSAFI

Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde duvar ve tezgâhları kaplamak amacı ile kullanılan kare ve dikdörtgen çeşitlerde, TS 202 standartlarına uygun, kil, kaolin, kuvars, feldspat ve kalker gibi maddelerin çeşitli karışımlarından oluşan 1100 derece C civarında pişmiş, bir yüzü sırlı olacaktır.

- MUSLUK BATARYA ÇİFT GİRİŞLİ TEKNİK EVSAFI

Batarya, 2 adet fleks bağlantı hortumu (40 cm), 1 adet sabitleme kitinden oluşan, pirinç malzemeden üretilmiş, ideal çalışma basıncı 3-5 bar olan, su girişi G 3/8” (SS304 fleks bağlantı hortumu), su tasarruflu, pirinç perlatörlü modern ve dayanıklı çift girişli batarya olacaktır.

- TUVALET AYNASI (TAKIM) TEKNİK EVSAFI

Tuvalet aynası takımı: Malzeme: Kom

- 1 adet havluluk

- 1 adet diş fırçalık

- 1 adet etajer

- 1 adet klozet kâğıtlığı

- 1 adet bornozluk olacaktır.

- LAVABO TAKIMI TEKNİK EVSAFI

Kireç çözücü ve çamaşır suyundan etkilenmez olacak, lavabo takımı renk, desen ölçüleri idare tarafından seçilecektir.

- DUŞ KABİNİ (90x180) TEKNİK EVSAFI

90x180 cm ölçüde dikdörtgen duş teknesi, yükseklik: 16cm, 1.kalite akrilik malzemeden üretilmiş, duş teknesi sifonlu, ayarlanabilir ayaklı duş teknesi ve dikdörtgen iki sabit iki kayar duşakabin, ömür boyu paslanmaz alüminyum çerçeve, krom kaplama tekerlek setli duşakabin olacaktır.

- PVC PLASTİK KAPI TEKNİK EVSAFI

Uygun ölçü PVC kapıların teminidir. Islak zemin (Banyo ve Tuvalet) mahallerinde kullanıma uygun ve PVC olacaktır. Tüm malzemeler birinci sınıf kalitede olması gerekir. Tüm yerlere uygulanacak olan kapıların tüm aksamları (kapı kolu, stopu, menteşesi) dâhil olacaktır.

- VANTİLATÖR TEKNİK EVSAFI

Vantilatör 16 inç (40cm) ayaklı, korumalı metal ızgara ve yüksek kaliteli PVC pervane düşük ses, güvenlikli maksimum kullanım, ultra geniş doğal salınım modlu, 3 kademeli fan ayarlı 55W motor güçlü vantilatör olacaktır.

- 2’NCİ KISIM;

- BOYA, DIŞ CEPHE (ÇİMENTO GRİSİ) TEKNİK EVSAFI

Slikon emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif, son kat, dış cephe boyasıdır. İçerdiği özel slikon sayesinde uygulanan yüzeylerde su iticiliği, neme ve tuzlu suya karşı dirençlidir. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına karşı dayanıklı, her türlü eski yeni yüzeye uygulanabilen, çevre ve insan sağlığına duyarlı 1.sınıf, kuruma süresi dokunma: 1-3 saat, tam kuruması: 24 saat olacak şekilde özellikli, 15 litre çimento gri renkte dış cephe boyası olacaktır.

- BOYA, İÇ CEPHE (BEYAZ) TEKNİK EVSAFI

Su bazlı, silikon katkılı, tam silinebilir, yarı mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat için uygulanan, beyaz renkte 15 litre iç cephe boyası olacaktır.

- FIRÇA RULO TEKNİK EVSAFI

İç ve dış cephede boya uygulamalarında kullanılmak üzere yükseklik: 32 cm, genişlik: 21 cm özelliklerinde rulo olacaktır.

- FIRÇA KESTİRME TEKNİK EVSAFI

İç ve dış cephede boya uygulamalarında kullanılmak üzere, boyama yapılırken kıl bırakmayan kestirme fırçası olacaktır.

- FIRÇA SAPI TEKNİK EVSAFI

3 metre ayarlanabilir, alüminyum malzemeden üretilmiş fırça sapı olacaktır.

- 3’ÜNCÜ KISIM;

- DOLAP ÇAY OCAĞI TEZGÂHI İÇİN (270X60X90) TEKNİK EVSAFI

270x60x90 cm ölçülerde mutfak tezgâh altı dolabı: 18mm ahşap görünümlü üzeri melamin kaplı yonga levha kullanılarak üretilmiş mutfak tezgâh altı dolabı olacaktır.

- DOLAP ÇAY OCAĞI TEZGÂHI İÇİN (270X35X70) TEKNİK EVSAFI

270x60x90 cm ölçülerde mutfak tezgâh üst dolabı: 18mm ahşap görünümlü üzeri melamin kaplı yonga levha kullanılarak üretilmiş mutfak tezgâh üstü dolabı olacaktır.

4’ÜNCÜ KISIM;

ÇAY MAKİNASI TEKNİK EVSAFI

1- Krom paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.

2- Demlik haznesi en az 2 litre olacaktır.

3- Su haznesi en az 10 litre olacaktır.

4- Su ısıtma sistemi elektrikli ve ısı ayarlanabilir olacaktır.

5’İNCİ KISIM;

OTURMA MASASI TEKNİK EVSAFI

1- Ahşaptan imal edilmiş piknik tipi masa olacaktır.

2- Masa uzunluğu en az 200 cm. olacaktır.

3- Masa yüksekliği en az 75 cm. olacaktır.

4- Masa genişliği en az 90 cm. olacaktır.

5- Masa kahverengi renginde olacak uzun kenarlarda iki adet oturma yeri olacaktır.

Mürsel DOĞAN

Vet.Asb.Kd.Bçvş.

Gıda Kont.Mfz.Asb.

Uğur Oğuz ERBAY

Veteriner Albay

Lab.Ks.A.

İzzet KINAY

Vet.Asb.Kd.Bçvş.

Gıda Kont.Lab.Asb.

Ali SEVİNTİ

Veteriner Albay

Gıda Kont.Mfz.K.