4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI İŞİ

## İ Ç İ N D E K İ L E R

      - KONU

      - GENEL HUSUSLAR

      - İSTEK VE ÖZELLİKLER

      - NUMUNE ALMA

      - DENETİM VE MUAYENE METODLARI

      - AMBALÂJLAMA VE ETİKETLEME

      - GARANTİ ŞARTLARI

      - EKLER

      - YARALANILAN DOKÜMAN

1. KONU :

Bu şartname 4’üncü Kolordu Komutanlığının ihtiyacı için alınacak “4'üncü Kolordu Komutanlığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme Alımı” işinin istek ve özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1.	Satın alınacak malzemelerin miktarları ekte bulunan ihtiyaç listesinde belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.	Bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere alınacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.3.	Teslimat süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Teslimat süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından giderilecektir.

2.4.	Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.5.	NATO Stok Numarası olmayan malzemeler için yüklenici tarafından MSB Stoklandırma Şubesinden stok numarası alınacaktır.

2.6. Alım 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca yapılacaktır. İhale Komisyonu kararı sonucu, bütün kısımlar için idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat mal teslimi sonrası yükleniciye geri iade edilecektir.

2.7. Yüklenici, malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş gününden itibaren 14 (ondört) takvim gününde,  Taşınır (Tük./Day.) 625 Malzeme Mal Saymanlığı (Mamak/Ankara)’na teslim edecektir. Malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır.

2.8.Ödeme işlemleri, malzemenin kabulünü müteakip, Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER :

| 3.1. | STARTER S10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. 3.1.2. | Floresan ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır. Plastik gövdeli ve şeffaf mavi renkte olacaktır. |  |  |
| 3.1.3. | 4-65 W (dört tire altmış beş watt ) gücünde olacaktır. |  |  |
| 3.1.4. | 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır. |  |  |
| 3.2. | KABLO 4X2,5 mm² TTR;FVV-N BEYAZ KANGAL |  |  |
| 3.2.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.2. | 4x2,5 mm2 (dört çarpı iki virgül beş milimetrekare) kesitinde TTR kablo olacaktır. |  |  |
| 3.2.3. | Anma gerilimi 300-500 V (üç yüz tire beş yüz volt) olacaktır. |  |  |
| 3.2.4. | PVC dış kılıflı ve izoleli, ince çok telli bakır iletkenli olacaktır. |  |  |
| 3.2.5. | Kablonun dış kılıfı beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.2.6. | En az 100 (yüz) metrelik rulo ambalajlarda olacaktır. |  |  |
| 3.3. | KABLO ANTİGRON 4X6 |  |  |
| 3.3.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.3.2. | 4x6 mm2 (dört çarpı altı milimetrekare) kesitinde antigron kablo olacaktır. |  |  |
| 3.3.3. | PVC dış kılıflı ve izoleli, bakır iletkenli olacaktır. |  |  |
| 3.3.4. | Kablonun dış kılıfı siyah renkte olacaktır. |  |  |
| 3.3.5. | 100 (yüz) metrelik rulo ambalajda olacaktır. |  |  |
| 3.4. | KELEPÇE,KABLO, KABLO BAĞI 7,6X350 |  |  |
| 3.4.1. | Plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.4.2. | Tek yönde sıkmalı ve kilitlemeli olacaktır. |  |  |
| 3.4.3. | Eni 7,6±0,2 mm (yedi virgül altı artı eksi sıfır virgül iki milimetre), uzunluğu 350±2 mm (üç yüz elli artı eksi iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.4.4. | 100 (yüz) adetlik paketler halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.5. | KABLO BAĞI 2,5X200MM |  |  |
| 3.5.1. | Plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.5.2. | Tek yönde sıkmalı ve kilitlemeli olacaktır. |  |  |
| 3.5.3. | Eni 2,5±0,2 mm (iki virgül beş artı eksi sıfır virgül iki milimetre), uzunluğu 200±2 mm (iki yüz artı eksi iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.5.4. | 100 (yüz) adetlik paketler halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.6. | KABLO BAĞI 3,6X150 MM |  |  |
| 3.6.1. | Plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.6.2. | Tek yönde sıkmalı ve kilitlemeli olacaktır. |  |  |
| 3.6.3. | Eni 3,6±0,2 mm (üç virgül altı artı eksi sıfır virgül iki milimetre), uzunluğu 150±2 mm (yüz elli artı eksi iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.6.4. | 100 (yüz) adetlik paketler halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7. | KABLO BAĞI 250 MM |  |  |
| 3.7.1. | Plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.7.2. | Tek yönde sıkmalı ve kilitlemeli olacaktır. |  |  |
| 3.7.3. | Eni 3,6±0,2 mm (üç virgül altı artı eksi sıfır virgül iki milimetre), uzunluğu 250±2 mm (iki yüz elli artı eksi iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.7.4. | 100 (yüz) adetlik paketler halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.8. | FLORESAN AMPUL 36 W, BEYAZ |  |  |
| 3.8.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.8.2. | 36 W (otuz altı watt) gücünde tüp floresan ampul olacaktır. |  |  |
| 3.8.3. | G13 duylu ve ışık rengi rengi beyaz olacaktır. |  |  |
| 3.8.4. | Kullanım ömrü en az 10000 (on bin) saat olacaktır. |  |  |
| 3.8.5. | 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır. |  |  |
| 3.8.6. | Boyu 120±2cm (yüz yirmi artı eksi iki santimetre) ve çapı 2,8±0,2cm (iki virgül sekiz artı eksi sıfır virgül iki santimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.9. | 36W FLORASAN BALAST |  |  |
| 3.9.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.9.2. | Besleme gerilimi 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |  |  |
| 3.9.3. | Çalışma frekansı 50Hz (elli hetz) olacaktır. |  |  |
| 3.9.4. | 36W (otuz altı watt) gücünde florasan balast olacaktır. |  |  |
| 3.10. | EK MUFU |  |  |
| 3.10.1. | Reçineli kablo ek mufu olacaktır. |  |  |
| 3.10.2. | Alınacak ek mufunun kablo kesiti 3x35+16 mm2 (üç çarpı otuz beş artı on altı milimetrekare) olacaktır. |  |  |
| 3.11. | EK MUFU |  |  |
| 3.11.1. | Reçineli kablo ek mufu olacaktır. |  |  |
| 3.11.2. | Alınacak ek mufunun kablo kesiti 3x50+25 mm2 (üç çarpı elli artı yirmi beş milimetrekare) olacaktır. |  |  |
| 3.12. | EK MUFU |  |  |
| 3.12.1. | Isı büzüşmeli kablo ek mufu olacaktır. |  |  |
| 3.12.2. | Alınacak ek mufunun kablo kesiti 3x70+35 mm2 (üç çarpı yetmiş artı otuz beş milimetrekare) olacaktır. |  |  |
| 3.13. | ARMATÜR,AYDINLATMA, 30W SIVA ÜSTÜ 60*60 LED ARMATÜR |  |  |
| 3.13.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.13.2. | İç mekan aydınlatmalarında kullanılmaya uygun sıva üstü LED tavan armatürü olacaktır. |  |  |
| 3.13.3. | Gövdesi alüminyum malzemeden imal ve beyaz elektrostatik toz boyalı olacaktır. |  |  |
| 3.13.4. | 60cmx60cm (altmış santimetre çarpı altmış santimetre) ebadında olacaktır. |  |  |
| 3.13.5 | 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır. |  |  |
| 3.13.6. | En az 30 W (otuz watt) gücünde olacaktır. |  |  |
| 3.13.7. | Işık sıcaklığı en az 3000 K (üç bin kelvin) ve ışık rengi beyaz olacaktır |  |  |
| 3.13.8. | En az 15000 (on beş bin) saat ömürlü olacaktır. |  |  |
| 3.14. | ATEŞLEYİCİ/İGNİTÖR, LAMBA İÇİN |  |  |
| 3.14.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.14.2 | Metal halide ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.14.3 | 250 W (iki yüz elli watt) gücünde olacaktır. |  |  |
| 3.14.4 | Çalışma voltajı 200-240 V (iki yüz tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |  |  |
| 3.14.5 | Çalışma frekansı 50-60 Hz (elli tire altmış hetz) olacaktır. |  |  |
| 3.15. | İZOLEBANT ,ELEKTRİK |  |  |
| 3.15.1 | Elektrik izolasyonlarında kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.15.2 | Eni 19±1 mm(on dokuz artı eksi bir milimetre), boyu en az 9m (dokuz metre) olacaktır. |  |  |
| 3.15.3 | Bir yüzü yapışkanlı ve siyah renkte olacaktır. |  |  |
| 3.15.4 | Bant üzerinde yırtılma ve deforme olmayacaktır. |  |  |
| 3.16. | 150 W YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBA BALAST |  |  |
| 3.16.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.16.2. | Besleme gerilimi 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |  |  |
| 3.16.3. | Çalışma frekansı 50Hz (elli hetz) olacaktır. |  |  |
| 3.16.4. | 150W (yüz elli watt) gücünde yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba balastı olacaktır. |  |  |
| 3.17. | LAMBA,SODYUM BUHARLI YÜKSEK BASINÇLI 150 W SON-T PLUS |  |  |
| 3.17.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.17.2. | Besleme gerilimi 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |  |  |
| 3.17.3. | 150W (yüz elli watt) gücünde yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba olacaktır. |  |  |
| 3.17.4. | E40 (kırk) duylu ve balon tip olacaktır. |  |  |
| 3.17.5. | Işık rengi sarı olacaktır. |  |  |
| 3.18. | İGNİTÖR ( ATEŞLEYİCİ) 220 V |  |  |
| 3.18.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.18.2 | Metal halide ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.18.3 | 70-400 W gücünde olacaktır. |  |  |
| 3.18.4 | Çalışma voltajı 200-240 V (iki yüz tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |  |  |
| 3.18.5 | Çalışma frekansı 50-60 Hz (elli tire altmış hetz) olacaktır. |  |  |
| 3.19. | 250W YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBA BALASTI |  |  |
| 3.19.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.19.2. | Besleme gerilimi 220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |  |  |
| 3.19.3. | Çalışma frekansı 50Hz (elli hetz) olacaktır. |  |  |
| 3.19.4. | 250W(ikiyüzelli watt) gücünde yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba balastı olacaktır. |  |  |
| 3.20. | KABLO KANALI, KAPALI: 40X40MM, PLASTİK,BEYAZ |  |  |
| 3.20.1. | Sert plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.20.2. | Kablo kanalı kapaklı olacaktır. |  |  |
| 3.20.3. | Kablo kanalı ölçüleri 40x40mm (kırk çarpı kırk milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.20.4. | 2(iki) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.21. | KABLO KANALI PLASTİK 25X25 |  |  |
| 3.21.1. | Sert plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.21.2. | Kablo kanalı kapaklı olacaktır. |  |  |
| 3.21.3. | Kablo kanalı ölçüleri 25x25mm (yirmi beş çarpı yirmi beş milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.21.4. | 2(iki) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.22. | FOTOSEL GÖZÜ DIŞ |  |  |
| 3.22.1. | FG-4 tipindeki fotosel röleler ile birlikte kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.22.2. | İçinde kadmiyum sülfitten (CdS) yapılmış foto direnç bulunacaktır. |  |  |
| 3.22.3. | Gövdesi plastikten ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.22.4. | Ayak kısmı siyah renkte ve montaj için en az 2 (iki) delikli olacaktır. |  |  |
| 3.23. | FOTOSELLİ RÖLE TAKIMI |  |  |
| 3.23.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.23.2. | İşletme gerilimi 190-255 V (yüz doksan tire iki yüz elli beş volt) AC olacaktır. |  |  |
| 3.23.3. | İşletme frekansı 50-60 Hz (elli tire altmış hetz) olacaktır. |  |  |
| 3.23.4. | Röle çıkışlı olacaktır. |  |  |
| 3.23.5. | Işık şiddet ayarı 1-3 (bir tire üç) Lux olacaktır. |  |  |
| 3.23.6. | Yakma söndürme gecikmesi 5-40 sn (beş tire kırk saniye) olacaktır. |  |  |
| 3.23.7. | Koruma sınıfı IP 20 (yirmi) olacaktır. |  |  |
| 3.23.8. | Pano içine dikey veya klemens rayına monte edilebilir olacaktır. |  |  |
| 3.23.9. | 36±0,2x59,7±0,2x90±0,2mm (otuz altı artı eksi sıfır virgül iki çarpı elli dokuz virgül yedi artı eksi sıfır virgül iki çarpı doksan artı eksi sıfır virgül iki)milimetre ölçülerinde olacaktır. |  |  |
| 3.24. | KROŞE, ÇİVİLİ: NO.3 |  |  |
| 3.24.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.24.2. | Çivili olacaktır. |  |  |
| 3.24.3. | Plastik olacaktır. |  |  |
| 3.24.4. | 3 (üç) numaralı olacaktır. |  |  |
| 3.25. | KROŞE, ÇİVİLİ: NO.4 |  |  |
| 3.25.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.25.2. | Çivili olacaktır. |  |  |
| 3.25.3. | Plastik olacaktır. |  |  |
| 3.25.4. | 4 (dört) numaralı olacaktır. |  |  |
| 3.26. | ÇİVİ,BETON KROŞE 5NO |  |  |
| 3.26.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.26.2. | Çivili olacaktır. |  |  |
| 3.26.3. | Plastik olacaktır. |  |  |
| 3.26.4. | 5 numaralı olacaktır. |  |  |
| 3.27. | ANAHTAR SIVA ALTI |  |  |
| 3.27.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.27.2. | Sıva altı tekli anahtar olacaktır. |  |  |
| 3.27.3. | 250V (iki yüz elli volt) ve 10A (on amper)’ e kadar dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.28. | ANAHTAR KOMİTATÖR SIVA ALTI |  |  |
| 3.28.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.28.2. | Sıva altı komitatör anahtar olacaktır. |  |  |
| 3.28.3. | 250V (iki yüz elli volt) ve 10A (on amper)’ e kadar dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.29. | S/A DEKORATİF TOPRAKLI PRİZ |  |  |
| 3.29.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.29.2. | Sıva altı dekoratif topraklı priz olacaktır. |  |  |
| 3.29.3. | 250V (iki yüz elli volt) ve 16A (on altı amper)’ e kadar dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.30. | 5 MT.KABLOLU ÜÇLÜ GRUP PRİZ (ANAHTARLI ) |  |  |
| 3.30.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.30.2. | 3 (üç)lü topraklı grup priz olacaktır. |  |  |
| 3.30.3. | 5 mt (beş metre) uzunluğunda 3x1 TTR kablolu olacaktır. |  |  |
| 3.30.4. | Anahtarlı olacaktır. |  |  |
| 3.31. | OTOMATİK SİGORTA KUTUSU (3-4'LÜ) |  |  |
| 3.31.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.31.2. | Sıva üstü olacaktır. |  |  |
| 3.31.3. | 3-4 adet otomatik sigorta monte edilebilir olacaktır. |  |  |
| 3.31.4. | Bakalit ve kendinden sigorta raylı olacaktır. |  |  |
| 3.32. | SİGORTA KUTUSU |  |  |
| 3.32.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.32.2. | Montaj için vida delikli olacaktır. |  |  |
| 3.32.3. | 6 (altı) adet otomatik sigorta monte edilebilir olacaktır. |  |  |
| 3.32.4. | Plastik, kendinden sigorta raylı olacaktır. |  |  |
| 3.33. | SİGORTA KUTUSU |  |  |
| 3.33.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.33.2. | Montaj için vida delikli ve sıva üstü olacaktır. |  |  |
| 3.33.3. | 9 (dokuz) adet otomatik sigorta monte edilebilir olacaktır. |  |  |
| 3.33.4. | Plastik, kendinden sigorta raylı olacaktır. |  |  |
| 3.34. | TEKLİ OTOMATİK SİGORTA KUTUSU |  |  |
| 3.34.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.34.2. | Sıva üstü olacaktır. |  |  |
| 3.34.3. | 1 (bir) adet otomatik sigorta monte edilebilir olacaktır. |  |  |
| 3.33.4. | Bakalit yada plastik ve kendinden sigorta raylı olacaktır. |  |  |
| 3.35. | SDS PLAS HİLTİ UCU 6 MM |  |  |
| 3.35.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.35.2. | 6 mm (altı milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.35.3. | 110 mm (yüz on milimetre) uzunluğunda olacaktır. |  |  |
| 3.35.4. | Elmas uçlu ve hilti matkap için olacaktır. |  |  |
| 3.36. | MATKAP UCU 8'LİK (ELMAS UÇ) |  |  |
| 3.36.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.36.2. | 8 mm (sekiz milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.36.3. | 150 mm (yüz elli milimetre) uzunluğunda olacaktır. |  |  |
| 3.36.4. | Elmas uçlu ve hilti matkap için olacaktır. |  |  |
| 3.37. | MATKAP UCU, SDS PLUS, 7X160 MM |  |  |
| 3.37.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.37.2. | 7 mm (yedi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.37.3. | 160 mm (yüz altmış milimetre) uzunluğunda olacaktır. |  |  |
| 3.37.4. | Elmas uçlu ve hilti matkap için olacaktır. |  |  |
| 3.38. | YILDIZ VİDA MATKAP SIKMA UCU (5 CM.) |  |  |
| 3.38.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.38.2. | Çelikten yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.38.3. | 5 cm. (beş santimetre) uzunluğunda olacaktır. |  |  |
| 3.38.4. | Şarjlı matkap için olacaktır. |  |  |
| 3.39. | TERMİK 0,25-0,4 A |  |  |
| 3.39.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.39.2. | 220 V AC olarak çalışabilir olacaktır. |  |  |
| 3.39.3. | Sigorta rayına montajı uygun olacaktır. |  |  |
| 3.39.4. | 3UA59 olacaktır. |  |  |
| 3.39.5. | 0,25-0,4 A aralığında koruma yapıyor olacaktır. |  |  |
| 3.40. | TERMİK ROLE 0-10 AMPER |  |  |
| 3.40.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.40.2. | 220 V AC olarak çalışabilir olacaktır. |  |  |
| 3.40.3. | Sigorta rayına montajı uygun olacaktır. |  |  |
| 3.40.4. | 3UA59 olacaktır. |  |  |
| 3.40.5. | 6-10 A aralığında koruma yapıyor olacaktır. |  |  |
| 3.41. | TERMİK ROLE 0-6 AMPER |  |  |
| 3.41.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.41.2. | 220 V AC olarak çalışabilir olacaktır. |  |  |
| 3.41.3. | Sigorta rayına montajı uygun olacaktır. |  |  |
| 3.41.4. | 3UA59 olacaktır. |  |  |
| 3.41.5. | 4-6 A aralığında koruma yapıyor olacaktır. |  |  |
| 3.42. | ARMATÜR,AYDINLATMA, 16 W 27K LED PLAFONYER BEYAZ SIVA ÜSTÜ LED LAMBA |  |  |
| 3.42.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.42.2. | 220 V AC olarak çalışabilir olacaktır. |  |  |
| 3.42.3. | Trafosu ile birlikte LENA-SG olacaktır. |  |  |
| 3.42.4. | Bir kenarı cam hariç 18 cm kare camlı panel ve beyaz ışıklı olacaktır. |  |  |
| 3.42.5. | 3000K-Max16w SMD LED olacaktır. |  |  |
| 3.43. | PANEL LED ARMATÜR 6W 300 LM (BEYAZ IŞIK) |  |  |
| 3.43.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK, İSO veya CE işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.43.2. | 220 V AC olarak çalışabilir olacaktır. |  |  |
| 3.43.3. | Trafosu ile birlikte teslim edilecektir. |  |  |
| 3.43.4. | İç çapı 13 cm dış çapı 15 cm yuvarlak panel ve beyaz ışıklı olacaktır. |  |  |
| 3.43.5. | 4000K-9W LED olacaktır. |  |  |
| 3.44 | LAVABO SİFON TAKIMI PLASTİK |  |  |
| 3.44.1. | Spiral körüklü (uzayıp kısalabilen tip) ve plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.44.2. | Her türlü lavaboya monte edilecek şekilde üzerinde conta ve bağlantı elemanları ile komple olacaktır. |  |  |
| 3.44.3. | Lavabo sifonu tek girişli olacak, bu girişler rekor bağlantısı için dişli imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.44.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.45 | PLASTİK PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ |  |  |
| 3.45.1. | Spiral körüklü (uzayıp kısalabilen tip) ve plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.45.2. | Her türlü pisuara monte edilecek şekilde üzerinde conta ve bağlantı elemanları ile komple olacaktır. |  |  |
| 3.45.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.46. | MUSLUK PİSUVAR İÇİN |  |  |
| 3.46.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.46.2. | Pirinç malzemeden imal edilmiş ve 1/2" (bir bölü iki inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.46.3. | Üzeri kromajlı, montaj ağızlı, su akışı gömme tornavida ağızlı tertibat ile ayarlanabilen tip ve kromajlı eksantrik borusu, pisuvar bağlantı adaptörü ile komple olacaktır. |  |  |
| 3.46.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.47. | KÜRESEL VANA 2' |  |  |
| 3.47.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.47.2. | Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.47.3. | En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 2” (iki inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.47.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.48. | 1/2" FİLİTRELİ ARA MUSLUK |  |  |
| 3.48.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.48.2. | Pirinç gövdeli, kromaj kaplamalı, tam geçişli, vidalı ve üzerindeki filtresi temizlenebilir tipte imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.48.3. | En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 1/2” (bir bölü iki inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.48.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.49. | TEK GÖVDE LAVABO BATARYASI KROMMİX |  |  |
| 3.49.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.49.2. | Pirinç malzemeden imal edilmiş ve kromajlı olacaktır. |  |  |
| 3.49.3. | Mix ve tek girişli tipte, birinci sınıf lavabo bataryası olacaktır. |  |  |
| 3.49.4. | Orijinal kutusunda montaj elemanlarıyla beraber komple olacaktır. |  |  |
| 3.50. | ÇİFTLİ LAVABO BATARYASI |  |  |
| 3.50.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.50.2. | Pirinç malzemeden imal edilmiş ve kromajlı olacaktır. |  |  |
| 3.50.3. | 1/4" (bir bölü dört inç) çapında, duvara montaj tipinde ve birinci sınıf çiftli lavabo bataryası olacaktır. |  |  |
| 3.50.4. | Orijinal kutusunda montaj elemanlarıyla birlikte komple olacaktır. |  |  |
| 3.50.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.51. | YER SÜZGECİ Q 50 |  |  |
| 3.51.1. | Sert plastikten imal edilmiş, yandan çıkışlı tipte olacaktır. |  |  |
| 3.51.2. | 10x10cm (on çarpı on santimetre) ebatlarında olacaktır. |  |  |
| 3.51.3. | 50mm (elli milimetre) çıkış çaplı olacaktır. |  |  |
| 3.51.4. | Kendinden koku fermatürlü, ızgaralı, kapaklı, ızgara kapağının tamamı süzgeçli ve temizleme kovası ile komple olacaktır. |  |  |
| 3.52. | DUŞ SPİRALİ,KOMPLE |  |  |
| 3.52.1. | Satın alınacak duş spirali, telefon tip el baş süzgeci, spiral tip kromajlı hortum, bağlantı rekorları ve duvara monte aparatı ile komple takım halinde olacaktır. |  |  |
| 3.52.2. | El baş süzgeci plastik ve telefon tip, spiral hortum çıkışı 1/2’’ (bir bölü iki inç) olacaktır. |  |  |
| 3.53. | 50 LİK DIŞ DİŞLİ REKOR |  |  |
| 3.53.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.53.2. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.53.3. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı dış dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.53.4. | 50mm (elli milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.53.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.54. | CONTA (KLİNDİRİK) 1/2" |  |  |
| 3.54.1. | Batarya ve boruyu birleştirmede sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmaya uygun ve halka şeklinde olacaktır. |  |  |
| 3.54.2. | 1/2” (bir bölü iki inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.54.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, yırtık vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.55. | CONTA KLİNGİRİK 3/4 |  |  |
| 3.55.1. | Batarya ve boruyu birleştirmede sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmaya uygun ve halka şeklinde olacaktır. |  |  |
| 3.55.2. | 3/4” (üç bölü dört inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.55.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, yırtık vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.56. | DUBEL,PLASTIK 8 MM. |  |  |
| 3.56.1. | Sert plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.56.2. | Tek yönlü tırnaklı ve tırnakları vidanın sıkması ile açılacak özellikte olacaktır. |  |  |
| 3.56.3. | Alınacak dübelin çapı 8mm (sekiz milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.57. | 10 MM DUBEL PLASTİK |  |  |
| 3.57.1. | Sert plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.57.2. | Tek yönlü tırnaklı ve tırnakları vidanın sıkması ile açılacak özellikte olacaktır. |  |  |
| 3.57.3. | Alınacak dübelin çapı 10mm (on milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.58. | DUBEL 12 MM BEYAZ PLASTİK |  |  |
| 3.58.1. | Sert plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.58.2. | Tek yönlü tırnaklı ve tırnakları vidanın sıkması ile açılacak özellikte olacaktır. |  |  |
| 3.58.3. | Alınacak dübelin çapı 12mm (on iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.59. | REDÜKSİYON 1/2"X3/8" |  |  |
| 3.59.1. | Demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.59.2. | Dış dişli ağız çapı 1/2” (bir bölü iki inç), iç dişli ağız çapı 3/8“ (üç bölü sekiz inç) ve galvaniz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.59.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.60. | BORU TAMİR KELEPÇESİ 150*30 |  |  |
| 3.60.1. | Galvaniz sactan imal edilmiş ve krom nikel kaplamalı olacaktır. |  |  |
| 3.60.2. | Boru çapı normlarına uygun olacak ve patlak borularda tamir amaçlı kullanılacaktır. |  |  |
| 3.60.3. | Alınacak boru tamir kelepçesi 150 mm (yüz elli milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.61. | BORU TAMİR KELEPÇESİ 200*30 |  |  |
| 3.61.1. | Galvaniz sactan imal edilmiş ve krom nikel kaplamalı olacaktır. |  |  |
| 3.61.2. | Boru çapı normlarına uygun olacak ve patlak borularda tamir amaçlı kullanılacaktır. |  |  |
| 3.61.3. | Alınacak boru tamir kelepçesi 200 mm (iki yüz milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.62. | BORU, PLASTİK (PVC 100X2000) |  |  |
| 3.62.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.62.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.62.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.62.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.62.5. | Alınacak PVC boru 100mm (yüz milimetre) çapında ve 2000mm (iki bin milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.63. | PVC BORU 100X1000 |  |  |
| 3.63.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.63.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.63.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.63.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.63.5. | Alınacak PVC boru 100mm (yüz milimetre) çapında ve 1000mm (bin milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.64. | PVC BORU 100X500 |  |  |
| 3.64.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.64.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.64.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.64.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.64.5. | Alınacak PVC boru 100mm (yüz milimetre) çapında ve 500mm (beş yüz milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.65. | PVC BORU 100X250 |  |  |
| 3.65.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.65.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.65.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.65.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.65.5. | Alınacak PVC boru 100mm (yüz milimetre) çapında ve 250mm (iki yüz elli milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.66. | BORU, PLASTİK PVC 70X1000 |  |  |
| 3.66.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.66.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.66.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.66.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.66.5. | Alınacak PVC boru 70mm (yetmiş milimetre) çapında ve 1000mm (bin milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.67. | PVC BORU 70X500 |  |  |
| 3.67.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.67.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.67.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.67.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.67.5. | Alınacak PVC boru 70mm (yetmiş milimetre) çapında ve 500mm (beş yüz milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.68. | PVC BORU 70X250 |  |  |
| 3.68.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.68.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.68.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.68.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.68.5. | Alınacak PVC boru 70mm (yetmiş milimetre) çapında ve 250mm (iki yüz elli milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.69. | PVC BORU 50X250 |  |  |
| 3.69.1. | Her türlü bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.69.2. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.69.3. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.69.4. | PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.69.5. | Alınacak PVC boru 50mm (elli milimetre) çapında ve 250mm (iki yüz elli milimetre) boyunda olacaktır. |  |  |
| 3.70. | PVC DİRSEK 50MM LİK 90'LİK |  |  |
| 3.70.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.70.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.70.3. | Et kalınlığı 3,2±0,2mm (üç virgül iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.70.4. | Bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.70.5. | PVC dirsek 90 (doksan) derece kapalı bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.70.6. | Alınacak PVC dirsek 50mm (elli milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.71. | DİRSEK, BORU PVC 50X45 |  |  |
| 3.71.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.71.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.71.3. | Et kalınlığı 3,2±0,2mm (üç virgül iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.71.4. | Bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.71.5. | PVC dirsek 45 (kırk beş) derece açık bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.71.6. | Alınacak PVC dirsek 50mm (elli milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.72. | METAL KESİCİ TAŞ 180 LİK |  |  |
| 3.72.1 | Her türlü metal ve döküm malzemelerin kesme işleminde, tüm taşınabilir kesme makinelerinde kullanılmaya uygun metal kesici taş olacaktır. |  |  |
| 3.72.2 | Düz kesici (T41) tipinde olacaktır. |  |  |
| 3.72.3 | Aşındırıcı tipi alüminyum oksit (A) olacaktır. |  |  |
| 3.72.4 | Tane iriliği 36 (otuz altı) olacaktır. |  |  |
| 3.72.5 | Sertlik tipi çok sert (T) olacaktır. |  |  |
| 3.72.6 | Bağlayıcı tipi sentetik reçine (BF) olacaktır. |  |  |
| 3.72.7 | Çevre hızı 80 m/s (seksen metre bölü saniye) olacaktır. |  |  |
| 3.72.8 | Alınacak metal kesici taşın ebadı 180X3X22 mm (yüz seksen çarpı üç çarpı yirmi iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.72.9 | Metal kesici taş üzerinde kırık ve çatlak olmayacaktır. |  |  |
| 3.73. | BATARYA EVYE TİPİ MİX |  |  |
| 3.73.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.73.2. | Prinçten imal edilmiş ve üzeri krom kaplı olacaktır. |  |  |
| 3.73.3. | Mix tipinde, çift girişli, 1/2” (bir bölü iki inç) çıkış çaplı, aç-kapa kontrollü, evye ve lavaboya monte edilebilecek tipte imal edilmiş ve birinci sınıf olacaktır. |  |  |
| 3.73.4. | Orijinal kutusunda montaj elemanları ile beraber komple takım halinde olacaktır. |  |  |
| 3.74. | KROM KAP.UZUN MUSLUK 1/2" |  |  |
| 3.74.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.74.2 | 1/2" (bir bölü iki inç) çapında, pirinç, üzeri kromajlı olacaktır. |  |  |
| 3.74.3 | Musluğun volanı topaç tip olacaktır. |  |  |
| 3.74.4 | Musluk uzun tip olacaktır. |  |  |
| 3.75. | WC ES 100LÜK PVC |  |  |
| 3.75.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.75.2. | 2 (iki) parçalı ve dar bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.75.3. | 100mm (yüz milimetre) çapında, WC çıkış boğazına uygun muflu ve muf içerisinde orijinal contası mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.76. | DİRSEK PİS SU(PVC 100X90) |  |  |
| 3.76.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.76.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.76.3. | Et kalınlığı 3,2±0,2mm (üç virgül iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.76.4. | Bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.76.5. | PVC dirsek 90 (doksan) derece kapalı bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.76.6. | Alınacak PVC dirsek 100mm (yüz milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.77. | DİRSEK, BORU PLASTİK 100X45 MM. |  |  |
| 3.77.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.77.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.77.3. | Et kalınlığı 3,2±0,2mm (üç virgül iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.77.4. | Bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.77.5. | PVC dirsek 45 (kırk beş) derece açık bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.77.6. | Alınacak PVC dirsek 100mm (yüz milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.78. | BORU, ÇATAL 100X100 |  |  |
| 3.78.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.78.2 | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.78.3 | Eksendeki bir uç muflu, diğer uç düz (pahlı), çatal çıkışı eksene 45 (kırk beş) derece açılı ve muflu olacaktır. |  |  |
| 3.78.4 | Mufların içinde uygun contaları mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.78.5 | Alınacak PVC çatalın çap ölçüleri 100x100mm (yüz çarpı yüz milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.79. | REDÜKSİYON, DÜŞÜRÜCÜ, BORU 70X50 |  |  |
| 3.79.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.79.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.79.3. | Tek merkezli ve içi vidasız olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.79.4. | Geniş ucu 70mm(yetmiş milimetre), dar ucu 50mm(elli milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.80. | ÇATAL BAĞLANTI BORUSU 50X50 |  |  |
| 3.80.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.80.2 | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.80.3 | Eksendeki bir uç muflu, diğer uç düz (pahlı), çatal çıkışı eksene 45 (kırk beş) derece açılı ve muflu olacaktır. |  |  |
| 3.80.4 | Mufların içinde uygun contaları mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.80.5 | Alınacak PVC çatalın çap ölçüleri 50x50mm (elli çarpı elli milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.81. | PVC DİRSEK 70X90 |  |  |
| 3.81.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.81.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.81.3. | Et kalınlığı 3,2±0,2mm (üç virgül iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.81.4. | Bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.81.5. | PVC dirsek 90 (doksan) derece kapalı bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.81.6. | Alınacak PVC dirsek 70mm (yetmiş milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.82. | DİRSEK, BORU PVC 70X45 |  |  |
| 3.82.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.82.2. | Sert PVC hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.82.3. | Et kalınlığı 3,2±0,2mm (üç virgül iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.82.4. | Bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı) olacaktır. |  |  |
| 3.82.5. | PVC dirsek 45 (kırk beş) derece açık bükümlü olacaktır. |  |  |
| 3.82.6. | Alınacak PVC dirsek 70mm (yetmiş milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.83. | 25MM. PPRC PLS.BORU |  |  |
| 3.83.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.83.2 | Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.83.3 | 25mm (yirmi beş milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.83.4 | Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır. |  |  |
| 3.83.5 | En az 4(dört) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.83.6 | En az PN:20 (yirmi) atmosfer basınca dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.83.7 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.84. | 20LİK PPRC BORU |  |  |
| 3.84.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.84.2 | Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.84.3 | 20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.84.4 | Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır. |  |  |
| 3.84.5 | En az 4(dört) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.84.6 | En az PN:20 (yirmi) atmosfer basınca dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.84.7 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.85. | 20X25 PPRC REDÜKSİYON |  |  |
| 3.85.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.85.2. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.85.3. | Her iki ucu dişsiz, fizyoterm kaynak ağızlı, bir ucu büyük diğer ucu küçük çaplı olacaktır. |  |  |
| 3.85.4. | 20x25mm (yirmi çarpı yirmi beş milimetre) çap ölçülerinde olacaktır. |  |  |
| 3.86. | PPRC 20LİK İÇ DİŞLİ TE |  |  |
| 3.86.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.86.2. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.86.3. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer uçları fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.86.4. | 20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.86.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.87. | 20LİK PPRC TE |  |  |
| 3.87.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.87.2. | Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.87.3. | Üç ucu da dişsiz, fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.87.4. | 20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.88. | 3/8 KLİNGRİK CONTA |  |  |
| 3.88.1. | Batarya ve boruyu birleştirmede sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmaya uygun ve halka şeklinde olacaktır. |  |  |
| 3.88.2. | 3/8” (üç bölü sekiz inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.88.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, yırtık vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.89. | REDÜKSİYON, BORU PPRC 32-25 |  |  |
| 3.89.1 | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.89.2 | Düz manşon tipinde her iki ucu dişsiz, fizyoterm kaynak ağızlı, bir ucu büyük, diğer ucu küçük çaplı olacaktır. |  |  |
| 3.89.3 | Alınacak PPRC redüksiyonun çap ölçüsü 32mmx25mm (otuz iki milimetre çarpı yirmi beş milimetre) olacaktır. |  |  |
| 3.89.4 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.90. | SARI REKOR 1'' |  |  |
| 3.90.1 | Sarı renkte, pirinç malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.90.2 | PN :10 (on) basıncına ve 120 0C (yüz yirmi santigrat) dereceye dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.90.3 | Bir tarafı dişi dişli, diğer tarafı erkek dişli olmak üzere iki parçadan oluşacak ve rekorlu olacaktır. |  |  |
| 3.90.4 | 1” (bir inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.90.5 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.91. | SARI REKOR 3/4'' |  |  |
| 3.91.1 | Sarı renkte, pirinç malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.91.2 | PN :10 (on) basıncına ve 120 0C (yüz yirmi santigrat) dereceye dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.91.3 | Bir tarafı dişi dişli, diğer tarafı erkek dişli olmak üzere iki parçadan oluşacak ve rekorlu olacaktır. |  |  |
| 3.91.4 | 3/4” (üç bölü dört inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.91.5 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.92. | PVC BORU KELEPÇESİ Q 100 |  |  |
| 3.92.1. | Tamamı PVC (polivinir klorür) den imal edilmiş tekli kelepçe olacaktır. |  |  |
| 3.92.2. | PVC boruların duvara montajında kullanılmaya uygun ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.92.3. | 110mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.92.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.93. | PVC BORU KELEPÇESİ Q70 |  |  |
| 3.93.1. | Tamamı PVC (polivinir klorür) den imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.93.2. | PVC boruların duvara montajında kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.93.3. | 70mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.93.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.94. | KELEPÇE, PİS SU 50 MM. |  |  |
| 3.94.1. | Tamamı PVC (polivinir klorür) den imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.94.2. | PVC boruların duvara montajında kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.94.3. | 50mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.94.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.95. | PPRC TEKLİ KELEPÇE Q 25 |  |  |
| 3.95.1. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş tekli kelepçe olacaktır. |  |  |
| 3.95.2. | PPRC boruların duvara montajında kullanılmaya uygun ve beyaz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.95.3. | 25mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.95.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.96. | BORU KELEPÇESİ PLASTİK 32MM |  |  |
| 3.96.1. | Tamamı PPRC’den imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.96.2. | PPRC boruların duvara montajında kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.96.3. | 32mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.96.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.97. | ALAFRANGA REZERVUAR İÇ TAKIMI |  |  |
| 3.97.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.97.2. | Basmalı tip olacaktır. |  |  |
| 3.97.3. | Orijinal kutusunda montaj elemanları ile beraber komple takım halinde olacaktır. |  |  |
| 3.98. | KÖRTAPA 1" |  |  |
| 3.98.1. | Demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.98.2. | 1” (bir inç) çapında ve galvaniz renkte olacaktır. |  |  |
| 3.98.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.99. | EMNİYET ŞERİDİ KIRMIZI BEYAZ |  |  |
| 3.99.1. | Tamamı kırmızı ve beyaz renkten olacaktır. |  |  |
| 3.99.2. | Tamamı Plastik, Naylon dan olacaktır. |  |  |
| 3.99.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.99.4. | Genişliği 60 +-%10 (altmış artı eksi yüzde on) mm olacaktır. |  |  |
| 3.100. | CONTA MUSLUK1/2" |  |  |
| 3.100.1. | Batarya ve boruyu birleştirmede sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmaya uygun ve halka şeklinde olacaktır. |  |  |
| 3.100.2. | 1/2” (bir bölü iki inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.100.3. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, yırtık vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.101. | PPRC KÜRESEL VANA (Ø 20) |  |  |
| 3.101.1 | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.101.2 | Sıcak-soğuk su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmaya uygun olacaktır. |  |  |
| 3.101.3 | PPRC küresel vananın her iki ucu dişsiz kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.101.4 | 20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.101.5 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.102. | PPRC BORU(Ø 32) |  |  |
| 3.102.1 | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.102.2 | Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.102.3 | 32mm (otuziki milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.102.4 | Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır. |  |  |
| 3.102.5 | En az 4(dört) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir. |  |  |
| 3.102.6 | En az PN:20 (yirmi) atmosfer basınca dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.102.7 | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.103. | MUSLUK(BATARYA), EVYE, ÇİFTLİ, SABİT |  |  |
| 3.103.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.103.2. | Prinçten imal edilmiş ve üzeri krom kaplı olacaktır. |  |  |
| 3.103.3. | Çift girişli, aç-kapa kontrollü, evye ve lavaboya monte edilebilecek tipte imal edilmiş ve birinci sınıf olacaktır. |  |  |
| 3.103.4. | Orijinal kutusunda montaj elemanları ile beraber komple takım halinde olacaktır. |  |  |
| 3.104. | KÜRESEL VANA 3" |  |  |
| 3.104.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.104.2. | Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.104.3. | En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 3” (üç inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.104.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.105. | MANŞON 3" |  |  |
| 3.105.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.105.2. | İçi vidalı boru ve galvaniz kaplı olacaktır. |  |  |
| 3.105.3. | 3’’ (üç inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.105.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.106. | PPRC DIŞDİŞ NİPEL 32 |  |  |
| 3.106.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.106.2. | Dışı vidalı PPRC Nipel 32 lik olacaktır. |  |  |
| 3.106.3. | Plastik, polipropilen olacaktır. |  |  |
| 3.106.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.107. | REKOR PPRC İÇ DİŞLİ 32'LİK |  |  |
| 3.107.1. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.107.2. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.107.3. | 32mm (otuziki milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.107.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.108. | REKOR DIŞ DİŞLİ 40 LIK |  |  |
| 3.108.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.108.2. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.108.3. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı dış dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.108.4. | 40mm (kırk milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.108.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.109. | REKOR: PPRC, İÇ DİŞ, 40MM |  |  |
| 3.109.1. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.109.2. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.109.3. | 40 mm (kırk milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.109.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.110. | ADAPTÖR İÇ DİŞLİ 50 MM 1 1/2" |  |  |
| 3.110.1. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.110.2. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.110.3. | 50mm (elli milimetre) çapında ve 1 ½’’ ebatlarında olacaktır. |  |  |
| 3.110.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.111. | PPRC DIŞ DİŞ REKOR Q50X1"1/2" |  |  |
| 3.111.1. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.111.2. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı dış dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.111.3. | 50mm (elli milimetre) çapında ve 1 ½’’ ebatlarında olacaktır |  |  |
| 3.111.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.112. | VALF/VANA,KÜRESEL PASLANMAZ V-2T 1/2'' |  |  |
| 3.112.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.112.2. | Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.112.3. | En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 1/2” (bir bölü iki inç) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.112.4. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.113. | PPRC İÇTEN DİŞLİ TE Ø20 |  |  |
| 3.113.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.113.2. | PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.113.3. | Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer iki ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. |  |  |
| 3.113.4. | 20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır. |  |  |
| 3.113.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.114. | MUSLUK BAŞLIĞI KOMPLE |  |  |
| 3.114.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.114.2. | 1/2" (bir bölü iki inç) çapında, pirinç olacaktır. |  |  |
| 3.114.3. | Başlığı ile birlikte komple takım olacaktır. |  |  |
| 3.115. | 73X79 AYARLI KELEPÇE |  |  |
| 3.115.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.115.2. | Karbon çeliğinden galvaniz kaplı olacaktır. |  |  |
| 3.115.3. | M8 vidalı olacaktır. |  |  |
| 3.115.4. | 2 ½’’ çapında olacaktır. |  |  |
| 3.115.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.116. | 85X91 AYARLI KELEPÇE |  |  |
| 3.116.1. | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |  |
| 3.116.2. | Karbon çeliğinden galvaniz kaplı olacaktır. |  |  |
| 3.116.3. | M8 vidalı olacaktır. |  |  |
| 3.116.4. | 2 ½’’ çapında olacaktır. |  |  |
| 3.116.5. | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.117. | BRÜLÖR YAKIT POMPASI (E6NC) |  |  |
| 3.117.1. | Alınacak brülör yakıt pompası E6 NC tipinde olacaktır. |  |  |
| 3.117.2. | Pompa basıncı 20 (yirmi) bar ve monarch dönüşlü olacaktır. |  |  |
| 3.117.3. | Motor devri 2800 d/dak (iki bin sekiz yüz devir bölü dakika) olacaktır. |  |  |
| 3.118. | HAMİL, MEME, LANZ ENJEKTÖR (MONARCH) |  |  |
| 3.118.1. | Sarı renkte prinç malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.118.2. | İç ve dış çapları dişli olacaktır. |  |  |
| 3.118.3. | MS serisi brülör mekanizmalarına uygun olacaktır. |  |  |
| 3.119. | BRÜLÖR ALF 80/2 (2 MEME 2 NUMARA) |  |  |
| 3.119.1. | Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.119.2. | Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.119.3. | Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır. |  |  |
| 3.119.4. | Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 2 (iki) numara olacaktır. |  |  |
| 3.120. | BRÜLÖR MEMESİ 3'LÜK ( PULVARİZE EDİCİ ) |  |  |
| 3.120.1. | Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.120.2. | Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.120.3. | Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır. |  |  |
| 3.120.4. | Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 3 (üç) numara olacaktır. |  |  |
| 3.121. | BRÜLÖR MEMESİ 4-60' |  |  |
| 3.121.1. | Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.121.2. | Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.121.3. | Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır. |  |  |
| 3.121.4. | Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 4 (dört) numara olacaktır. |  |  |
| 3.122. | MEME, BRÜLÖR, PULVARİZE EDİCİ NO.:5 |  |  |
| 3.122.1. | Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.122.2. | Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.122.3. | Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır. |  |  |
| 3.122.4. | Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 5 (beş) numara olacaktır. |  |  |
| 3.123. | MEME, BRÜLÖR, PULVARİZE EDİCİ NO.:6 |  |  |
| 3.123.1. | Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |  |
| 3.123.2. | Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.123.3. | Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır. |  |  |
| 3.123.4. | Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 6 (altı) numara olacaktır. |  |  |
| 3.124. | ALT LİMİT TERMOSTAT |  |  |
| 3.124.1. | Alt limit termiğin soketleri sağlam olacaktır. |  |  |
| 3.124.2. | Alınacak alt limit termikte ezik, kırık, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.124.3. | Alınacak alt limit termik 65 (altmış beş) santigrat olacaktır. |  |  |
| 3.125. | TERMOSTAT ÜST LİMİT BRÜLÖR İÇİN |  |  |
| 3.125.1. | Üst limit termiğin soketleri sağlam olacaktır. |  |  |
| 3.125.2. | Alınacak üst limit termikte ezik, kırık, çatlak vb. olmayacaktır. |  |  |
| 3.125.3. | Alınacak üst limit termik 165 (yüz altmış beş) santigrat olacaktır. |  |  |
| 3.126. | BÜRÜLÖR ÖN ISITICI TERMOSTATI RAK4 |  |  |
| 3.126.1. | Alınacak brülör ön ısıtıcı termostatı RAG 4 (dört) tipinde olacak MS serisi brülöre uygun olacaktır. |  |  |
| 3.126.2. | 90-160 (doksan tire yüz altmış) santigrat derece sıcaklık arasında 10(on)ar derece aralıkla taksimatlandırılmış olacaktır. |  |  |
| 3.127. | YAKIT HORTUMU 1/2"X3/8" |  |  |
| 3.127.1 | Brülör yakıt hortumu, ısıya dayanıklı, hidrolik hortumdan istenilen ölçü ve çapta presli, kırılmalara karşı dayanıklı olacaktır. |  |  |
| 3.127.2 | Brülör yakıt hortumu 1,5 m (bir buçuk metre) uzunluğunda, rekor nipel bağlantılı (rekor 3/8”, nipel 1/2”) olacaktır. |  |  |
| 3.127.3 | Brülör yakıt hortumunun rekor bağlantı çap ölçüleri 1/2"x3/8” (bir bölü iki inç çarpı üç bölü sekiz inç) olacaktır. |  |  |
| 3.128. | BRÜLÖR POT ISITICI RESİSTANSI (2.. kW-1"1/2) |  |  |
| 3.128.1 | Brülör pot ısıtıcı rezistansı prinç malzemeden, altı köşe anahtar ağızlı, dişli bağlantı ağızlı ve 1 1/2” (bir tam bir bölü iki inç) diş çaplı olacaktır. |  |  |
| 3.128.2 | Brülör pot ısıtıcı rezistansı, termostat ve kapağı ile takım olarak verilecektir. |  |  |
| 3.129. | FIRÇA, KAZAN İÇİN HARBİ 70 LİK |  |  |
| 3.129.1. | Kazan alev duman borularının temizlenmesinde kullanılmaya uygun kazan temizleme fırçası olacaktır. |  |  |
| 3.129.2. | Çelik telli olacak ve sap montajı için bağlantı dişlisi üzerinde mevcut olacaktır. |  |  |
| 3.129.3. | Alınacak kazan temizleme fırçası 70 (yetmiş) numara olacaktır. |  |  |
| 3.130. |  | AHŞAP SİLİNDİRLİ KAPI KİLİDİ |  |
| 3.130.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.130.2. |  | Alüminyum ve ahşap kapılarda kullanıma uygun olacaktır. |  |
| 3.130.3. |  | Barel, kilit ve kilit aynası ile birlikte komple takım halinde teslim edilecektir. |  |
| 3.130.4. |  | Montajında kullanılmak üzere saplama veya vidaları ile komple takım halinde olacaktır. |  |
| 3.130.5. |  | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |
| 3.131. |  | AHŞAP KAPI KOLU |  |
| 3.131.1. |  | Ahşap kapılarında kullanılmaya uygun kapı kolu olacaktır. |  |
| 3.131.2. |  | Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır. |  |
| 3.131.3. |  | Kapı kolunun rengi beyaz olacaktır. |  |
| 3.132. |  | BAREL |  |
| 3.132.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.132.2 |  | Pirinç gövdeli olacaktır. |  |
| 3.132.3. |  | Silindirli ve döner anahtarlı olacaktır. |  |
| 3.132.4. |  | Boyu 68+-1mm (altmış sekiz artı eksi bir milimetre) olacaktır. |  |
| 3.132.5. |  | Alınacak barel en az 3 (üç) yedek anahtarı ile birlikte orijinal ambalajında komple takım hâlinde olacaktır. |  |
| 3.133. |  | 90 MM BAREL |  |
| 3.133.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.133.2. |  | Pirinç gövdeli olacaktır. |  |
| 3.133.3. |  | Silindirli ve döner anahtarlı olacaktır. |  |
| 3.133.4. |  | Boyu 90+-1mm (doksan artı eksi bir milimetre) olacaktır. |  |
| 3.133.5. |  | Alınacak barel en az 3 (üç) yedek anahtarı ile birlikte orijinal ambalajında komple takım hâlinde olacaktır. |  |
| 3.134. |  | PVC İNCE SİLİNDİRLİ KİLİT |  |
| 3.134.1. |  | PVC kapılarında kullanılmaya uygun ince silindirli kilit olacaktır. |  |
| 3.134.2. |  | Gömme tip ve döner anahtarlı olacaktır. |  |
| 3.134.3. |  | Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır. |  |
| 3.135. |  | PVC PENCERE MENTEŞE TAKIMI |  |
| 3.135.1. |  | PVC pencerelerde kullanılmaya uygun çift açılım menteşe takımı olacaktır. |  |
| 3.135.2. |  | Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır. |  |
| 3.136. |  | PVC KAPI MENTEŞESİ |  |
| 3.136.1. |  | PVC kapılarda kullanılmaya uygun kapı menteşesi olacaktır. |  |
| 3.136.2. |  | Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır. |  |
| 3.136.3. |  | Kapı menteşesinin rengi beyaz olacaktır. |  |
| 3.137. |  | 3,5X50 YILDIZ BAŞLI AĞAÇ VİDASI |  |
| 3.137.1. |  | Çelik üzeri krom kaplı olacaktır. |  |
| 3.137.2. |  | Yıldız başlı, gövdesi yivli ve matkap ( metal delici) uçlu olacaktır. |  |
| 3.137.3. |  | 3,5±0,1x50±1mm (üç virgül beş artı eksi sıfır virgül bir çarpı elli artı eksi bir milimetre) ebadında olacaktır. |  |
| 3.138. |  | VİDA, YILDIZ 6X80 |  |
| 3.138.1. |  | Çelik üzeri krom kaplı olacaktır. |  |
| 3.138.2. |  | Yıldız başlı, gövdesi yivli ve matkap ( metal delici) uçlu olacaktır. |  |
| 3.138.3. |  | 6±0,1x80±1mm (altı artı eksi sıfır virgül bir çarpı seksen artı eksi bir milimetre) ebadında olacaktır. |  |
| 3.139. |  | SUNTA VİDASI 5X70 |  |
| 3.139.1. |  | Çelik üzeri krom kaplı olacaktır. |  |
| 3.139.2. |  | Yıldız başlı ve gövdesi yivli olacaktır. |  |
| 3.139.3. |  | 5±0,1x70±1mm (beş artı eksi sıfır virgül bir çarpı yetmiş artı eksi bir milimetre) ebadında olacaktır. |  |
| 3.140. |  | AHŞAP DOLAP KİLİDİ |  |
| 3.140.1. |  | Kare tabanlı ve döner mekanizmalı ahşap dolap kilidi olacaktır. |  |
| 3.140.2. |  | Taban ölçüleri 40x40mm (kırk çarpı kırk milimetre) olacaktır. |  |
| 3.140.3. |  | Kilit kısmı oval, gövde kısmı metal olacaktır. |  |
| 3.140.4. |  | Alınacak ahşap dolap kilidi yedek anahtarı ile birlikte orijinal ambalajında olacaktır. |  |
| 3.141. |  | AYAK, KONİK METAL AYAK KROM 10 LUK |  |
| 3.141.1. |  | Mat krom renginde metal konik dolap ayağı olacaktır. |  |
| 3.141.2. |  | Ayak uzunluğu 10 cm (on santimetre) ve ayarlanabilir tipte olacaktır. |  |
| 3.141.3. |  | Orijinal ambalajında olacaktır. |  |
| 3.142. |  | HIZLI YAPIŞTIRICI |  |
| 3.142.1. |  | Sertleştirici spreyi ve yapıştırıcısı ile birlikte komple takım halinde olacaktır. |  |
| 3.142.2. |  | Her türlü ahşap, metal ve plastik yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılmaya uygun olacaktır |  |
| 3.142.3. |  | Alınacak hızlı yapıştırıcı en az 400 ml (dört yüz mililitre)’lik tüpler halinde olacaktır. |  |
| 3.143. |  | KULP (9,6 CM.LİK) |  |
| 3.143.1. |  | Dolap ve çekmecelerde kullanılmaya uygun kulp olacaktır. |  |
| 3.143.2. |  | U şeklinde ve vida ile sabitlenebilir olacaktır. |  |
| 3.143.3. |  | İki vida arasındaki mesafe 9,6+-0,1 cm (dokuz virgül altı artı eksi sıfır virgül bir santimetre) olacaktır. |  |
| 3.143.4. |  | Döküm malzemeden imal ve krom kaplamalı olacaktır. |  |
| 3.143.5. |  | Bağlantı elemanları ile birlikte komple orijinal ambalajında olacaktır. |  |
| 3.144. |  | MDF PROFİLCEVİZ BOY:280 CM. EN:3,5 CM. |  |
| 3.144.1. |  | MDF profil kapak kenarı tipinde imal edilmiş ve ceviz renginde olacaktır. |  |
| 3.144.2. |  | MDF profil orijinal ambalajında ve birinci sınıf olacaktır. |  |
| 3.144.3. |  | Alınacak MDF profil, 3,5±0,1 cm (üç virgül beş artı eksi sıfır virgül bir santimetre) eninde ve 280±1 cm (iki yüz seksen artı eksi bir santimetre) boyunda olacaktır. |  |
| 3.145. |  | MDF PROFİL (CEVİZ) BOY:280 CM. EN:5,5 CM. |  |
| 3.145.1. |  | MDF profil kapak kenarı tipinde imal edilmiş ve ceviz renginde olacaktır. |  |
| 3.145.2. |  | MDF profil orijinal ambalajında ve birinci sınıf olacaktır. |  |
| 3.145.3. |  | Alınacak MDF profil, 5,5±0,1 cm (beş virgül beş artı eksi sıfır virgül bir santimetre) eninde ve 280±1 cm (iki yüz seksen artı eksi bir santimetre) boyunda olacaktır. |  |
| 3.146. |  | KÂĞIT ZIMPARA: SİL. KALBÜR TANE İRİLİĞİ:220 |  |
| 3.146.1. |  | Malzeme mobilya imalat ve onarım işlerinde kullanıma uygun, hem kuru hem de ıslak olarak uygulanabilen malzeme olacaktır. |  |
| 3.146.2. |  | A,C ve D gramajlı kâğıt olacak, kum aralığı P220 olacaktır. |  |
| 3.147. |  | ÇERÇEVE ASMA KANCASI |  |
| 3.147.1 |  | Metal malzemeden üretilmiş olacaktır. |  |
| 3.147.2 |  | Çerçeve, resim vb. objelerin arkasına vidalanarak duvara asılmasını sağlayacak şekilde olacaktır. |  |
| 3.148. |  | DOLGU KÖPÜĞÜ |  |
| 3.148.1 |  | Çatlak ve boşlukların doldurulmasında ve su yalıtımında kullanılmaya uygun olacaktır. |  |
| 3.148.2 |  | En az 750 ml (yedi yüz elli mililitre)’lik orijinal tüpler hâlinde olacaktır. |  |
| 3.148.3 |  | Kullanma tetiği ile beraber komple takım halinde olacaktır. |  |
| 3.148.4 |  | Poliüretan köpüğün imal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 6 (altı) ay olacaktır. |  |
| 3.149. |  | KALEKİM |  |
| 3.149.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.149.2. |  | Çimento esaslı ve su geçirmez olacaktır. |  |
| 3.149.3. |  | 25±%2 (yirmi beş artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır. |  |
| 3.149.4. |  | Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır. |  |
| 3.149.5 |  | Malzeme içerisinde taşlaşma, topaklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır. |  |
| 3.150. |  | SIVA ALÇISI (30X1) |  |
| 3.150.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.150.2. |  | Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır. |  |
| 3.150.3. |  | Sıva alçı 35±%2 (otuz beş artı eksi yüzde iki) kilogramlık nem almamış ambalajlarda olacaktır. |  |
| 3.150.4. |  | Alçı içerisinde taşlaşma, topaklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır. |  |
| 3.151. |  | ÇİMENTO, PORTLAND |  |
| 3.151.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.151.2. |  | Alınacak çimento, Portland çimentosu olacaktır. |  |
| 3.151.3. |  | Çimentonun imal tarihi teslim tarihinden en fazla 2 (iki) ay öncesi olacaktır. |  |
| 3.151.4. |  | Çimento 50±%2 (elli artı eksi yüzde iki) kilogramlık Kraft kâğıt torbalarda olacaktır. |  |
| 3.151.5. |  | Çimento içerisinde taşlaşma, topaklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır. |  |
| 3.152. |  | KUTU PROFİL, DEMİR 30X30X3 MM. |  |
| 3.152.1. |  | Kutu profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |
| 3.152.2. |  | Kutu profil korozyona uğramamış olacaktır. |  |
| 3.152.3. |  | Kutu profil 30x30x3 mm (otuz çarpı otuz çarpı üç milimetre) ölçüsünde olacaktır. |  |
| 3.153. |  | KUTU PROFİL 40X40 MM. |  |
| 3.153.1. |  | Kutu profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |
| 3.153.2. |  | Kutu profil korozyona uğramamış olacaktır. |  |
| 3.153.3. |  | Kutu profil 40x40x4 mm (kırk çarpı kırk çarpı dört milimetre) ölçüsünde olacaktır. |  |
| 3.154. |  | KÖŞEBENT, DEMİR 30X30X3 MM. |  |
| 3.154.1. |  | Köşebent demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |
| 3.154.2. |  | Köşebent korozyona uğramamış olacaktır. |  |
| 3.154.3. |  | Köşebent 30x30x3 mm (otuz çarpı otuz çarpı üç milimetre) ölçüsünde olacaktır. |  |
| 3.155. |  | KÖŞEBENT 40X40X4 MM. |  |
| 3.155.1. |  | Köşebent demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |
| 3.155.2. |  | Köşebent korozyona uğramamış olacaktır. |  |
| 3.155.3. |  | Köşebent 40x40x4 mm (kırk çarpı kırk çarpı dört milimetre) ölçüsünde olacaktır. |  |
| 3.156. |  | BANT KAĞIT 2,5 CM. |  |
| 3.156.1 |  | Alçı ve boya işlerinde kullanılan duvara yapışabilme özelliğinde olan kâğıt bant olacaktır. |  |
| 3.156.2 |  | Eni en az 25 mm (yirmi beş milimetre), uzunluğu en az 30 m (otuz metre) olacaktır. |  |
|  |  | Opak renkte ve rulolar halinde orijinal ambalajında olacaktır. |  |
| 3.156.3 |  | Bant üzerinde imalat hatası, yırtık, deforme vb. olmayacaktır. |  |
| 3.157. |  | KÂĞIT BANT, 5 CM. |  |
| 3.157.1 |  | Alçı ve boya işlerinde kullanılan duvara yapışabilme özelliğinde olan kâğıt bant olacaktır. |  |
| 3.157.2 |  | Eni en az 50 mm (elli milimetre), uzunluğu en az 30 m (otuz metre) olacaktır. |  |
|  |  | Opak renkte ve rulolar halinde orijinal ambalajında olacaktır. |  |
| 3.157.3 |  | Bant üzerinde imalat hatası, yırtık, deforme vb. olmayacaktır. |  |
| 3.158. |  | PLASTİK KESTİRME FIRÇASI NO:4 |  |
| 3.158.1. |  | Epoksi yapıştırıcılı, solventten etkilenmeyen plastik boya fırçası olacaktır. |  |
| 3.158.2. |  | Plastik saplı ve tüyleri doğal kıldan üretilmiş olacaktır. |  |
| 3.158.3. |  | Fırça tenekesi pası önlemek için nikel kaplamalı olacaktır. |  |
| 3.158.4. |  | Alınacak plastik kestirme fırçası 4 (dört) numara olacaktır. |  |
| 3.159. |  | HIŞIR ÖRTÜ (50 M2 LİK) |  |
| 3.159.1. |  | Boya, alçı işlerinde kirlenmeyi önlemek maksadıyla yere veya eşyaların üzerine serilmeye uygun, yırtık olmayacaktır. |  |
| 3.159.2. |  | Plastik, naylon malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |
| 3.159.3. |  | 1 (bir) paketinde 50 (elli) metrekarelik hışır örtü olacaktır. |  |
| 3.159.4. |  | Alınacak hışır örtü orijinal ambalajında olacaktır. |  |
| 3.160. |  | SATEN ALÇI |  |
| 3.160.1. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.160.2. |  | Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır. |  |
| 3.160.3. |  | Saten alçı 30±%2 (otuz artı eksi yüzde iki) kilogramlık nem almamış ambalajlarda olacaktır. |  |
| 3.160.4. |  | Alçı içerisinde taşlaşma, topaklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır. |  |
| 3.161. |  | BOYA PLASTİK, ÇİMENTO GRİSİ (DIŞ CEPHE BOYASI) |  |
| 3.161.1. |  | Malzeme son kat dış cephe boyası olacaktır. |  |
| 3.161.2. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.161.3. |  | Dış cephe boyası akrilik kopolimer emülsiyon esaslı ve çimento grisi (Renk kodu: RAL 6013) renginde olacaktır. |  |
| 3.161.4. |  | Dış cephe boyası 20±%2 (yirmi artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır. |  |
| 3.161.5. |  | Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır. |  |
| 3.161.6. |  | Boyada kokuşma, küflenme, ambalajda paslanma, gözle görülebilir yabancı maddeler olmayacaktır. |  |
| 3.162. |  | SENTETİK TİNER |  |
| 3.162.1. |  | Malzeme sentetik boyaların inceltilmesinde kullanılmaya uygun sentetik tiner olacaktır. |  |
| 3.162.2. |  | Renksiz, berrak, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir yabancı madde olmayacaktır. |  |
| 3.162.3. |  | Sentetik tiner 10±%1 (on artı eksi yüzde bir) litrelik orijinal ambalajda olacaktır. |  |
| 3.163. |  | RULO PARMAK 10 CMLİK |  |
| 3.163.1. |  | Sentetik boya uygulamalarında kullanılmaya uygun iplik parmak rulo olacaktır. |  |
| 3.163.2. |  | Plastik malzemeden imal tutamacı ve kromaj kaplamalı sapı olacaktır. |  |
| 3.163.3. |  | Satın alınacak parmak rulo 10±1cm (on artı eksi bir santimetre) boyunda olacaktır. |  |
| 3.163.4. |  | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |
| 3.164. |  | DERZ DOLGU MALZEMESİ, SERAMİK |  |
| 3.164.1. |  | Malzeme gri renkte, çimento esaslı ve su geçirmez olacak, üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.164.2. |  | Alınacak derz dolgu malzemesi 20±%2 (yirmi artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır. |  |
| 3.164.3. |  | Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 45(kırk beş) gün öncesi olacaktır. |  |
| 3.164.4. |  | Malzeme içerisinde taşlaşma, topaklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır. |  |
| 3.165. |  | FIRÇA, YAĞLI BOYA, NO:3 |  |
| 3.165.1. |  | Alınacak boya fırçası 3 (üç numara) yağlı boya fırçası olacaktır. |  |
| 3.165.2. |  | Fırçanın sap kısmı vernikli ahşap malzemeden imal edilmiş olacaktır. |  |
| 3.165.3. |  | Fırça sentetik (plastik) kıllı olacaktır. |  |
| 3.165.4. |  | Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |
| 3.166. |  | BOYA PLASTİK, BEYAZ (İÇ CEPHE BOYASI) |  |
| 3.166.1. |  | Malzeme her türlü duvar yüzeylerine uygulanabilir olup, beyaz (Renk kodu: RAL 9003) renkte iç cephe plastik boyası olacaktır. |  |
| 3.166.2. |  | Malzeme üzerinde veya ambalajında TSE, TSEK veya İSO işareti bulunacaktır. |  |
| 3.166.3. |  | Malzeme akrilik kopolimer bağlayıcılı, üstün kaplama özelliğine sahip, fırça ve rulo ile tatbik edilebilen, su ile inceltilebilen özellikte olacaktır. |  |
| 3.166.4. |  | Plastik boyanın tam kuruma süresi en fazla 24 (yirmi dört) saat olacaktır. |  |
| 3.166.5. |  | Plastik boya 20±%2 (yirmi artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır. |  |
| 3.166.6. |  | Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır. |  |
| 3.166.7. |  | Boyada kokuşma, küflenme, ambalajda paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır. |  |
| 3.167. |  | MDFLAM, KAYIN KAPLAMALI (18X2100X2800 MM) |  |
| 3.167.1. |  | Malzeme muhtelif mobilya imalat, onarım işlerinde kullanılmaya uygun, baskılanmış talaştan imal, mdflam olacaktır. |  |
| 3.167.2. |  | Mdflam üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır. |  |
| 3.167.3. |  | Alınacak mdflam 210±1 cm (iki yüz on artı eksi bir santimetre) eninde, 280±1 cm (iki yüz seksen artı eksi bir santimetre) boyunda ve 1,8±0,1 cm (bir virgül sekiz artı eksi sıfır virgül bir santimetre) kalınlığında olacaktır. |  |
| 3.168. |  | KENAR BANTI, SUNTA 22x0.5 MM CEVİZ |  |
| 3.168.1. |  | Malzeme muhtelif mobilya imalat, onarım işlerinde kullanılmaya uygun, ütü ile ısıtıldığında eriyen, kendinden tutkallı malzeme olacaktır. |  |
| 3.168.2. |  | Cumba bant üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, yırtık vb. olmayacaktır. |  |
| 3.168.3. |  | Eni en az 22 mm (yirmi iki milimetre), uzunluğu en az 50 m (elli metre), malzeme ceviz renginde olacaktır. |  |
| 3.169. |  | ÜTÜLÜ CUMBA BANDI VENGE 0,4X22X50000 MM |  |
| 3.169.1. |  | Malzeme muhtelif mobilya imalat, onarım işlerinde kullanılmaya uygun, ütü ile ısıtıldığında eriyen, kendinden tutkallı malzeme olacaktır. |  |
| 3.169.2. |  | Cumba bant üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, yırtık vb. olmayacaktır. |  |
| 3.169.3. |  | Eni en az 22 mm (yirmi iki milimetre), uzunluğu en az 50 m (elli metre), malzeme venge renginde olacaktır. |  |
| 3.170. |  | KENAR BANTI, KİRAZ ( 0,4x22 mm) |  |
| 3.170.1. |  | Malzeme muhtelif mobilya imalat, onarım işlerinde kullanılmaya uygun, ütü ile ısıtıldığında eriyen, kendinden tutkallı malzeme olacaktır. |  |
| 3.170.2. |  | Cumba bant üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, yırtık vb. olmayacaktır. |  |
| 3.170.3. |  | Eni en az 22 mm (yirmi iki milimetre), uzunluğu en az 50 m (elli metre), malzeme kiraz renginde olacaktır. |  |
| 3.171. |  | CUMBABANT (GRİ) |  |
| 3.171.1. |  | Malzeme muhtelif mobilya imalat, onarım işlerinde kullanılmaya uygun, ütü ile ısıtıldığında eriyen, kendinden tutkallı malzeme olacaktır. |  |
| 3.171.2. |  | Cumba bant üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, yırtık vb. olmayacaktır. |  |
| 3.171.3. |  | Eni en az 22 mm (yirmi iki milimetre), uzunluğu en az 50 m (elli metre), malzeme gri renginde olacaktır. |  |
| 3.172. |  | KERESTE, YUMUSAK AGAÇ,BOYUTLU |  |
| 3.172.1. |  | Malzeme muhtelif mobilya imalat, onarım işlerinde veya doğramalık olarak kullanılmaya uygun gürgen kereste olacaktır. |  |
| 3.172.2. |  | Kereste üzerinde mantarlaşma, çürüme ve eğilme olmayacaktır. |  |
| 3.172.3. |  | Alınacak kereste 6±1 cm (altı artı eksi bir santimetre) kalınlığında, 30±1 cm (otuz artı eksi bir santimetre) eninde ve 3±0,1 m (üç yüz artı eksi sıfır virgül bir metre) boyunda olacaktır. |  |
| 3.173. |  | CAM,KAYNAKÇI MASKESİ İÇİN (TİP-4,ÇEŞİT-3,GRUP-2,TÜR-2) |  |
| 3.173.1 |  | Maske camı kaynak işlerinde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |
| 3.173.2 |  | Alınacak maskelerin ölçüleri 11 cm±%5 (on bir santimetre artı eksi yüzde beş) eninde, 8±%5 (sekiz santimetre artı eksi yüzde beş) boyunda olacaktır. |  |

4.NUMUNE ALMA :

4.1 Yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki esaslar uygulanacaktır.

4.2 Alınan malzemelerin tamamı kullanılacaktır. Numune alınmayacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE :

5.1 Alımı yapılacak malzemelerin muayenesi, 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince ve yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Muayene sonucunda uygun çıkmayan malzemeler idarenin deposundan 5 (beş) takvim günü içerisinde geri alınacaktır.

5.2 Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.3 Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici  firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

5.4 Yüklenici firmanın muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

6.1	Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.

6.2	Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

7. GARANTİ ŞARTLARI :

7.1	4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri uygulanacaktır.

8. EKLER :

8.1. Yoktur.

9. YARARLANILAN DOKÜMAN :

9.1. Firma katalogları