T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

###### MELTBLOWN KUMAŞ TEKNİK DOKÜMANI

TEKNİK DOKÜMAN NO.:	TARİH               :  HVDEVİ-K-2                                                                                                   OCAK 2022

- KONU

Bu teknik doküman, MSB ihtiyacı için satın alınacak Meltblown Kumaş teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel İstekler

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükte olan MSB Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

- Teknik İstekler

  - Çizelge-1’de tanımları yapılmış kritik, büyük, küçük hata olarak sınıflandırılan hataların sayısı, Çizelge-2’deki hata kriterlerine göre “Kabul Edilebilir Hata” sayılarından fazla olmayacaktır.

  - Meltblown tekniği ile üretilmiş olup dokusuz yüzey (Nonwoven) olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

  - Yüksek opak yapıya sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

  - Birim alan kütlesi 25±1 g/m² olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

  - Kumaş eni 17,5±0,5 cm olacaktır.

  - Malzeme cinsi, Polipropilen olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

  - Maske üretiminde orta katmanda bakteri filtrasyonu ve hava geçirgenliğini sağlayacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

  - Satın alınacak kumaş mamul malzemeleri Nisan 2020 tarihli TS EN 14683+AC Tıbbi Yüz Maskeleri Tip IIR standartlarına (Bakteri Filtrasyon Verimliliği, Basınç Farkı, Sıçrama Direnci, Mikrobiyal Temizlik Düzeyi) uygun özellikte olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

  - PFE (Partikül Geçirgenlik Verimliliği) en az %98 olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

  - Hidrofobik özelliğe sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

  - Kumaş bobine düzgün bir şekilde sarılmış olacaktır.

  - Sarım yapılan bobinlerde eziklik, şekil bozukluğu bulunmayacaktır.

  - Sarılmış haldeki kumaş ruloları dairesel şekilde olacaktır.

  - Bobine sarılan kumaşta ek yeri bulunmayacaktır.

  - Teknik dokümanda belirtilmeyen hususlar alım esas numunesindeki gibi olacaktır.

- Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

  - Malzemeler dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde, uygun bir ambalajda teslim edilecektir.

  - 1 bobin 2500-3000 metre arasında olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar:

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükteki MSB Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Denetim ve Muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki MSB Mal Alımları Denetim, Muayene ve     Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır.

    - Alım esas numunesi, kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.

    - Teknik dokümanda istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış teknik dokümanda yer alan test/analiz metotlarına göre hazırlanmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belge, yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

    - Teknik dokümanın istek ve özellikler kısmında yer alan taahhütler yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir ve muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

    - Muayene esasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (MSB laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

    - Muayene esasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

    - Tahribatlı muayene sonucunda eksilen miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.

  - Denetim ve Muayene Metotları

    - Malzeme Cinsi Tayini: FTIR cihazı ve/veya Mart 1986 tarihli TS 4739 ve/veya Aralık 2017 tarihli TS EN ISO 1833-7 ve/veya 25 Nisan 2015 tarihli ve 29337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik’e göre veya literatürdeki diğer uygun metotlara göre yapılacaktır.

    - Birim alan Kütlesi Tayini: Aralık 1998 tarihli TS EN 29073-1’e göre yapılacaktır.

    - Tıbbi Yüz Maskeleri Tip IIR Standart Tayini: Nisan 2020 tarihli TS EN 14683+AC Tıbbi Yüz Maskeleri standardına göre yapılacaktır.

    - PFE (Partikül Geçirgenlik Verimliliği) Tayini: American Society for Testing and Materials (ASTM) standardı olan ASTM F2100 veya ASTM F2299 veya literatürdeki diğer uygun metotlara göre yapılacaktır.

    - Fonksiyon Testi: Muayene aşamasında fonksiyon testi yapılmayacaktır.

- Garanti İle İlgili Hususlar: Üretim hatalarına karşı 1 yıl garanti verilecektir. Garanti taahhütnamesi damga vergisi yüklenici firma tarafından ödenecektir.

Çizelge-1 Hatalar

| Hatanın İsmi | Açıklama | Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik | Büyük | Küçük |
| Patlak, delik, yırtık, kesik | Herhangi bir boyutta | X |  |  |
| Leke, kir veya yağ | 1 cm² ve daha büyük hatalar | X |  |  |
|  | 1 cm² den daha küçük hatalar |  | X |  |
| Doku arasına girmiş yabancı madde veya elyaf | Açıkça görülebilen |  |  | X |
| Kumaşın küflü olması veya rahatsız edici koku yayması (naftalin kokusu hariç) | Açıkça görülen veya hissedilen | X |  |  |

Çizelge-2 Fiziksel Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve Hata Değerlendirme Kriterleri

| Muayeneye arz olunan parti büyüklüğü (kg) | Fiziksel muayene için alınacak numune miktarı (kg) | Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik Hata | Büyük Hata | Büyük+Küçük Hata |
| 500 ve daha az | 50 | 1 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 2 | 5 | 10 |
| 1201-3200 | 125 | 3 | 7 | 14 |
| 3201-10000 | 200 | 4 | 10 | 20 |
| 10001-35000 | 315 | 5 | 14 | 26 |
| 35001-150000 | 500 | 8 | 18 | 36 |
| 150001-500000 | 800 | 11 | 22 | 44 |
| 500001 ve daha fazla | 1250 | 14 | 28 | 56 |