T.C.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI

2001-ISM-BET-018 ALBÜM NUMARALI ISI MERKEZİ ÇATI ONARIMI

ŞARTNAME NU: BANDO 2020-4

- Bu Teknik Şartname yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

2. MSÜ BANDO MYO’nun yazılı izni alınmadan Şartnamede değişiklik yapılamaz.

### İÇİNDEKİLER

SAYFA NO  :

- İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR	                	3

- GENEL HUSUSLAR	               	3 - 4

- YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ                                              4 - 7

- GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI                                                 8

- EKLER                                                                                                                8

TEKNİK ŞARTNAME

YAPIM İŞİNİN ADI:  MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI 2001-ISM-BET-018 ALBÜM NUMARALI ISI MERKEZİ ÇATI ONARIMI

YERİ: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BANDO ASB. MYO K.LIĞI/ 	ANKARA

- İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR:

MSÜ BANDO ASB. MYO KOMUTANLIĞI bünyesinde yer alan “MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI 2001-ISM-BET-018 ALBÜM NUMARALI ISI MERKEZİ ÇATI ONARIMI” işi için gerekli tüm imalatları, malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirleri garanti şartları ile diğer hususları kapsamaktadır.

- GENEL HUSUSLAR:

  - Bütün inşaat işleri ve kullanılacak malzemeler; bu şartnamedeki tanımlara, proje ve mahal listelerindeki şartlara,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesine, fen ve mühendislik kaidelerine, birim fiyat tariflerine ve varsa özel (teknik) şartnamelerine uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

  - Teknik Şartname, Mahal listesi, Projeler vb. dokümanlar arasında tereddüde düşülen durumlarda İdarenin görüşü esastır. Bu durumlarda Yüklenici firma İdare ile irtibata geçecek ve İdarenin onayını müteakip imalatlara devam edecektir.

  - Yüklenici kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine ayrıca fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkan ve kullanım hataları haricindeki (Gizli kusurlardan) zarar ve ziyandan sorumludur. Bu kapsamda yapılan imalatlar kesin kabulü yapılmış olsa dahi 1 (Bir) yıl süre ile Yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Bu gibi durumlarda Yüklenici firma gerekli tadilat, onarım ve değişiklikleri ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür.

  - Yüklenici imalatlarda kullanacağı tüm malzemelerden farklı numuneleri (En az 3 farklı numune) idarenin görüşüne sunacaktır. İmalat bünyesine girecek her türlü malzeme ve kullanılan cihaz, TSE (ve/veya ISO 9001) damgalı veya TS Kalite belgesine sahip, 1. sınıf malzeme olacaktır. İmalatlar Yapı Denetim Heyetinin müsaadesi alınmadan yapılmayacaktır. Yapı Denetim Heyetinin kullanılmasını uygun görmediği malzemelerin değiştirilmesi hususunda tam yetkilidir.

  - Söz konusu iş kapsamında kullanılacak malzemeler ve teçhizat üzerinde kırık, çatlak ve deformasyon gibi imalat hataları bulunmayacaktır. Kullanılacak malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

  - Söz konusu iş anahtar teslim götürü bedel olarak yapılacağından, kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi, yapılması gerekecek diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj ve demontaj, her türlü işçilik ve idare tarafından istenilen yere istif işleri gibi masraflar işin kapsamı içerisinde düşünülecek. Bunlar için Yüklenici’ye sözleşme bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

  - Yapılacak tüm imalatlar MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığına hiçbir maddi ve hukuki yükümlülük getirmeyecek şekilde yerine getirilecektir. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlar ile projelerde tespit edilen eksik ya da yanlışlarla ilgili varsa görüş, öneri ve ilave projeler teklifler ile birlikte bir rapor halinde idareye sunulacaktır. Bu sebeple yapılacak her tür hatadan Yüklenici birinci derecede sorumlu olacaktır.

  - İmalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine, vb. işlerine ait proje ve de problemleri Yüklenici tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay ataşman idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında Yükleniciye hazırlatılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

  - İmalatlar onaylı projeler, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacaktır.

  - Sökümden çıkan malzemeler (İdarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla ilgili birliğe teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumdaki malzemeler belediyenin göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır.

  - İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilecektir.

  - Yüklenici her türlü numuneyi beğenilmek ve seçilmek üzere iş yerine getirmekle ya da numunenin bulunduğu imalathaneye yapı denetçisini ve kullanıcı Birlik sorumlu personelinin götürülmesini, yapı denetçisinin istediği süre ve zamanlarda sağlamakla yükümlüdür. İdare, gerekli görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapabilecektir. Bununla ilgili doküman, muayene ve deneylerin masrafı Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, imalatlar sırasında idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin vereceği talimatlara uymak zorundadır.

  - İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

  - Onarım ve yenileme sırasında, ihale konusu mevcut mahallerde verilecek her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Bu durumda Yüklenici verilen zararı tazminle yükümlüdür. (Malzemelerin mahalline getirilmesi, inşaattan çıkan artıkların yüklenmesi ve nakli sırasında söz konusu binaya verilmesi muhtemel zararlar dâhil).

  - Tüm işler bitirildikten sonra bina içinde ve dışında çalışma yapılan tüm mahallerde inşaat işlerinden kalan tüm artıkların her türlü temizliği yapılarak bina, çalışma ortamına müsait ve işler hale getirilecektir.

- YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ:

  - İNŞAAT İMALATLARI:

    - 15.185.1011, Pozuna Uygun Olarak: Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılacaktır. (0,00-51,50 m arası)

Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, ( iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. Tüm mevzuat ) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, Yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, m2 fiyatı:

Ölçü: İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

Not:

- Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.

- Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahale yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

- Bu poz 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli ödenmez.

- Gerekli durumlarda file branda vb. Güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.

- İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve Yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde cd’ye aktarılacak ve bu cd tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve cd’nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

    - 77.100.1026 Pozuna uygun olarak; Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi

Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örüsü sökülmesinin 1m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden hesaplanacaktır.

Not: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir, idarenin göstereceği yere düzgün bir şekilde istiflenecektir.

    - İNŞ.ÖZEL-1  Pozuna uygun olarak; İNŞ.ÖZEL-2	Her türlü sac, PVC, çinko vb. yağmur oluğu ve yağmur borularının sökülmesi,

Söküm sırası ve sonrasında çatı sistemi ve dış duvarlar zarar görmeyecektir. Zarar olması halinde  Yüklenici tarafından onarımı yapıldıktan sonra imalata geçilecektir. Çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik araç ve giderleri, yüklenici genel giderleri dahil.

İş Güvenliği sorumluluğu ve İş Güvenliği Ekipmanları temini yükleniciye aittir.

ÖLÇÜ: Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.

NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir ve idarenin gösterdiği yerlere yüklenici tarafından istif edilecektir..

    - İNŞ.ÖZEL-2 Pozuna uygun olarak;	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu) Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) temini ve yerinde montaj aksesuarları dahil montajı yapılmasıdır.

Açıklama: Çatı taşıyıcı sistemi çelik NPU 120 VE L 50X50 profillerden oluşmaktadır. Yerinde montaj için kullanılacak her türlü birleşim elemanları bu profiller ile çalışılabilecek şekilde seçilmelidir.

0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu) Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m3 yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm2, Sacların üzeri 100 gr/m2 galvaniz kaplı. Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı(fabrikasyon rulo boyama sistemi ile) temini ve yerinde montajı yapılacaktr.

Çatı panelinin âşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama, vb. Aksesuarlarının montajı ve silikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, Yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 m2 fiyatı:

1.Paneller boyuna eksiz bir bütün teşkil edecek uzunlukta seçilecektir.

2.Panel montajına hâkim rüzgâr yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı arttırılabilir.

3.Montaj yapılan âşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir.(matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida)

4.Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda ( min. 30cm ), %15 eğim üstündeki çatılarda ( min. 20 cm ) olmalıdır.

5.Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır.

6.Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.

a. Etek ve ihata, çatı müdahale vs. Bölge ve yerler aynı kalınlıkta malzeme ile etek kaplanacaktır.

b. Oluk, sandviç panelin altına 15 cm pay ve ilaveler verilecek kadar uzatılacaktır.

c. İmalat öncesi ve sonrası çatıda su kaçağı olmayacaktır.

d. İmalat öncesi, çatı örtüsünün sökümü yapıldıktan sonra mevcut çelik taşıyıcı sistem, kontrol heyeti ile birlikte kontrol edilecektir. Kontrol sonrası taşıyıcı özelliğini kaybetmiş, kırık, çatlak, deformasyona uğramış, şişmiş, şekil değiştirmiş çatı sistemi onarılacaktır. Kontrol heyetinin onayı ile çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması imalatına başlanacaktır

Ölçü: Projesi üzerinden hesaplanacaktır.

    - İNŞ.ÖZEL-3	Pozuna uygun olarak; 0,5 Mm Kalınlığında Ø 150 Mm Çapında, Çatı kaplaması altına en az 15 cm girecek şekilde yakalı eksiz monoblok (Tek Parça) sıcak daldırma galvanizli boyalı sacdan yağmur oluğu temini ve yerine tespiti ile montajı yapılacaktır. Montaj esnasında 50 cm aralıklarla gerdirme askısı ve 25 cm aralıklarla kelepçe takılacak ve boruların sabitlenmesi sağlanacaktır.

Tarifi:

0.5 mm kalınlıkta Ø 150 mm çapında yakalı eksiz monoblok sıcak daldırma galvanizli boyalı sacın eksiz oluk makinesi ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 25 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk gerdirme askılarının takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması ve iniş borularına bağlantı için birleşim zıvanaları en az Ø 110 mm çapında olacaktır.

Oluk ile aynı özellikte en az 15 cm genişlikte çatı bandının (yaka) uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dâhil 1 m fiyatı:

NOT: Yağmur oluklarının tek parça monte edilmediği yerlerdeki birleşim noktalarında sızdırmazlık sağlanacaktır ve terazisizlik olmayacaktır.

    - 15.315.1002 Pozuna uygun olarak; Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti

PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

NOT: Kelepçeler galvanizli contalı kelepçe olacaktır ve kelepçe aralığı en fazla 1 m olacaktır.

ÖLÇÜ: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

    - İNŞ.ÖZEL-4 Pozuna uygun olarak; 100 x 200 cm boyutundaki demir doğrama kapı kasası, kanadı sökülecektir.

Kazan dairesi girişinde bulunan demir doğrama kapının kasa ve kanadının sökülerek İNŞ.ÖZEL-5 pozundaki yangın çıkış kapısı montajına uygun hale getirilecektir.  Söküm esnasında zemine, duvarlara zarar verilmeyecek, zarar oluşması halinde yüklenici tarafından onarımı tamamlandıktan sonra imalata devam edilecektir.  Sökülen kapı kasası ve kanadı idarenin göstereceği yerde istiflenecektir.

    - İNŞ.ÖZEL-5 Pozuna uygun olarak; 100 x 200 cm boyutunda panikbar tertibatlı yangın çıkış kapısı ( gömme kilit + panikbar + kol + barel + yaylı menteşe) temini ve yerinde montajı yapılacaktır. ( TS EN 1634-1:2014 e göre test edilmiş E120 yangın dayanımı ve EI2-120 yangın yalıtımına sahip 120 dakika dayanımlı)

Kazan dairesi giriş kapısına yangın çıkış kapısı temini ve montajı yapılacaktır. Yangın çıkış kapısı içeriden panik var tertibatı ile dışarıdan ise gömme kilitli, kol ve barel ile açılacaktır. Kapı üzerinde otomatik kapanması için 3 sıra yaylı menteşe kullanılacaktır.   TS EN 1634 -1:2014 'e göre test edilmiş ve E120 yangın dayanımına ve EI2-120 yangın yalıtımına sahip olacaktır ve 120 dakika yangına dayanıklı olacaktır. Panik bar + gömme kilit + kol + barel + yaylı menteşe  A sınıfı kalite , kapı kolu kromajlı olacaktır. Montaj sonrasında kalan boşluklar için gerekli sıva, alçı, rütuş işlemleri yüklenici tarafından yapılacak ve kapı çalışır halde teslim edilecektir.

Montaj malzemeleri, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil.

  - ELEKTRİK İMALATLARI:

    - ELK. ÖZEL-1 Pozuna uygun olarak; Mevcut çatı üzerinde bulunan 8 adet yakalama ucu ve paratoner tesisatın imalat öncesi sökülmesi ve yeni çatı kaplaması üzerine çalışır halde tespiti yapılacaktır.

Paratoner tesisatın ve yakalama ucu sökülmesi esnasında paratoner hattı kopartılmayacak, zarar verilmeyecek, hasar görmeyecek, katlanıp bükülmeyecek ve ezilmeyecektir. Hattın çalışmasına engel olacak nitelikte bir zarar verilmesi halinde yüklenici tarafından onarılarak imalata devam edilecektir.

Paratoner tesisatı çatı örtüsü imalatı tamamlandıktan sonra yerine takılacak, yakalama uçları çatı üstü tesisat ve iletken inişleri yeniden klemenslenerek çatı kaplamasına tatbik edilecektir.

Paratoner tesisatının yerine tespiti sonrası Yüklenici tarafından kontrol heyeti ile birlikte ölçümleri yapılacak, toprak direnci 5 Ω(ohm) altında kalacaktır.

- GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI

4.1.   Yüklenici firma en az 2 (iki) yıl süre ile işçilik garantisi verecektir. İşçilik ve montaj hatasından dolayı oluşabilecek her türlü sistem zararı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.2.  Yüklenici firma montaj yaptığı ve arızalara müdahale ettiği süre boyunca ALL-RİSK sigorta yaptıracaktır.

4.3.    Yüklenici montaj esnasında kullanacağı sarf ve temizlik malzemelerini kendisi temin edecektir.

- EKLER

  - EK-1 Isı Merkezi Ön Görünüş

  - EK-2 Isı Merkezi Yan Görünüş

  - EK-4 Yakalı Eksik Oluk Detayı

O L U R

…/…/2020

Mustafa KARAMAN

Topçu Albay

MSÜ Bnd. Asb. MYO Komutanı