KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) - (ASETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN)

TEKNİK İSTERİ

- KONU:

Bu teknik ister İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın ihtiyacı için satın alınacak ‘’Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)’’in teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - Tanımlar ve Kısaltmalar:

    - Şartnamenin bundan sonrasında “Karpit (Kalsiyum Karbür) - (Asetilen Üretiminde Kullanılan)” yerine sadece “karpit” ifadesi kullanılacaktır.

  - Teknik İstekler:

2.2.1.	Satın alınacak karpitin toplam miktarı ve kaç parti şeklinde teslim edileceği idari dokümanda belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.2.	Karpit sınıflandırma ve özellikleri TS 2222’ye uygun ve aşağıdaki gibi olacaktır. Firma bu durumu gösterir uygunluk belgesini veya taahhütnameyi teklif ile birlikte verecektir.

2.2.2.1. Sınıfı: B

2.2.2.2. Tipi: Kalibre

2.2.2.3. Türü: Orta

2.2.3.	Karpitin fiziksel özellikleri TS 2222 Madde 4.2.2 Çizelge 2’ye uygun ve anma tane büyüklüğü   25 (yirmi beş) mm – 50 (elli) mm olacaktır. Karpitin tamamı delik açıklığı 50 (elli) mm olan elekten geçecek, delik açıklığı 25 (yirmi beş) mm olan elekten geçen miktar ise, kütlece en çok %15 (yüzde on beş) olacaktır.

2.2.4. 	Karpitin standart gaz verimi TS 2222 Madde 4.2.3.1 Çizelge 3’e uygun olacaktır.

2.2.5. 	TS 2222’de belirtilen yönteme göre karpitten üretilen asetilen gazının kimyasal özellikleri TS 2222 Madde 4.2.3.2 Çizelge 4’te belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.6. 	Madde 2.2.3, Madde 2.2.4 ve Madde 2.2.5’te belirtilen fiziksel ve kimyasal özelliklerin uygunluğu için TÜBİTAK tarafından hazırlanan analiz raporu verilecektir.

2.2.6. Kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesine ilişkin hususlar idari dokümanda belirtildiği gibi olacaktır.

- NUMUNE ALMA:

  - Numune alma işlemleri, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.

  - Bir seferde teslim edilecek karpit miktarı, bir parti olarak kabul edilecektir.

3.3.	Madde 2.2.3, Madde 2.2.4 ve Madde 2.2.5’te bahsi geçen analiz raporu için gerekli numune TS 2222 Madde 5’e uygun olarak muayene ve kabul komisyonu tarafından belirlenecektir. Mühürlenen numune bir komisyon üyesi nezaretinde ulaşım şartları firma tarafından sağlanarak analiz için TÜBİTAK’a teslim edilecektir.  Analiz ücreti firmaya aittir.

3.4.	Numune alma ile ilgili diğer hususlar idari dokümanda belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

  - Denetim ve muayene işlemleri, yürürlükte olan TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.

  - Teslim edilen parti; ambalajlama, etiketleme, belge kontrolü ve ağırlık özellikleri bakımından fiziksel muayeneye tabi tutulacaktır.

  - Fiziksel muayene aşamasında kimyasal analiz için numune alınacak ve her partiye ayrı olarak TÜBİTAK laboratuvarlarında test ve analiz yapılacaktır.

  - Test ve analizler, TS 2222’de belirtilen metotlara göre yapılacaktır.

  - Analiz sonucunda Madde 2.2.3, Madde 2.2.4 ve Madde 2.2.5’te belirtilen uygunluklar sağlanmadığı takdirde o parti  RED edilecektir.

  - Muayeneler esnasında lüzumlu her türlü personel, test cihazı ve test ortamının yüklenici tarafından temin edilecektir.

  - Denetim ve muayene esnasında hasar gören ve tahrip edilen malzemelerin yüklenici tarafından değiştirilecektir.

  - Muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlarla yüklenici sorumlu olacaktır.

  - Denetim ve muayeneler ile ilgili diğer hususlar idari dokümanda belirtildiği gibi olacaktır.

- AMBALAJ VE ETİKETLEME:

  - Ambalajlama ve etiketleme TS 2222 Madde 6’da belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

  - Ambalaj kapağı yerinden tamamen çıkabilir olacak ve kapak çıktıktan sonraki ağız açıklığı 25 (yirmi beş) -30 (otuz) cm genişlikte olacaktır. Bu hususa muayene sırasında özellikle dikkat edilecektir.

  - Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususlar idari dokümanda belirtildiği gibi olacaktır.

- GARANTİ ŞARTLARI:

  - Garanti ile ilgili hususlar idari dokümanda belirtildiği gibi olacaktır.

- EKLER:

7.1.	Yoktur.

- YARARLANILAN DOKÜMAN:

8.1.	TS 2222 (ikibinikiyüzyimiiki) (Karpit (Kalsiyum Karbür) - (Asetilen Üretiminde Kullanılan).

KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) - (ASETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN)

TEKNİK İSTER İMZA SAYFASI

(İMZALI)                                                                     (İMZALI)

| Orhan ÖZER Postabaşı. Sın. Gaz. Fb. |  | Sema ŞENEV AYDIN Kimya Müh. Sın. Gaz. Fb. |
| --- | --- | --- |

ONAYLAYAN MAKAM

ONAY

10/ 04 / 2023

(İMZALI)

Metin ÖZAY

Deniz Albay

Bayındırlık Müdürü

3