TAŞINABİLİR FİBEROPTİK FUSION SPLICER (EK/KAYNAK) CİHAZI TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI

- KONU

Bu teknik isterler dokümanı, Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için satın alınacak “Taşınabilir Fiberoptik Füzyon Ek/Kaynak Cihazı”nın teknik özelliklerini, denetim, muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR

  - Tanımlar

    - Cihaz	: Taşınabilir Fiberoptik Füzyon Ek Cihazı

    - Fiberoptik Fusion Splicer: Fiberoptik Füzyon Kaynak

  - Kısaltmalar

    - SM		: Single Mode :Tek modlu fiber optik kablo. Uzun mesafelerde kullanılır, kaybı düşüktür.

    - MM	: Multi Mode : Çok modlu fiber optik kablo. Kısa-orta mesafelerde kullanılır, genelde bina içi uygulamalar.

    - DS		: Distribution System (veya bağlama göre Dijital Sistem/ Dağıtım Sistemi) Yapılandırılmış kablolama ve haberleşme altyapılarında dağıtım sistemini ifade eder. Bağlamına göre anlamı netleşir.

    - NZDS	: Network Zone Distributon System ISO/IEC 11801’de geçen bir terimdir. Kat dağıtımı ile kullanıcı noktaları arasında yer alan bölgesel dağıtım sistemi. Büyük ofisler ve esnek yerleşimler için kullanılır.

    - ITU-T	: International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector. Telekomünikasyon standartlarını belirleyen uluslararası otorite. ”Bu standart nereden çıktı?” sorusunun cevabı genelde burasıdır.

    - dB		: Decibel. Logaritmik bir ölçü birimi. Zayıflama, kazanç, güç farkları vb. için kullanılır.

    - µm		: Milimetrenin binde birine eşit ölçü uzunluğudur.

    - mAh	: Mili amper saat.

    - IP		: İzolasyon Koruması (Insulation Protect).

    - VAC	: Volt Alternatif Akım

    - A			: Amper

    - Hz		: Hertz

    - CD		: Yoğun Disk (Compact Disc)

    - DVD	: Çok Amaçlı Sayısal Disk (Digital Versatile Disc)

  - Kullanım Şartı

    - Cihaz, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından fiber optik ağların kurulumunda ve bakımında; fiber optik kabloların birbirine veya diğer cihazlara bağlanmasına, genellikle iki ayrı fiber optik kablo bağlantısının birleştirilmesi, mevcut fiber optik ağların uzatılması veya genişletilmesi, fiber optik kabloların onarımı, değiştirilmesi veya yeni fiber optik ağların kurulması amacıyla kullanılacaktır. Aynı zamanda bağlantı noktalarının kontrol edilmesi gibi işlemler için de kullanılabilecektir.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel istekler

    - Cihaz ve bütün aksamları; yeni ve kullanılmamış olacak, malzemelerde kırık, çatlak, pas, boya hatası ve imalat hatası olmayacaktır.

    - Cihaz ile birlikte, alt maddelerde belirtilen dokümanlar basılı ve CD/DVD ortamında Türkçe olarak en az 1 set olarak verilecektir.

      - Kullanım ve bakım kılavuzu,

      - Parça kataloğu, varsa yedek parça listesi.

    - Cihazda bulunan etikette en az alt maddelerdeki bilgiler olacaktır.

3.1.4.1	Seri numarası,

3.1.4.2.	Markası,

3.1.4.3.	Modeli.

    - Yüklenici tarafından cihazın teslimine müteakip en az 5 (beş) kişiden oluşan İdarece belirlenecek personele cihazın kullanımı ve bakımı ile alakalı uygulamalı eğitim verilecektir.

    - Yüklenici, TS EN ISO 9001 veya EN ISO 9001 veya AQAP-2110 veya AQAP-2120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

  - Teknik İstekler

    - Cihaz en az alt maddelerde belirtilen teknik özelliklerde olacak, bu hususlar Yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

      - Fiber sayısı: Tek,

      - Uygulanabilir Lifler: En az SM (ITU-T G.652 ve G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) olacak,

      - Uyumlu fiber / kablo: En az 0,25-3.0 mm / İç mekân kablosu,

      - Bölünmüş uzunluk: En az 10-16 mm,

      - Kaplama çapı: En az 80-150 µm,

      - Ekleme modu: En fazla 100 mod, önceden ayarlanmış en az 7 ekleme modu,

      - Isıtma modu: En fazla 100 mod, önceden ayarlanmış en az 3 ısıtma modu,

      - Ekleme kaybı: 0,03dB(SM) / 0,02dB(MM) / 0,05dB(DS) / 0,05dB(NZDS) / 0,03dB(G.657),

      - Geri dönüş kaybı: ˃˃60 dB,

      - Aydınlatma : Beyaz renkli LED,

      - Ekleme süresi: En az 12 saniye,

      - Tahmini ekleme kaybı: Mevcut,

      - Isıtma kol uzunluğu: En az 20-60 mm,

      - Isıtma süresi: En az 30 saniye,

      - Sonuçları depolama: En az 10.000 kayıt,

      - Gerilme testi: 1.96-2.25 Newton,

      - Cihaz % 95 bağıl nemde ve en az -10 (eksi on) °C / +50 (artı elli) °C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilir özellikte olacak,

      - Ekran: En az 90⁰ çift yönlü görüş ve en az 4,3 inç renkli ekrana sahip olacak,

      - Fiber görünüm ve büyütme: 3 ekran modu ile en az 300X büyütme ve en az 400X kısmi büyütme,

      - Cihaz çalışma anma gerilimi En az 100-240 V AC, en az 12-14 V DC olacak,

      - Cihazda mevcut batarya kapasitesi en az 3000 mAh olacak,

      - Batarya ile ekleme/ısıtma sayısı: En az 110 kez ekleme ve ısıtma,

      - Çalıştırma yöntemi: Buton ve dokunmatik ekran,

      - Otomatik kalibrasyon: Hava basıncı ve ısı ile otomatik ark kalibrasyonu,

      - Elektrot ömrü: En az 5000 ark olacak,

      - Terminal girişi: USB,

      - Ağırlık: Batarya dahil en fazla 2,4 kg olacak,

      - Cihaz, fiber optik sonlandırma seti ile birlikte verilecektir. Sonlandırma seti ve cihaz içeriğinde en az aşağıda ismi verilen malzemeler bulunacaktır.

- Fiber cleaver (Fiber kesici) aleti – 1 Adet

- Güç adaptörü – 1 Adet

- Batarya – 1 Adet

- AC Güç kablosu – 1 Adet

- Yedek elektrot – 1 Adet

- Soğutma Tepsisi (Cooling tray) – 1 Adet

- Taşıma Çantası (Sert Valiz) – 1 Adet

- Taşıma Askısı -1 Adet

- Kullanım Klavuzu – 1 Adet

- Splice Test Raporu- 1 Adet

- Fiber Stripper (Fiber Soyucu) – 1 Adet

- Drop kablo stripper  - 1 Adet

- Alkol Şişesi – 1 Adet

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

    - Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

      - Malzemeler, orijinal ambalajlarıyla ve taşımaya uygun şekilde paketlenecektir.

      - Etiketlerde ürün adı, ürün kodu (parça numarası), menşei, üretici bilgisi, kullanım talimatları, depolama koşulları, güvenlik bilgileri gibi ürünün bozulmasını önleyecek ve doğru depolama koşullarını sağlayacak tüm gerekli bilgiler yer alacaktır.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre uygulanacaktır.

5.	DENETİM VE MUAYENE

    - Denetim ve muayeneler yürürlükteki Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre uygulanacaktır.

    - Satın alınacak cihaz, tüm donanım ve aksesuarları ile birlikte teknik şartnamede belirtilen hususların uygunluğuna dair denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.

- EKLER

  - Yoktur.

- YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Firma dokümanları.

- DİĞER HUSUSLAR

  - Cihaz her türlü dizayn, üretim işçiliği ve materyal yönünde garanti süresi, ilk çalıştırıldığı tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır. Firma, cihaza ait garanti belgelerini İdare adına düzenleyecek ve orijinal nüshaları İdareye teslim edecektir.

  - Garanti kapsamındaki cihazda, garanti süresi içerisinde kullanıcı hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arızaya, tespit edilen hatalara ve eksikliklere firma tarafından en kısa sürede (tebliğ tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) gün içerisinde) müdahale edilecek ve İdare ile Yüklenicinin anlaşarak tespit edecekleri zaman içerisinde (bu süre en fazla 15 (on beş) gün olarak uygulanacak, süre artırımı İdarenin onayına tabi olacaktır) arıza giderilecek veya arızalı sistem/malzeme masrafları Yükleniciye ait olmak üzere İdareye herhangi bir mali yük getirmeksizin ücretsiz olarak en fazla 15 (on beş) gün (Yüklenicinin talep etmesi halinde süre artırımı İdarenin onayına tabi olacaktır) içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Bu işlemden dolayı Yüklenici kullanıcı hatası değilse herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır. Bu işlemlerin garantiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir.

  - Garanti süresi içerisinde geçen cihaza ait arızalı süre, cihazın garanti süresine ilave edilecektir.

  - Yüklenici garanti süresi içerisinde kullanıcıya arızanın tespit edilmesi ve yedeği mevcut ise yedeği ile değiştirilmesi yetkilerini verecektir. Arızalı olduğu tespit edilen malzeme onarılmak üzere Yükleniciye gönderilecek veya Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir. İdare tarafından arıza tespit edilemez ise, garanti kapsam içi durumlarda Yüklenici onarım için ücretsiz olarak uzmanını gönderecek ve/veya arızalı ünite/sistemi kendi tesisinde onaracak ve/veya yenisi ile İdare ve Yüklenici anlaşarak tespit edecekleri zaman içerisinde (bu süre en fazla 15 (on beş) gün olarak uygulanacak, süre artırımı İdarenin onayına tabi olacaktır) değiştirecektir.

  - Garanti periyodunda, cihazda en fazla 3 (üç) defa aynı arızanın (kullanıcı hatası olmadan) tekrarlaması durumunda, arıza kronik arıza sayılacaktır. Yüklenici kronik arızaları gidermek üzere cihazda değişikliğe gidebilecek ve gerekli düzeltici tedbirleri, İdarenin onayından sonra uygulayacaktır.

  - Yüklenici, ihtiyaç duyulan yedek parçayı garanti süresi bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl süre ile bedeli karşılığı sağlamayı taahhüt edecek ve bu belgeyi İdareye teslim edilecektir.

  - Yüklenici adayının Taşınabilir Fiberoptik Füzyon Ek/Kaynak cihazının satışı alanında faaliyet gösterdiğine dair ifade/ifadelerin bulunduğu; Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi Sicil Belgesi veya imalatçı bir firmanın yetkili servisi olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi ilgili sayfası veya cihaz bakım/onarım konusunda yetkilendirildiğine dair belge teklif aşamasında İdareye teslim edilecektir.