#### BİLGİ PAKETİ NO		: T-13

#### DÜZENLEME TARİHİ	: 01/04/2022

#### FORM NO			: F58

#### REV.NO				: 00

#### T E K N İ K    B İ L G İ    P A K E T İ

#### MAL / MALZEME / HİZMET ADI	: ARIZAYERİBULUCU,VERİCİ, SCANIA ARIZA TESBİT CİHAZI

#### STOK NUMARASI				: 6625KK0659894

PARÇA NUMARASI				: VCİ 3

#### ANA MALZEMESİ 				:

#### ÖLÇÜ / İSTEK VE ÖZELLİKLER	:

- Elektronik Kontrol Unitesi(ECU) bulunan tüm Scania motorlara müdahale edip beyindeki arızayı gösterecek ve silecek kabiliyette olacaktır. Cihaz aktivasyon kodu ile birlikte verilip aktif bir şekilde çalışır durumda olacaktır.

- Cihaz; Akım, Voltaj ve motor beynine bilgi gönderen tüm sensörlerin verilerini gösterecektir. (Akü voltajı, gaz kelebeği konumu, EGR valf konumu, enjektör, basınç, turbo basıncı, yağ seviyesi, yağ sıcaklığı ve ECU anlık veriler)

- Cihaz kompresyon testi, enjektör testi, silindir sıkıştırma testi, azami sürat değişikliği gibi işlemleri yapma yeteneği sahip olacaktır.

- Cihaz motor beynine veri aktaran sensörlerin aktüatör testlerini yapacaktır.

- Cihaz ile birlikte verilecek olan bilgisayara yüklenecek yazılımlar sayesinde Scania motor arızalarını bilgisayarda görüntülenecektir.

- Dijital veri giriş ve çıkış kontrolü (Input-Output) yapacaktır.

- Cihaz parça kodlaması ve programlama yapacaktır.

- Cihaz, bremzede kurulu olan Scania beynine bağlanacaktır.

- Motor Kalibrasyon programlama ve parametre değiştirme işlemlerini gerçekleştirecektir.

- Cihaz; bilgisayar ile bağlantı kurabilecektir ve bütün bağlantı kabloları (OBD2 soketi ve USB bağlantı kabloları) ve bilgisayara yüklenecek olan yazılımı yanında verilecektir. (Scania VCI 3 Interface ve bağlantı kabloları)

- Cihaz firmware güncellemesine uyumlu olacaktır.

- Cihazın kullanım kılavuzu yanında verilecektir.

Hüsamettin YİĞİTTÜRK

Elkt.Y.Müh.

Etüt Prj.Böl.

Serkan TANERİ

Müh.Bnb.

Ynlş.İşl.A.

Zafer AKGÖL

Müh.Yb.

Etüt Prj.Böl.A

Aykan DİNÇ

Sa.Üc.

Jen.Böl.