#### BİLGİ PAKETİ NO		: T-14

#### DÜZENLEME TARİHİ	: 01/04/2022

#### FORM NO			: F58

#### REV.NO				: 00

#### T E K N İ K    B İ L G İ    P A K E T İ

#### MAL / MALZEME / HİZMET ADI	: ARIZAYERİBULUCU,VERİCİ, ÜNİVERSAL ARIZA TESBİT CİHAZI

#### STOK NUMARASI				: 6625KK0659879

PARÇA NUMARASI				: VP698

#### ANA MALZEMESİ 				:

#### ÖLÇÜ / İSTEK VE ÖZELLİKLER	:

- TTL/CMOS Logic IC (Mantık Entegre Devresi) ve Dinamik/Statik RAM aygıtlarını test edebilecek kabiliyette olacaktır. Cihaz aktivasyon kodu ile birlikte verilip aktif bir şekilde çalışır durumda olacaktır.

- 1.5v düşük voltajlı cihazları destekleyecektir.

- DIP,PLCC,QFP,TSOP,PSOP,SOIC,SSOP,SDIP adaptörleri destekleyebilecektir.

- 48 Pin ZIF soketi olacaktır.

- Adaptör Voltaj Değerleri: AC input 100V-240V, 50/60 Hz, DC Output 9V/2.0 olacaktır.

- Bilgisayar ile USB bağlantısı kurulabilecek kabiliyette olacaktır.

- 16 ve 32-bit dosya seçenekleri bulunacaktır.

- Paket içeriğinde 1 adet üniversal programlayıcı, 1 adet USB kablo ve 1 adet güç adaptörü olacaktır.

- EPROM’ların üreticisinin türünü otomatik olarak TTL/CMOS Logic IC otomatik olarak tanımlayabilecek kabiliyette olacaktır.

- Cihaz standart dosya türlerini (JEDEC, INTEL(Extended), HEX, HOLTEK, EMC(.CDS), INTEL HEX16 ve Motorola S Record) destekliyor özelliğe sahip olacaktır.

- Cihaz MC (Microcontroller-mikrodenetleyici) FLASH, hafıza birimleri, CPLD (Complex Programlable Logic Device-Karmaşık Programlanabilir Mantık Cihazı) destekleyici özellikte olacaktır.

- Cihaz vektör test özelliği ve çok dizili sigorta harita editörü özelliğini destekler özellikte olacaktır.

- Cihaz N/CMOS EPROM, series EPROM ve Flash tipi eprom entegreleri destekler özelliğe sahip olacaktır.

- Cihaz PLD(Progrogable Logic Devices-Programlanabilir Mantık Elemanları)’larının ; en az CPLD, EPLD, GAL, PEEL, PALCE ve daha fazlasını destekler özelliğe sahip olacaktır.

- Cihaz en az ATMEL, INTEL, MICROCHIP, SIGNETICS ve ZILOG türü mikrodenetleyicileri destekler özellikte olacaktır.

- Cihaz Windows 7/8/10 işletim sistemiyle uyumlu olarak çalışacaktır.

Serkan TANERİ

Müh.Bnb.

Ynlş.İşl.A.

Aykan DİNÇ

Sa.Üc.

Jen.Böl.

Zafer AKGÖL

Müh.Yb.

Etüt Prj.Böl.A

Hüsamettin YİĞİTTÜRK

Elkt.Y.Müh.

Etüt Prj.Böl.