#### BİLGİ PAKETİ NO		: T-3

#### DÜZENLEME TARİHİ	: 28/03/2022

#### FORM NO			: F58

#### REV.NO				: 00

#### T E K N İ K    B İ L G İ    P A K E T İ

#### MAL / MALZEME / HİZMET ADI	: ARIZAYERİBULUCU,VERİCİ, CATERPILLER ARIZA TESBİT CİHAZI

#### STOK NUMARASI				: 6625KK0660003

#### PARÇA NUMARASI				: 317748502

#### ANA MALZEMESİ 				:

#### ÖLÇÜ / İSTEK VE ÖZELLİKLER	:

- Elektronik Kontrol Unitesi(ECU) bulunan tüm CAT motorlara müdahale edip beyindeki arızayı gösterecek ve silecektir. Cihaz aktivasyon kodu ile birlikte verilip aktif bir şekilde çalışır durumda olacaktır

- Cihaz; Akım, Voltaj ve motor beynine bilgi gönderen tüm sensörlerin verilerini gösterecektir.

- Cihaz motor beynine veri aktaran sensörlerin aktüatör testlerini yapacaktır.

- Dijital veri giriş ve çıkış kontrolü(Input-Output) yapacaktır.

- Cihaz, bremzede kurulu olan CAT beynine bağlanacaktır.

- Motor Kalibrasyon ve parametreleme işlemlerini gerçekleştirecektir.

- Cihaz; bilgisayar ile bağlantı kurabilecektir ve bütün bağlantı kabloları ve bilgisayara yüklenecek olan yazılımı yanında verilecektir. (Cat Et III Interface, USB Kablo, OBD Araç Bağlantı Kablosu 16 Pin OBD, Araç Bağlantı Kablosu 12 Pin)

- Cihazın kullanım kılavuzu yanında verilecektir.

- Yazılım Windows tabanlı işletim sistemi ile uyumlu olacaktır.

- Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri verilen  Cummunication Adapter III (İletişim Uyarlayıcısı III) verilecektir.

  - Motor ECU’su ile J1939/11, CAT DataLink ve J1708(ATA) veri protokolleri haberleşecektir.

  - Bağlı olduğu yazılıma bağlı olduğu modülün özet/genel bilgisinin ekran görüntüsü

  - Test edilen modülün test sonuçlarını,

  - Test edilen verilerin (rpm, basınç, sıcaklık vb.) gerçek zamanlı değerlerini,

  - Test edilen modüldeki hatalı/arızalı sensör, elektriksel bağlantı konnektörlerdeki bozukluk ve olması gereken değerin dışındaki diğer sistem parametrelerini,

  - Gidip gelen sensör verileri, motor çalışırken oluşan kablolama sorunlarının kayıt verilerini ve hangi sıklıkla oluştuğunu gösterecektir.

Serkan TANERİ

Müh.Bnb.

Ynlş.İşl.A.

Hüsamettin YİĞİTTÜRK

Elkt.Y.Müh.

Etüt Prj.Böl.

Zafer AKGÖL

Müh.Yb.

Etüt Prj.Böl.A

Aykan DİNÇ

Sa.Üc.

Jen.Böl.