- PARÇA ADI		: O-RİNG

- STOK NUMARASI		: 5330-27-017-5357

- PARÇA NUMARASI		: 81.96503.0018

- KULLANIM ALANI		: Hava kompresörü alt o-ringi

- İSTEK VE ÖZELLİKLER	:

  - O-ring özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

    - Malzeme		: NBR

    - İç Çap			: 88±0,75 mm

    - Kesit Çapı		: 3±0.09 mm

    - Malzeme Sertliği	: 70 ± 5 Shore A

5.1.5.Çalışma Ortamı		: Yağ bulunan ortamda sızdırmazlık elemanı olarak kullanılacaktır.

    - Çalışma Sıcaklığı	: En az -30˚C ile 100˚C aralığında olacaktır ve bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

  - Satın alınacak o-ring yeni ve hiç kullanılmamış olacak, malzeme üzerinde kırık, ezik, çatlak gibi imalat hataları bulunmayacaktır.

  - İç çap ve çevre etrafındaki fitil çapakları temizlenmiş olacaktır. Temizleme esnasında dalma, kesme olmayacaktır.

  - İmalatçı firma, o-ringlerle birlikte imalata esas analiz raporu(malzeme cinsi, sertlik, deformasyon testleri) ile test plakalarını alıcı makama teslim edecektir.

- FAYDALANILAN KAYNAK	: Numune, MMN 375 Normu, DIN 3771-1 Normu

- AMBALAJ VE İŞARETLEME	:

  - O-ring dış hava şartlarından etkilenmeyecek, zarar görmeyecek şekilde talk tozu ile pudralanmış olarak en fazla 5 er adetlik kilitli tip polietilen torbalara konulacaktır.

  - Ambalaj paketi üzerine malzeme hakkında tanıtıcı bilgileri (stok no, parça no, malzemenin ismi, varsa normu veya anma tanımı, imalatçı firma adı, miktarı, imalat ayı ve yılı) silinmez ve çıkmaz bir şekilde okunaklı olarak yazılmış veya etiketlenmiş olacaktır.

- Satıcı tarafından istenildiği takdirde; alıcı makam tarafından teknik bilgi desteği verilebilecek ve bu malzemeye ait örnekler alıcı makam tesislerinde görülebilecektir.

(İMZALIDIR)                  (İMZALIDIR)                     (İMZALIDIR)                 (İMZALIDIR)

| Rabia ERYILMAZ | Seyfettin YILMAZ | Ömer Faruk GEÇGİL | Kemal ALAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kim.Müh. | Mak.Müh. | Müh.Ütğm. | Müh.Yzb. |
| Yrd.Atl.Böl.A. | Etd.Prj.Böl. | Etd.Prj.Böl. | Etd.Prj.Böl.A. |

ONAY

(İMZALIDIR)

##### Murat CEYLAN

Müh.Yb.

Tek. ve Prj.Ynt.Md.

UYGUNDUR

(İMZALIDIR)

Kadir EĞRİBOYUN

Bakım Albay

6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.