T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

###### YANMASI GECİKTİRİLMİŞ FERMUAR

TEKNİK DOKÜMANI

TEKNİK DOKÜMAN NO.:                                                  	                                      TARİH	  :  HVDEVİ-Y-1                                                                                                                      NİSAN 2020

YANMASI GECİKTİRİLMİŞ FERMUAR TEKNİK DOKÜMANI

- KONU

Bu teknik doküman, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Yanması Geciktirilmiş Fermuar teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR

  - Tanımlar

    - Tanımlar; Mart 2016 tarihli TS EN 16732 standardında belirtildiği gibi olacaktır.

  - Kısaltmalar

    - Fermuar: Yanması Geciktirilmiş Fermuar

  - Sınıflandırma

    - Sınıflar

      - Sınıf-1: Tek Yollu (Kursörlü) Fermuar

      - Sınıf-2: Çift Yollu (Kursörlü) Fermuar

    - Tipler

      - Tip-1: Ayrılamaz Fermuar

        - Çeşit-1: Alttan Açılmayan Fermuar

        - Çeşit-2: Alttan Üstten Açılmayan Fermuar

        - Çeşit-3: Alttan Üstten Açılabilen Fermuar

      - Tip-2: Ayrılabilir Fermuar

        - Çeşit-1: Döner Tutamaklı (Elcikli) Fermuar

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel İstekler

    - Satın alınacak fermuar sınıfı, tipi ve çeşidi ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - Teknik İstekler

    - Fermuar boyu,  %1,5 (artı eksi yüzde bir virgül beş ) tolerans dahilinde ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Fermuar otomatik kilitli kursörlü olacaktır.

    - Fermuarların kapalı halde zincir eni, 4,5-6,5 (dört virgül beş tire altı virgül beş) arasında olacaktır.

    - Fermuar şeritlerinin bir taraftaki genişliği, 16±1 (on altı artı eksi bir) mm olacaktır.

    - Fermuar kenar kısımları, ipliklerin sökülmesini önleyecek şekilde sabitleştirilmiş olacaktır.

    - Fermuar şerit kısmı, diş kısmı ve kursör renginin alım esas numunesindeki kendi

karşılığı malzeme ile renk tonu farklılığı en az 4 (dört) olacaktır.

    - Fermuar dişleri malzeme cinsi, pirinç olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.

    - Fermuarın, kilit, kursör, tutamak alt ve üst durdurucular, ayrılabilir pim, tutucu ve diğer parçaları pirinç, gümüş, çinko esaslı alaşımlardan imal edilmiş olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.

    - Fermuar şerit kumaşı malzeme cinsi, aramid olacaktır.

    - Fermuar şerit kumaşı renk haslıkları alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

      - Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı, akmada en az 4 (dört) olacaktır.

      - Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı, solmada en az 4-5 (dört tire beş) olacaktır.

      - Tere karşı renk haslığı, akmada en az 4 (dört) olacaktır.

      - Tere karşı renk haslığı, solmada en az 4-5 (dört tire beş)  olacaktır.

      - Kuru temizlemeye karşı renk haslığı, akmada en az 4 (dört) olacaktır.

      - Kuru temizlemeye karşı renk haslığı, solmada en az 4-5 (dört tire beş)  olacaktır.

    - Fermuarın performans özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

      - Tutamağın kursöre tespit mukavemeti, en az 250 (iki yüz elli) N olacaktır.

      - Üst durdurucunun kenar zırhına tespit mukavemeti, en az 110 (yüz on) N olacaktır.

      - Ayrılmaz fermuarlarda alt durdurucunun kenar zırhına tespit mukavemeti, en az 100 (yüz) N olacaktır.

      - Ayrılabilir fermuarlarda tutucu tespit mukavemeti, en az 120 (yüz yirmi) N olacaktır.

      - Boyuna ve enine kuvvetler altında fermuarın çalışma dayanıklılığı, periyot sayısı en az 500 (beş yüz) N olacaktır. (Boyu 20 (yirmi) cm’nin altındaki fermuarlar için bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.)

      - Enine kuvvet altında zincir direnci ve kopma mukavemeti en az 370 (üç yüz yetmiş) N olacaktır.

      - Ayrılabilir fermuarlarda tutucunun yan kuvvetlere direnci, en az 120 (yüz yirmi) N olacaktır.

      - Kursör kilit direnci, en az 40 (kırk) N olacaktır.

      - Kursör ağzının deformasyon direnci, en az 140 (yüz kırk) N olacaktır.

    - Fermuar için Çizelge-1’de tanımları yapılmış kritik, büyük ve küçük hata olarak sınıflandırılan hatalar, Çizelge-2’deki hata kriterlerine göre “Kabul Edilebilir Hata’’ sayılarından fazla olmayacaktır.

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1.	Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükte olan TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.

  - Bir defada muayeneye sunulan aynı sınıf, tip, çeşit ve renk fermuarlar bir parti olarak kabul edilecektir.

  - Fiziksel muayene için alınacak numune miktarı, Çizelge-2’de belirtildiği gibi olacaktır.

  - Laboratuvar muayenesine bir takım için alınacak numune miktarı, Çizelge-3'te belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve Muayene İşlemleri, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği belgeler muayeneler sırasında ibraz edilecektir.

    - Alım esas numunesi, teknik dokümanda kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.

    - Teknik dokümanda taahhüt edilmesi istenilen hususlar, yazılı olarak yüklenici tarafından taahhüt edilecek ve muayene esnasında Muayene Komisyonuna verilecektir.

    - Teknik dokümanda istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış teknik dokümanda yer alan test/analiz metotlarına göre hazırlanmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belge/belgeler, yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene Komisyonuna verilecektir.

  - Denetim ve Muayene Metotları

    - Tekstil Malzeme Cinsi Tayini: Mart 1986 tarihli, TS 4739’a göre ve/veya literatürdeki diğer uygun metotlara göre yapılacaktır.

    - Metal Malzeme Cinsi Tayini: Mart 1986 tarihli, TS 4739’a göre veya kolon kromotografisi, diferansiyel tarama kolorimetresi, FTIR, spektrofotometre ile, yaş kimyasal metotlar veya literatürdeki diğer uygun metotlar ile yapılacaktır.

    - Fermuar Özellikleri Tayini: Kasım 1995 tarihli TS 11516’ya göre yapılacaktır.

    - Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini: Nisan 2012tarihli, TS EN ISO 105-C06 Çizelge-4 ‘te belirtilen A1S deney şartına göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Tere Karşı Renk Haslığı Tayini: Haziran 2013 tarihli, TS EN ISO 105-E04’e göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Kuru Temizlememeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Aralık 2011 tarihli, TS EN ISO 105-D01’e göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Renk Farkı Tayini

      - D65 standart ışık kaynağı altında bakılarak yapılacaktır.

      - Nisan 1996 tarihli, TS 423-2 EN 20105 A02 Madde 2.5.’e göre değerlendirme yapılacaktır.

- EKLER

Çizelge 1:Hatalar

| Hatanın İsmi | Açıklama | Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik | Büyük | Küçük |
| Metal parçalarda görünüm hataları | Paslanma |  | X |  |
|  | Benekli yerlerin olması, renk akması, pul pul kabarma olması |  |  | X |
|  | Yüzeylerde soyulmuş veya kabarcıklı yerlerin bulunması |  | X |  |
|  | Çatlak, yarık veya kırılmış parçaların bulunması | X |  |  |
|  | Ezilme, yamukluk, şekil bozukluğu veya eğilme bulunması |  | X |  |
|  | Keskin pürüz, keskin sırt veya kenarın bulunması |  | X |  |
| Kursörün çalışmaması veya fermuar boyunca zincirin açılıp kapanmaması | Fermuar boyunca fermuarın tam kapanmaması | X |  |  |
|  | Kursörün serbest ve rahat bir şekilde dişler üzerinde hareket edememesi veya uygun şekilde işlevini yerine getirememesi | X |  |  |
|  | Zincir kapalı konumda iken birbirine tam geçmemiş dişlerin olması veya uygun olmayan dişlerin bulunması | X |  |  |
|  | Kursör kilidinin çalışmaması, tutamak kapalı pozisyonda iken fermuarın açık tarafındaki yakalara yanlara doğru kuvvet uygulandığında kuvvet uygulandığında kursörün hareketine mani olmaması (Kursör kilidi olan fermuarlar için) |  | X |  |
|  | Fermuar açılıp kapanırken tutamağın kursörden çıkması | X |  |  |
|  | Kursörün alt ve üst durdurucularda duramaması | X |  |  |
| Şerit kumaşı hataları | Kesik, delik, yırtık veya patlak bulunması |  | X |  |
|  | Şerit kenarında düzgünsüzlük veya bozuk görünüm |  | X |  |
|  | Şeridin birleştirme yerlerinde kırışıklık veya kat göstermesi |  |  | X |
|  | Kir, leke veya yağ |  | X |  |
|  | Şeritte ek olması |  |  | X |
| Durdurucular | Durdurucuların doğru yerde olmaması | X |  |  |
|  | Yerine oturmamış durdurucu bulunması |  | X |  |
| Diş hataları | Fermuar kapalı konumda iken düzgün bir yüzeye serildiğinde bombe yapması |  |  | X |
|  | Şerit üzerine tam olarak oturmamış herhangi bir dişin bulunması |  | X |  |

Çizelge 2: Fiziksel Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve

Hata Değerlendirme Kriterleri

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet) | Fiziksel Muayene İçin Numune Olarak Alınacak Miktarı (Adet) | Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik Hata | Büyük Hata | Büyük+Küçük Hata |
| 150-500 | 50 | 2 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 3 | 5 | 10 |
| 1201-3200 | 125 | 4 | 7 | 14 |
| 3201-10000 | 200 | 6 | 10 | 20 |
| 10001-35000 | 315 | 10 | 14 | 28 |
| 35001-150000 | 500 | 14 | 18 | 36 |
| 150001-500000 | 800 | 20 | 22 | 44 |
| 500001 ve daha fazla | 1250 | 30 | 34 | 56 |

Çizelge 3: Laboratuvar Muayenesine Alınacak Numune Miktarı

| Fiziksel muayene için alınan numune miktarı (Adet) | Laboratuvar muayenesi için alınacak numune miktarı (Adet) |  |
| --- | --- | --- |
| 80 ve daha az |  | 10 |
| 81-500 |  | 12 |
| 501-1250 |  | 14 |

TEKNİK DOKÜMANI HAZIRLAYANLAR

(İMZALIDIR)