# BORVERK TEZGAHI ONARIMINA AİT SİBMB-044 NUMARALI  “SİSTEM/TEZGAH/CİHAZ/DONANIM BAKIM,  ONARIM VE AYARLANMASI HİZMET ALIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNDE YER ALAN İDARİ ŞARTNAME HUSUSLARI

Madde 3.1.

Madde 3.1.1.

Onarım yapılacak tezgah 139 sicil numaralı Defum marka Borverk tezgahıdır. Hizmet kapsamında deforme, arızalı veya kullanılamaz durumda olan parçalar için idarenin onayı alınarak değiştirilecek, demode olan malzeme/sistemler idarenin onayı alınarak, modifikasyon edilerek yüklenici tarafından tezgâha montaj işlemi yapılacaktır.

Hizmet kapsamında yapılacak mekanik işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

- X,Y,Z eksenlerine ait vidalı miller kontrol edilecek, backlash (boşluk) bulunan, arızalı, deforme veya kullanılamaz durumda olan parçalar değiştirilecektir.

- Borverk tezgâhında bulunan tüm millerin salgı ve boşluk kontrolleri yapılacak, neticesinde arızalı olan millerin salgıları giderilecektir.

- X,Y,Z ekseninde bulunan kavrama sistemine ait lamellerin değişimi ve bakımları yapılacaktır.

- Borverk tezgâhında bulunan hidrolik pompalar ve filtreler değişecek akabinde test kontrol işlemleri yapılacaktır.

- Tezgâhta bulunan tüm mekanik parçalar (yatak, rulman, mil, keçe, o-ring vb.) kontrol edilecek deforme ve arızalı parçalar yenisiyle değiştirilecektir.

- Borverk tezgâhında hidrolik yağ kaçakları giderilecektir.

- Tezgâhta bulunan geyçler kontrol ve kalibre edilecek, arızalı olanlar yenisiyle değiştirilecektir.

- Makine devirlerindeki geçiş probleminin çözülmesi için şanzıman ve lamellerin olduğu kavramalar kontrol edilecek arızalı olanlar yenisiyle değiştirilecektir.

- İlerlemeler normal çalışmamakta olup bobin kavramaları kontrol edilecek arızalı olanlar değişecektir.

- Y ekseninde spindle aşağı-yukarı yönde düşme arızasının onarımı kapsamında Z eksenindeki vidali miller kontrol edilecek arızalı olanlar değiştirilecektir.

- Şanzıman grubunun yüksek sesle çalışmasının onarımı kapsamında elektrik motorları ve dişlilerin kontrolü yapılacak olup hasarlı olan parçalar değiştirilecektir.

- X ekseni kilitleme sisteminin kontrolü ve bakımları yapılacaktır.

- Tezgâh bulunan tüm yağların değişimi yapılacaktır. Değişim kapsamında aşağıda belirtilen stok numaralı yağların tedarik işlemleri yüklenici tarafından olacaktır.(Shell, Mobil veya Petrol Ofisi marka yağlar kullanılacaktır.)

- Dişli grupları için 270001343 stok numaralı YAG YAGLAMA TURBIN 46

- Hidrolik grupları için 270241162 stok numaralı YAG YAGLAMA HIDROLIK 46

- Kızaklar grupları için 270001871 stok numaralı YAGLAMA YAGI 68

Hizmet kapsamında yapılacak elektriksel işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

- Elektrik panoları yenisiyle değiştirilecektir. Isıtıcı ve havalandırma pano üzerine konulacaktır.

- Tezgâhta bulunan tüm elektrik kabloları yenisiyle değiştirilecektir.

- Kumanda paneline alarm ve arıza bulma ekranını koyulacaktır.

- Pinol dış gövde için ölçüm cetveli eklenecek ve buradaki hareketi kumanda paneline eklenmesi sağlanacaktır.

- Tezgah aydınlatmasının çalışma voltajı 9-48 Volt aralığında olacaktır.

- Tezgah aydınlatma rengi beyaz ve led (light-emitting diode)  olacaktır.

- Tezgah aydınlatması , spindle motorunun bulunduğu yere  yatay ve hareketli olacak şekilde monte edilecektir.

- Tezgâhın çalışma alanında bulunan tüm siviçler yenisiyle değiştirilecektir.

- DC kavrama sisteminin dirençle yol verme sistemi yenilenecektir.

- Pano, tezgâh üzerine ve kumanda paneline acil stop butonu koyulacaktır.

Madde 3.1.5.

Yüklenicinin çalıştıracağı teknik personelin en az birisi üretici firmasından ya da üretici firmanın yetkilendirdiği eğitim merkezinden verilmiş bakım onarım konusunda eğitim belgesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Madde 3.1.6.

Hizmet kapsamında ihtiyaç duyulacak yedek parça, sarf malzeme temini ve kullanım yerine takma işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır. Onarımı yapılacak sisteme ait orjinal yedek parçaları olacaktır. Orijinal yedek parçanın temin edilememesi durumunda ise muadil veya imalat yedek parçalar idarenin onayı alınarak montaj işlemine başlanılacaktır.

(2)Orijinal muadili veya imalat yedek parçaların da temin edilememesi durumunda, onarım yapılacak sistemin başka modeline ait yedek parça kullanılabilecektir. Kullanılan yedek parçanın onarılacak sisteme entegrasyonu yüklenici tarafından yapılacaktır.

(3)Üzerinde versiyon numarası bulunan parçalarda sistem üzerinde mevcut olan versiyon numarasından daha düşük versiyon numaralı parça kullanılmayacaktır.

Madde 3.1.8.

Hizmet/Onarım bir defaya mahsus yapılacaktır..

Madde 3.2.5.5.

Tezgaha yazılımsal işlem uygulandığında mevcut yazılımdan daha üst versiyon sürüm kullanılacak ve yüklenici tarafından tezgaha entegre edilecektir.

Madde 3.2.6.3.

Madde 3.1.1’ de belirtilen hususların dışında tezgâh üzerindeki arızalı parçaların onarılıp onarılmayacağı veya değiştirileceği idarenin görüşü alınarak işleme devam edilecektir.

Madde 3.3.1.

Hizmet kapsamında kalibre gereksinimi olacak yedek parçaların, kalibre olduğuna dair yedek parçaların üzerine etiket yapıştırılacaktır.