TELESİS MARKA X1R10 MODEL SANTRAL İLE UYUMLU ANALOG TELEFON

TEKNİK    İSTERLERİ

1. Fiziksel Özellikleri:

1.1. Cihaz kompakt, ergonomik ve estetik bir tasarıma sahip olmalıdır.

1.2. Gövde malzemesi darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaliteli ABS plastikten üretilmiş olmalıdır.

1.3. Telefon, masaüstü ve duvara montaj için uygun olmalıdır.

1.4. Boyutlar: Yaklaşık 200 x 150 x 80 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) olmalıdır.

1.5. Renk: Standart olarak siyah veya beyaz seçenekleri bulunmalıdır.

1.6. Tuş takımında, uzun süreli kullanıma dayanıklı ve aşınmaya karşı korumalı tuşlar bulunmalıdır.

1.7. Ahize, kullanıcıya rahatlık sağlayacak şekilde ergonomik bir tasarıma sahip olmalıdır.

2. Performans Özellikleri:

2.1. Cihaz, PSTN analog telefon hatları ile uyumlu olmalıdır.

2.2. Arama sırasında DTMF ve Pulse ton desteği sağlamalıdır.

2.3. Son aranan numarayı tekrar arama (redial) özelliği bulunmalıdır.

2.4. Flash süre ayarı: 100 ms, 300 ms, 600 ms seçeneklerine ayarlanabilir olmalıdır.

2.5. Ayarlanabilir zil sesi seviyesi (düşük/orta/yüksek) özelliği olmalıdır.

2.6. Telefonun sessiz (mute) özelliği bulunmalıdır.

2.7. Çağrı sırasında ahize ve hoparlör ses seviyesi ayarlanabilir olmalıdır.

3. Mekanik ve Çevresel Özellikler:

3.1. Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C ile +50°C arasında olmalıdır.

3.2. Nem Dayanımı: %10 - %90 bağıl nem oranında çalışmaya uygun olmalıdır.

3.3. Depolama Sıcaklık Aralığı: -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.

3.4. Cihaz, toz ve nem girişine karşı dayanıklı olmalı, IP20 seviyesinde koruma sağlamalıdır.

3.5. Ahize kablosu, minimum 1.5 metre uzunluğa sahip olmalı ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3.6. Duvara monte edilebilir tasarım özelliği sağlam bir bağlantı mekanizmasına sahip olmalıdır.

4. Uyum ve Standartları:

4.1. Telefon, CE ve ilgili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

4.2. Türk Telekom hatları ile tam uyumlu olmalıdır.

4.3. Elektriksel güvenlik için TS EN 60950-1 standardına uygunluk sağlanmalıdır.

4.4. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) gereksinimlerini karşılamalıdır.

4.5. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile üretilmiş olmalıdır.

4.6. Cihazda kullanılan malzemeler RoHS standartlarına uygun olmalıdır.

4.7. Üretici, satış sonrası teknik destek ve yedek parça temini için en az 5 yıl garanti sunmalıdır.

5. Diğer Özellikleri:

5.1. Kullanım kılavuzu Türkçe olarak temin edilmelidir.

5.2. Cihazda minimum 2 yıl garanti olmalıdır.

5.3. Üretici firma, Türkiye genelinde yetkili servis ağına sahip olmalıdır.

EKSTRA TALEP EDİLEN ÖZELLİKLER

1-) Arayan numarayı gösterme özelliği ve dijital ekran

2-) Pilsiz çalışma özelliği olacak.(Telefon Hattından Beslemeli)

3-) Renk tercihi siyah olacak.

Gürbey ÖZOĞUL

Eln.Asb.Kd.Bçvş.

Telefon Santral Amiri